山西离柳鑫瑞煤业有限公司

变更矸石场项目

环境影响报告书

重庆九天环境影响评价有限公司

国环评证乙字3118号

二O一八年六月

目 录

第一章  概述	1

1.1项目的背景及特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.5关注的主要环境问题	7

1.6环境影响评价主要结论	8

第二章  总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子及评价标准	11

2.3评价标准	12

2.4评价工作等级及评价范围	15

2.5环境功能区划	17

2.6主要环境保护目标	19

第三章  建设项目概况及工程分析	23

3.1建设项目概况	23

3.2工程总体布置	26

3.3矸石场建设内容	26

3.4主要技术经济指标	34

3.5公用工程	35

3.6煤矸石来源及主要成分	36

3.8工程产排污环节分析	37

3.9施工期环境影响分析	38

3.10运营期环境影响分析	39

第四章  环境现状调查与评价	47

4.1环境现状调查方法	47

4.2自然环境现状调查与评价	48

4.3环境保护目标调查	61

4.4环境质量现状调查与评价	66

4.5区域污染源调查	81

第五章  环境影响预测与评价	82

5.1施工期环境影响预测与评价	82

5.2运营期环境影响预测与评价	87

第六章  环境保护措施及其可行性论证	102

6.1施工期环境保护措施分析	102

6.2运营期环境保护措施分析	104

6.3环保投资估算	112

6.4环境保护措施	113

第七章  环境经济损益分析	115

7.1主要经济技术指标	115

7.2环境影响经济损益分析	115

7.3环境影响经济损益分析结论	118

第八章  环境管理与监测计划	119

8.1环境管理	119

8.2环境监测	121

8.3环境保护措施及污染物排放	122

第九章  环境影响评价结论	125

9.1建设项目基本情况	125

9.2评价区环境质量现状评价	125

9.3污染物排放情况分析	126

9.4环境影响分析	126

9.5公众参与	127

9.7环境损益分析	128

9.8环境管理与监测计划	128

9.9总结论	128

附件：

附件一：环境影响评价委托书

附件二：山西省环境保护厅 晋环函【2012】825号“关于山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的批复”

附件三：关于山西离柳鑫瑞煤业有限公司矸石场选址于生态保护红线重叠情况的核查意见

附件四：监测报告

附件五：专家意见

附表：

建设项目环评审批基础信息表

第一章  概述

1.1项目的背景及特点

1）建设单位简介

山西离柳鑫瑞煤业有限公司山西省吕梁市临县林家坪镇苏家坡、南沟村一带，行政区划隶属林家坪乡管辖。其地理坐标为北纬37°37′31″-37°38 ′17″，东经110°52′44″-110°55′14″。根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室下发文件《关于吕梁市临县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]23号），山西离柳鑫瑞煤业有限公司由临县新民焦煤有限公司、山西新民二矿煤焦有限公司、山西临县宇航煤业有限公司组成。兼并重组后矿井名称为山西离柳鑫瑞煤业有限公司，隶属于山西离柳焦煤集团有限公司。

2012年11月16日，山西省国土资源厅为鑫瑞煤矿换发了采矿许可证（证号：C1400002009111220045894），有效期自2012年11月16日至2030年11月16日，批准开采2#-9#煤层，开采方式为地下开采，建设规模120.00万t/a，井田面积4.2318km2。

2）建设单位环保手续履行情况

山西离柳鑫瑞煤业有限公司2010年2月23日正式委托山西清源环境咨询有限公司编制了《山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，2012年4月28日山西省环境保护厅以晋环函【2012】825号对“《山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》”进行了批复（具体见附件），该项目主体工程和配套设施已经建成，主要包括：主体工程（主斜井、副斜井、回风立井、井底车场、通风系统、排水系统）、辅助工程（单身宿舍、办公、宿舍楼、食堂、浴室、机修车间）、给水系统（主、副井工业场地各设一眼深水井用于生活供水、井下涌水经地面处理站处理后用于井下消防、降尘等）、供电系统（电源设置双回路供电，一回35kV电源引自林家坪110kV变电站，一回35kV电源引自高家山110kV变电站）、供热系统（主、副井工业场地各设1座集中供热锅炉房，主井工业场地锅炉房内设三台SZL-4-1.25-AII型蒸汽锅炉（两用一备），配套建设布袋除尘器+麻石水膜双碱法脱硫塔；副井工业场地设一台SZL4-1.25-AII型蒸汽锅炉和一台SZL6-1.25-AII型蒸汽锅炉，配套建设布袋除尘器+麻石水膜双碱法脱硫塔；辅助工业场地供热依托副井工业场地），生活污水（副井工业场地已经建设地埋式A/O处理工艺生活污水处理站，处理规模为10m3/h；主井工业场地生活污水处理依托主井工业场地），矿井水（主井工业场地已建成处理规模为300 m3/h的矿井水处理站，处理工艺为调节-絮凝-沉淀-重力无阀过滤-活性炭过滤-消毒-超滤-反渗透）。本项目未进行竣工环保验收。

3）项目变更情况及评价任务由来

山西离柳鑫瑞煤业有限公司矸石产生量为48000t/a，作为井下巷道填充材料，无法综合利用时送备用矸石填埋场填埋处理。其中经批复的环评报告中的矸石场位于主井场地西北侧约600m处的一条荒沟内，距离最近的苏家坡村距离为530米。

建设单位未能从苏家坡征得矸石场的占地，未能开展矸石场配套的排洪涵洞、挡矸墙、截排水沟等工程，建设单位计划变更矸石场的位置。根据环境保护部办公厅环办[2015]52 号文，矸石场位置的变更属重大变更，依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的要求，需要开展矸石场位置变更的环评手续。山西离柳鑫瑞煤业有限公司已委托江苏省第一工业设计院有限责任公司进行矸石场规范化治理专篇，现委托重庆九天环境影响评价有限公司承担矸石场位置变更的环境影响评价工作。

本项目新选矸石场位于主井工业场地与副井工业场地之间，副井工业场地的西侧，距副井场地约800m。矸石场分为两支沟，地形标高为893m左右，长约200m，宽约73m。总占地面积为1.46hm2，沟道大致呈南-北走向，北高、南低，最高点位于沟头处标高890m，最低点位于沟口处，两沟口标高为865m，矸石场汇水面积为0.29km2。矸石沟沟内主要为杂草、灌木，植被零散，植被以草地为主。

根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。

1.2环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，本次环评工作进行中，首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、环境管理与监测计划等部分，结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

本次环境影响评价工作过程见图1-1。

图1-1环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告书。山西离柳鑫瑞煤业有限公司于2018年5月25日正式委托我公司承担本项目的环境影响评价。

接受委托后，我公司环评部组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，全面对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选。

本公司在完成各评价专题工作后，编制完成了《山西离柳鑫瑞煤业有限公司变更临时矸石场项目环境影响报告书》（送审本），现由建设单位呈报审查。

1.3.1产业政策符合性分析

本项目属于变更矸石场项目，根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订版）中的鼓励类：“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目。

1.3.2城市总体规划符合性分析

本项目位于不在临县城市总体规划范围内，与城市规划相符合。

1.3.3矸石场选址可行性分析

1.3.3.1矸石场基本情况

本项目新选矸石场位于主井工业场地与副井工业场地之间，副井工业场地的西侧，距副井场地约800m。矸石场分为两支沟，地形标高为893m左右，长约200m，宽约73m。总占地面积为1.46hm2，沟道大致呈南-北走向，北高、南低，最高点位于沟头处标高890m，最低点位于沟口处，两沟口标高为865m，矸石场汇水面积为0.29km2。矸石沟沟内主要为杂草、灌木，植被零散，植被以草地为主。

当堆矸高程达到890m时，矸石场总库容量为36.5万m3，考虑覆土3.7万m3，实际堆放矸石库容为32.8万m3。本矿矸石产生量为4.8万t/a，矸石密度为1.6t/m3，松散系数为1.33，矸石场服务年限为：32.8/4.8×1.6/1.33=8.22年。

1.3.3.2场址选择工程条件分析

矸石场所在区域为井田南部沟谷区，地层为二叠系下统山西组地层。区域内由老至新发育有奥陶系中统上马家沟组（O2s）峰峰组（O2f）；石炭系中统本溪组（C2b）上统太原组（C3t）；二叠系下统山西组（P1s）下石盒子组（P1x）及上统上石盒子组（P2s）以及第四系中、上更新统（Q2+3）地层。

项目位于河谷地区，矸石场所占沟道为一倒“V”字沟，沟道大致呈南-北走向，北高、南低，最高点位于沟头处标高890m，最低点位于沟口处，两沟口标高为865m，矸石场汇水面积为0.29km2。矸石沟沟内主要为杂草、灌木，植被零散，植被以草地为主，占地类型为草地和裸地。沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象，无基岩出露，适合本项目的建设。

1.3.3.3大气防护距离计算

根据环境保护部2013年第36号公告《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）国家污染物控制标准修改单的要求，一般工业固体废物贮存、处置场场址进行环境影响评价时，应重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与环境敏感目标之间的合理位置关系。根据上述规定，本项目的大气环境防护距离分析如下：

矸石场粉尘主要来自于矸石堆存过程，经计算矸石在倾倒、压实、覆土等过程中扬尘产生量为5.05t/a，采取定时洒水降尘，避免大风天气作业等降尘措施抑尘效率可达到80%，经以上措施后，估算产生的扬尘为1.01t/a。矸石场扬尘可视为一个无组织排放面源。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），结合本项目无组织面源排放参数和相应标准值，采用大气环境防护距离模式计算了本工程无组织源的大气环境防护距离，本项目无需设置大气环境防护距离。

1.3.3.4矸石场场地选址分析

1）根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）的规定，一般工业固体废物系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T 15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且PH值在6至9范围之内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为矸石。矸石未被列入《国家危险废物名录》，根据本次评价本矿煤矿矸石毒性浸出试验，从这些试验的试验结果来看，浸出液中任何一种危害成份的浓度均远远低于《危险废物鉴别标准》（GB5085.1和5088.3—1996）及《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中III 类水质标准。因此本工程固体废物属于无危害的第Ⅰ类一般性固体废物，其固废处置场选址可按第Ⅰ类一般性固体废物的处置场选址要求进行。

2）矸石治理工程场地的选址以不占耕地或占用荒地为原则。工程拟选区土地利用类型主要为荒草地，煤矸石治理工程场地选址符合当地城乡建设总体规划和土地利用规划。

3）拟选矸石场在矿井工业场地附近，满足环境防护距离要求，对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境等均不会产生明显的影响。

4）根据地质资料及现场踏勘，拟选煤矸石治理工程场地区没有发现断层和天然滑坡分布，沟底大部分为黄土覆盖，矸石场地没有下沉的影响，沟内无常流水，矸石场地四周设截水沟、坡面设导流渠，受洪水冲刷的可能性较小。

5）工程所在区及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的敏感点，对自然景观的影响不大。

6）利用荒沟作为矸石场地具有以下优势：首先堆置碾压再覆土，可以有效较少固体废物起尘对周围环境造成的不利影响，其次采用填沟造地，不仅较少了水土流失，而且能防止或减少固体废物流散对周围环境的影响，还可始终将未封闭的固体废物限制在较小区域内，对环境影响较轻。

7）矸石治理工程场地沟底用推土机压实防渗，减少了矸石淋溶水下渗污染水体的可能性，确保地下水不受污染影响。

1.3.3.5选址意见

综上所述，本项目矸石场场地选址符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中场址选择的有关要求，从环境、经济、技术等角度分析均是可行的。

1.3.4“三线一单”符合性分析

1.3.4.1生态保护红线

根据临县环保局出具的证明文件，本项目不在临县划定的生态保护红线范围内，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区和水源地等特殊保护区域，不违背《临县生态功能区划》和《临县生态经济区划》。

1.3.4.2环境质量底线

本次环评对项目周边地下水、声环境进行了现状监测，引用了环境空气监测数据，由监测数据可知，评价区环境空气质量、地下水环境、声环境均较好，尚余环境容量。

本项目建成后，对环境的主要影响是矸石填埋作业过程中产生的扬尘对大气环境的影响，项目经采取严格的环保措施后，对大气环境质量影响较小。本项目无生产废水，生活污水依托现有办公设施；生活垃圾得到合理处置。

因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。

1.3.4.3资源利用上线

本项目工程占地为1.46hm2，较原批复环评矸石场占地（2.5hm2）减小1.04hm2，本变更项目无新增用水和用电等能源消耗，符合资源利用上线不能突破的原则。

1.3.4.4环境准入负面清单

本项目属于变更矸石场项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的相关规定。本项目属于鼓励类中“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目。

因此，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的相关规定。

本次评价从产业政策、空间布局、规模、工艺装备等方面，列出本项目环境准入负面清单一览表，详见表1-1。

表1-1 环境准入负面清单一览表

| 序号 | 类型 | 负面清单 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策 | // | 本项目属于鼓励类项目 |
| 2 | 空间布局 | // | // |
| 3 | 规模 | // | // |
| 4 | 工艺装备 | // | // |

1.5关注的主要环境问题

本项目属生态影响型建设项目，评价重点为项目施工和建成后使区域的利用格局及土地使用现状的改变，而引发的生态环境问题；由于本项目建设期相对较短，而运营期项目对周围环境会造成长期较大的影响，因此，本次评价关注的主要环境影响为施工期环境空气影响、施工噪声、生态影响以及运营期环境空气影响、噪声影响及生态影响。

1）通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2）本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3）根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注矸石场建设产生的生态问题，分析煤矸石淋溶对地下水产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4）通过水环境、生态环境、声环境、空气环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5）综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性和矸石场选址可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

1.6环境影响评价主要结论

本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背临县城市总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西离柳鑫瑞煤业有限公司变更临时矸石场项目是可行的。

第二章  总则

2.1编制依据

2.1.1任务依据

1）建设项目环境影响评价委托书，2017.9.5。

2.1.2法规依据

1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2）《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

3）《中华人民共和国煤炭法》，2013年6月；

4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日（修订）；

7）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月2日；

10）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日（修订）；

11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

12）国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》，1996年；

13）《土地复垦规定》，中华人民共和国国务院，1989年1月1日；

14）《全国生态环境保护纲要》，2002年11月26日，国发[2000]38号；

15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日

16）《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）；

17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

18）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

19）《山西省环境保护条例》，1997年7月；

20）《山西省大气污染防治条例》，2007年3月30日；

21）山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

22）“关于印发《山西省环境保护局建设项目环保管理办法》的通知”，晋环发[2002]193号，山西省环境保护局；

23）山西省人民政府晋政发（1999）59号《印发山西省贯彻国务院关于进一步开展资源综合利用意见实施方案的通知》；

24）《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

25）《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》，晋环发[2015]25号；

26）《山西省人民政府关于实施蓝天碧水工程的决定》，晋政发（2006）15号；

27）山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号，2015年5月15日；

28）中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国住房和城乡建设部、国家税务总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局令第18号《煤矸石综合利用管理办法》，2015年3月1日；

29）关于印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的通知，2017年2月17日；

30）关于印发山西省大气污染防治2017年行动计划的通知，晋政办发〔2017〕30号。

2.1.3技术依据

1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）

3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）

4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

8）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

2.1.4参考依据

1）环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2）临县当地自然社会有关资料；

3）开发建设环境管理（侯正伟，中国环境科学出版社）；

4）山西离柳鑫瑞煤业有限公司矸石场规范化治理专篇；

5）企业提供的相关资料。

2.2评价因子及评价标准

2.2.1环境影响因子识别

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境、人群生活质量产生一定程度的影响，只是在不同的时段影响程度和性质不尽相同。根据不同时段环境影响分析结果，结合工程分析，给出本项目环境影响因子识别矩阵，见表2-1。

表2-1  环境影响识别矩阵

| 影响分析 环境要素 |  | 施工期 |  | 运 营 期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挡矸墙、护坡施工系统 | 运输 | 矸石填埋 | 运输 | 覆土封场 |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -2S↑ | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +1L↑ |
|  | 地下水环境 |  |  | -1L↑ |  |  |
|  | 声环境 | -1S↑ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↓ |
|  | 土壤环境 |  | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +2L↑ |
|  | 地质环境 |  |  | -1L↓ |  |  |
|  | 矿产资源 |  |  |  |  |  |
| 自然生物环境 | 农作物 | -2S↓ | -1S↓ | -2L↓ | -1L↓ | +3L↑ |
|  | 植物 | -3S↓ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↑ | +3L↑ |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S↑ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +1L↑ |
|  | 社会安全 |  |  |  |  |  |
|  | 环境美学 | -1S↓ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↑ |
|  | 人文景观 | -2S↓ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +2L↑ |

注：+ ——正效应；- ——负效应；L——长期影响；S——短期影响；↑——可逆影响；

↓——不可逆影响；3、2、1——影响程度由大到小。

2.2.2评价因子的筛选

根据项目所在区域环境特征及本项目排污特点，对评价因子进行筛选。

2.2.2.1筛选方法

本项目运行期对环境的不利影响主要表现在矸石排放期间废气、噪声和渗滤液对环境的影响。评价的主要环境要素是生态环境、环境空气、声环境、水环境。

2.2.2.2筛选结果

1）环境空气评价因子

现状评价因子为TSP、SO2、PM10、NO2，预测因子为TSP。

2）地下水评价因子

现状评价因子pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、Hg、As、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、细菌总数、总大肠菌群等，同时监测K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-八大离子的浓度，并记录井深和水位。

3）噪声评价因子

监测项目四周及声环境敏感点环境噪声本底值，并分析项目运营期产生的声环境影响。

4）固体废物评价因子

固体废物评价因子为煤矸石，分析其综合利用途径及处置方案，并分析固体废物对生态环境的影响。

5）生态环境

矸石场建设和运行排污影响植被、水土流失、环境空气等。矸石场占用土地，影响植被、水土流失等。

2.3评价标准

2.3.1环境质量标准

1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表2-2。

表2-2  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |

2）水环境

地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目项目所在区域地表水为湫水河支沟，属于黄河偏关-吴堡湫水河水环境功能区，水环境功能为农业及一般景观水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

表2-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 无量纲 | 9 | 总磷 | ≤0.4 | mg/L |
| 2 | 挥发酚 | ≤0.1 | mg/L | 10 | 总氮 | ≤2.0 |  |
| 3 | 氰化物 | ≤0.2 |  | 11 | 硫化物 | ≤1.0 |  |
| 4 | 氟化物 | ≤1.5 |  | 12 | 六价铬 | ≤0.1 |  |
| 5 | 石油类 | ≤1.0 |  | 13 | 锌 | ≤2.0 |  |
| 6 | CODcr | ≤40 |  |  |  |  |  |
| 7 | BOD5 | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 氨氮 | ≤2.0 |  |  |  |  |  |

2）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水，执行III类标准。

表2-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 | 铅 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 污染物 | 细菌总数 |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L，细菌单位个/mL。 |  |  |  |  |  |

3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属居住、工业混杂区，村庄执行2类标准，具体见表2-5。

表2-5　《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 项目周边村庄 |

2.3.2污染物排放标准

1）环境空气

本项目运营过程中大气污染物主要是矸石场产生的无组织粉尘，排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值，具体见表2-6。

表2-6  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

2）声环境

①施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体见表2-7。

表2-7　《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界执行2类标准，具体见表2-8。

表2-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂 界 |

3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。

2.4评价工作等级及评价范围

2.4.1评价等级的确定

2.4.1.1环境空气影响评价等级

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ2.2-2008，本项目CTSP=67.40μg/m3，D10%=7.49，因此，确定本项目环境空气影响评价等级为三级评价。

2.4.1.2地表水环境影响评价等级

项目运营期无生产生活废水产生和排放，因此，本次评价仅进行地表水影响分析。

2.4.1.3地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“D煤炭—26煤炭开采中煤矸石转运场”项目。根据煤矸石淋溶资料，煤矸石属I类工业固体废物，因此本项目属于地下水环境影响评价II类项目。

矸石场及周边地下水评价范围内除分散式饮用水水源外，无国家或地方政府设定的与地下水相关的其它保护区，环境敏感程度确定为“较敏感”。

综上所述，本次评价地下水环境影响评价等级为二级。

地下水评价工作等级分级见表2-9、表2-10。

表2-9  评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | I类 | II类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2-10  评价工作等级分级依据表

| 工程类型 | 项目类型 | 环境敏感程度 | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| D煤炭—26煤炭开采中煤矸石转运场 | II类项目 | 较敏感 | 二级 |

2.4.1.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区为2类区，项目建成后噪声级增高量小于3dB，项目运行期间受影响的人口较少，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

2.4.1.5生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2011），本项目占地面积约1.46hm2，占地为荒沟，土地利用类型为荒地及其他草地，项目不在特殊或重要生态敏感区，确定本项目生态环境影响评价为三级评价，判断等级依据见表2-11。

表2-11　生态评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.46hm2，小于2km2 | 一般区域 | 三级 |

2.4.1.6环境风险影响评价等级

矸石场下游的冲沟出口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，设两座挡矸墙，总长75.31m，高为5.2m，基础埋深至最大冻土深度以下，最大埋深2.0m，顶宽1.0m，基底宽3.36m，基底坡比为0.15︰1，墙面边坡1：0.05。在墙身上布设排水孔，孔径100mm，间距2.5m，交错排列，梅花形布置，在排水孔内侧设置反滤体。

采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。挡矸墙断面的各项评估指标达到设计规范的要求后出现险情的风险度较低。

矸石物理化学性质稳定，无毒无害，根据现场调查，矸石场下游距离最近村庄为670m的下山峁村，矸石场和下山峁村之间有一道高山阻隔。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为二级。环境风险评价工作等级划分见表2-12。

表2-12 评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般危险物质 | 易燃易爆危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

2.4.2评价范围

2.4.2.1环境空气影响评价范围

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2008，大气评价范围的内径或边长一般不应小于5km，本项目各污染物的最大落地浓度均小于相应二级小时标准值的10%，故本项目的评价范围确定为以矸石场为中心，边长5km的正方形区域。

2.4.2.2地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，依据当地流域水系和水文特征，结合区域地下水流向自北向南偏西，考虑厂区上游地下水背景区、项目建设区、项目建设区附近的地下水敏感点及其下游地下水可能被影响的区域。确定本项目地下水环境影响评价范围：上游北侧以高家山南侧沟谷为边界，下游南侧下山峁一带西南侧沟谷为边界，东西两侧垂直于等水位分别以麻墕、南沟为边界，共计约15km2范围。

2.4.2.3声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为场界外及运输道路两侧200m范围内。

2.4.2.4固体废物环境影响评价范围

固体废物评价范围为项目场界外200m范围内。

2.4.2.5生态环境影响评价范围

综合考虑本项目施工期和运营期影响，确定本项目生态环境影响评价范围为矸石场场界外扩500m范围内。

2.5环境功能区划

1）环境空气质量功能区划：

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2）地表水环境功能区划：

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目项目所在区域地表水为湫水河支沟，属于黄河偏关-吴堡湫水河水环境功能区，水环境功能为农业及一般景观水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

3）地下水环境功能区划：

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本项目所在区域地下水执行III类标准。

4）声环境：

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关声环境功能区分类，本项目位于工业、居住混杂区，区域声环境为2类声环境功能区。

5）生态功能区划

根据《临县生态功能区划》，本项目所在沟道属“IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元”。该区包括克虎镇、兔坂镇北部、曲峪镇、从罗峪镇、刘家会镇北部、林家坪镇，总面积477km2。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

保护措施与发展方向：①采取有效措施加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复该区域的自然生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；④改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑤进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体。

6）生态经济区划

根据《临县生态经济区划》，本项目所在沟道属“ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区”。该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇、招贤镇、林家坪镇，总面积831km2。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。系统的主要服务功能是农产品提供以及矿山生态系统保护。

保护措施与发展方向是：①调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；积极倡导清洁生产和循环经济。按照“高门槛、大集聚、长链条”的要求，对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造；例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；②合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化。

2.6主要环境保护目标

评价区内基本为广大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、声环境、地下水、村庄居民及区域生态环境。

环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准；

地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；

地下水：《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，防止地表水渗漏、水土流失及含水层影响，保护区内耕地和地表植被。

环境保护目标及敏感点见表2-13及图2-1。

表2-13  评价区环境保护目标列表

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 人口（人） | 保护级别及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 苏家坡 | NW | 0.8 | 808 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 南庄 | EN | 1.07 | 243 |  |
|  | 韩家坡 | ES | 1.34 | 587 |  |
|  | 南沟 | E | 2.12 | 960 |  |
|  | 凌头 | EN | 2.04 | 147 |  |
|  | 白家峁 | NE | 1.84 | 721 |  |
|  | 成家塔 | N | 1.61 | 397 |  |
|  | 薛家焉 | NW | 1.98 | 527 |  |
|  | 下山峁 | SW | 0.85 | 146 |  |
|  | 骆驼局 | SE | 1.32 | 313 |  |
|  | 大庄 | SE | 1.89 | 730 |  |
|  | 任家山 | SW | 2.44 | 650 |  |
| 地表水 | 湫水河 | W | 7.22 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 |
| 地下水 | 水井 | 苏家坡、南庄、南沟、凌头、成家塔、白家峁（含阳耳则）、薛家焉、主井场地深井、副井场地深井 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
|  | 柳林泉域 | 不在柳林泉域范围内，距离泉域边界2km |  |  |  |
| 噪声 | 场界 | 200m范围内 |  | 无村庄 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 运输道路 | 两侧200m范围内 |  | 无村庄 |  |
| 生态环境 | 厂址附近的植被和农作物 |  |  |  | 采取水保措施，防止水土流失加重；加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 |

第三章  建设项目概况及工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1基本情况

1）项目名称

山西离柳鑫瑞煤业有限公司变更临时矸石场项目

2）建设单位

山西离柳鑫瑞煤业有限公司

3）建设性质

改扩建

4）建设地点

本项目位于副井工业场地的西侧约800m处的沟道内，地理坐标为：东经110°53'57.26″，北纬37°37′35.19″。

5）建设规模

矸石场处置矸石量4.8万t/a，占地1.46hm2。

4）服务年限

矸石场总库容量为36.5万m3，服务年限约8.22a。

5）工程投资及来源

本项目总投资为359.82万元，全部由企业自筹解决。

6）建设周期

本项目施工期为6个月。

7）职工定员及工作制度

本项目从山西离柳鑫瑞煤业有限公司选调管理人员2名，负责定期对矸石场日常运营及管理进行监督。项目不在矸石场内设办公生活区域，职工办公依托山西离柳鑫瑞煤业有限公司，仅在入口处设值班室。

本项目年运行时间330d，每天工作时间8h。

3.1.2项目组成

本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、排水工程、边坡防护工程、覆土绿化工程。

项目组成见表3-1。

表3-1  项目组成表

| 序号 | 工程名称 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 |  |  | 1.46hm2 |
|  | 占地类型 |  |  | 草地、裸地 |
|  | 服务年限 |  |  | 8.22a |
|  | 主体工程 | 挡矸墙工程 |  | 在矸石场下游东西两侧沟口处设置浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长75.31m，高为5.2m，基础埋深至最大冻土深度以下，最大埋深2.0m，顶宽1.0m，基底宽3.36m，基底坡比为0.15︰1，墙面边坡1：0.05。在墙身上布设排水孔，孔径100mm，间距2.5m，交错排列，梅花形布置，在排水孔内侧设置反滤体。采用重力式挡土墙的直立式，采用 MU40毛石，M10水泥砂浆砌筑。沿墙高及墙长每隔2～3m布置了孔径为100mm的泄水孔，孔后设反滤包，确保后期拦矸坝渗流稳定。 |
|  |  | 排水工程 | 截水沟 | 在排矸场两侧设截水沟，将周边雨水排走，拦矸坝前设总排水沟，将排矸场上游及两侧雨水排走。截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，采用梯形断面，底宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，底厚0.4m，共长588m。 |
|  |  |  | 马道排水沟 | 马道排水沟为浆砌石矩形断面，高0.4m，底宽0.4m，与截水沟相连。马道排水沟采用M7.5浆砌石砌筑，长度516m。 |
|  |  |  | 消力池 | 消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=8.0m×5.0m×2.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。 |
|  |  | 覆土工程 |  | 对于采取植物措施的马道、坡面及矸石场顶面需要进行覆盖黄土，覆土厚度为1.0m，达到最终高程后采取绿化措施。总覆土量3.7万m3。 |
|  |  | 防自燃工程 |  | 只要矿方严格按环评提出的措施做好矸石场的分层堆放、压实、覆土的措施，进一步杜绝煤矸石自燃条件，可以保证防止本矿煤矸石不自燃，故本项目不设置防自燃工程。 |
|  |  | 封场绿化 |  | 覆土结束后，对堆矸形成的坡面采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。 矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。 |
| 2 | 辅助工程 | 取土场 |  | 取土场位于矸石场内，取土方后堆放矸石，封场时做为矸石场一部分采取同样的生态恢复措施。 |
|  |  | 运矸道路 |  | 煤矿现有一条长度为1.2km道路，运矸道路利用该道路由煤矿主井工业场地通往该矸石场。 |
|  |  | 值班室 |  | 矸石场入口处设10m2值班室一间，彩钢结构 |
| 3 | 公用工程 | 供水 |  | 由拉水车从山西离柳鑫瑞煤业有限公司现有水井拉运 |
|  |  | 供电 |  | 引自山西离柳鑫瑞煤业有限公司现有变电器 |
|  |  | 供热 |  | 值班室冬季供暖采用电暖器供热 |
| 4 | 环保工程 | 封场绿化 |  | 覆土结束后，对堆矸形成的坡面采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。 矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。 |
| 5 | 依托工程 | 矸石来源 |  | 本项目矸石来源为山西离柳鑫瑞煤业有限公司 |
|  |  | 办公生活 |  | 本项目职工由山西离柳鑫瑞煤业有限公司内部选调，不新增劳动定员。 |

3.1.3原环评拟建矸石场概况

鑫瑞煤矿井下产生的掘进矸石与筛分矸石全部送至矸石场填埋，年产生量为4.8万t。经批复的环评报告中的矸石场位于主井工业场地西北侧约280m处的荒沟，该沟整体呈“V”字型，深约10m，宽约50~150m，沟长约250m，占地约2.5hm2，容积约25万m3，可容纳45万吨矸石，鑫瑞煤矿年产矸石量为4.8万t，可供使用年限为9.4a，满足该矿的堆矸需求。

3.1.4新建矸石场用地现状

山西离柳鑫瑞煤业有限责任公司矸石场变更项目位于副井工业场地的西侧约800m处的沟道内，矸石场分为两支沟，地形标高为893m左右，长约200m，宽约73m，总占地面积为1.46hm2。新选矸石场占地属于建设单位所有。

本项目与批复环评、实际建设情况衔接关系见表3-2。

表3-2 本项目与批复环评衔接关系一览表

| 项目 | 原环评报告及批复 | 本次变更情况 |
| --- | --- | --- |
| 矸石场 | 矸石运往主井工业场地西北侧约280m处的矸石场，该矸石场占地约2.5hm2，占地性质为苏家坡村荒地。长约250m，宽约50~150m，深约10m，服务年限为9.4a，由于征地困难，批复矸石场一直未启用 | 本项目拟选矸石场位于副井工业场地的西侧约800m处的沟道内，长约200m，宽约73m，总占地面积为1.46hm2。占地性质为建设单位所有工矿用地，服务年限为8.22a。 |

3.2工程总体布置

该矸石场位于冲沟内，为倒“V”字型矸石场，若排矸工艺不当，拦护措施标准过低，都将导致矸石流失，并危及矸石场周围环境。因此在东、西两端沟口处修建挡矸墙，并在矸石场布设完整有效的排水系统，将有效的减轻环境污染、控制水土流失、防治滑坡。

根据矸石场现状和地形条件，为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在矸石场下游的冲沟出口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，东西两侧共设两座挡墙，挡墙总长75.31m，高为5.2m，基础埋深至最大冻土深度以下，最大埋深2.0m，顶宽1.0m，基底宽3.36m，基底坡比为0.15︰1，墙面边坡1：0.05。在墙身上布设排水孔，孔径100mm，间距2.5m，交错排列，梅花形布置，在排水孔内侧设置反滤体。

拦矸坝采用重力式挡土墙的直立式，采用 MU40毛石，M10水泥砂浆砌筑。沿墙高及墙长每隔2～3m布置了孔径为100mm的泄水孔，孔后设反滤包，确保后期拦矸坝渗流稳定。

煤矸石通过汽车运输，沿现有的道路运至矸石场，在矸石场下游的冲沟出口设置挡矸墙拦挡矸石，

在矸石场周边布设截水沟，堆矸体在挡墙以上按1：3进行削坡升级，每升高5m设一平台并留2m宽马道，并设马道排水沟，截水沟及马道排水沟中的水汇于坝前的消力池中，排出场外。对矸石场内堆矸形成的永久边坡用浆砌石骨架进行护坡，网格尺寸1.5m×1.5m，网格内植草，浆砌石部分宽0.4m，厚0.3m，矸石场填满后最终对矸石山覆土绿化。

项目总平面布置图见图3-1。

3.3矸石场建设内容

3.3.1场地防护工程

1）挡矸墙工程

在矸石场下游东西两侧沟口处设置浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长75.31m，高为5.2m，基础埋深至最大冻土深度以下，最大埋深2.0m，顶宽1.0m，基底宽3.36m，基底坡比为0.15︰1，墙面边坡1：0.05。在墙身上布设排水孔，

孔径100mm，间距2.5m，交错排列，梅花形布置，在排水孔内侧设置反滤体。采用重力式挡土墙的直立式，采用 MU40毛石，M10水泥砂浆砌筑。沿墙高及墙长每隔2～3m布置了孔径为100mm的泄水孔，孔后设反滤包，确保后期拦矸坝渗流稳定。

矸石场下游距离最近村庄为850m的下山峁村，矸石场和下山峁村之间有一道高山阻隔。

本项目挡矸墙断面图见图3-2。

2）截水沟

在排矸场两侧设截水沟，将周边雨水排走，拦矸坝前设总排水沟，将排矸场上游及两侧雨水排走。截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，采用梯形断面，底宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，底厚0.4m，共长588m。

3）马道排水沟

在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，马道排水沟为浆砌石矩形断面，高0.4m，底宽0.4m，与截水沟相连。马道排水沟采用M7.5浆砌石砌筑，长度516m。

截水沟、马道排水沟断面图见图3-3。

4）消力池

在截水沟最低高程段，即拦矸坝坝顶标高处，截水沟断面变化，形成消力池。消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=8.0m×5.0m×2.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

消力池断面设计尺寸图见图3-4。

5）覆土工程

对于采取植物措施的马道、坡面及矸石场顶面需要进行覆盖黄土，覆土厚度为1.0m，达到最终高程后采取绿化措施。总覆土量3.7万m3。

7）封场绿化

覆土结束后，对堆矸形成的坡面采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。

矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔

木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。

3.3.2矸石填埋工程

煤矸石成份主要由炭质页岩、泥岩、砂岩等组成，主要化学成份为SiO2和 Al2O3，并混有硫铁矿石和少量的煤，因硫铁矿石主要为 FeS2，其氧化可产生酸，会使植物吸收P、Ca受阻，危害植物根系，影响植物的生长发育。硫铁矿的剧烈氧化，会引发生煤矸石的自燃现象。

国内外的实践经验已证实，采用分层压实的方法来堆放矸石，是较为现实和可行的办法。根据实践经验总结出十六字方针的排矸工艺，即“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”，这样既可以使矸石得到一定程度的压实，减小空隙率，也可以减小矸石场的斜坡暴露面，因为斜坡上不易压实。等到一层矸石的堆积完成后，然后再进行下一层的排矸，到整个矸场停止使用时，形成的是一个封闭良好，表面覆土的整体。

具体堆放措施如下：

1）用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，装载过程中注意上部矸石形成滑坡，造成生命财产损失；

2）用推土机把矸石推平，每堆放0.3m厚的矸石层进行一次压实，可有效防止矸石沉陷；

3）对矸石场矸石每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

4）坡面每堆高5m建造一个马道，马道宽3m，马道平台上修建排水沟，防止坡面汇水冲刷平台；

5）矸石场坡面形成1：3的坡度；

6）对新运来的矸石采取2）～5）步骤。

矸石堆放横、纵断面图见图3-5。

3.3.3排矸道路建设工程

本项目利用矿井已有道路，路面宽10m，为混凝土路面，道路长1.1km。

3.3.4取土场

取土场位于矸石场内，取土方后堆放矸石，封场时做为矸石场一部分采取同样的生态恢复措施。

3.3.5防自燃工程

根据临县地区矸石山自燃情况的调查，临县附近煤矿多年来的生产实践表明本井田矸石自燃的可能性较小。加之评价提出矸石拟在荒沟内分层、覆土、压实堆置，沟内气流流动性差，再加上分层覆土压实，更加阻止了矸石堆内部的气流流动，因而自燃的可能性极小。

只要矿方严格按环评提出的措施做好矸石场的分层堆放、压实、覆土的措施，进一步杜绝煤矸石自燃条件，可以保证防止本矿煤矸石不自燃，故本项目不设置防自燃工程。

3.3.6生态恢复植物措施

覆土结束后，对堆矸形成的坡面采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。

矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。

3.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-2。

表3-2  主要经济技术指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 |  |  | hm2 | 1.46 |  |
| 2 | 矸石场设计库容 |  |  | 万m3 | 36.5 |  |
| 3 | 年排矸量 |  |  | 万t/a | 4.8 |  |
| 4 | 服务年限 |  |  | a | 8.22 |  |
| 5 | 汇水面积 |  |  | km2 | 0.29 |  |
| 6 | 挡矸墙 | 高度 | 地面以上 | m | 5.0m |  |
|  |  |  | 基础埋深 | m | 2.0 |  |
|  |  | 长度 |  | m | 37.65 | 2座 |
|  |  | 墙底高程 |  | m | 865 |  |
|  |  | 墙顶高程 |  | m | 870 |  |
| 8 | 截水沟 | 长度 |  | m | 588 | M7.5浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面 |
|  |  | 底宽 |  | m | 1.0 |  |
|  |  | 高 |  | m | 1.0 |  |
| 9 | 马道排水沟 | 长度 |  | m | 516 | M7.5浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面 |
|  |  | 底宽 |  | m | 0.4 |  |
|  |  | 高 |  | m | 0.4 |  |
| 10 | 劳动定员 |  |  | 人 | 2 |  |
| 11 | 工作时间 |  |  | - | 330d/a，8h/d |  |
| 12 | 总投资 |  |  | 万元 | 359.82 | 企业自筹 |

3.5公用工程

3.5.1给排水

1）给水

项目用水主要为矸石场洒水、运矸道路洒水。

本项目职工由山西离柳鑫瑞煤业有限公司内部选调，不新增劳动定员，无新增生活用水，因此不对生活用水进行评价。

生产用水由洒水车从山西离柳鑫瑞煤业有限公司现有水井装水后运至矸石场对矸石场及运矸道路进行洒水。

表3-3   项目运营期给排水情况表

| 序号 | 用水单位 | 用水指标 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石场洒水 | - | 10.0 | 0 |  |
| 2 | 道路洒水 | - | 5.0 | 0 |  |

2）排水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由排水沟、排水涵洞排出矸石场。本项目无新增生活污水产生，本项目无废水外排。

3.5.2供电

本项目供电引自山西离柳鑫瑞煤业有限公司现有变压器。

3.5.3采暖

本项目值班室冬季供暖采用电暖器供热。

3.6煤矸石来源及主要成分

3.6.1煤矸石来源

本项目为山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目建设的矸石场，入场矸石全部来自山西离柳鑫瑞煤业有限公司，年排矸量约4.8万t。

3.6.2煤矸石成分及淋溶水水质

1）矸石成分

本次评价5#、8#、9#矸石成分检测数据引用原环评中相关数据，4#矸石成分检测数据引用《临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响评价报告书》中相关数据。

矸石成分检测结果见表3-4。

表3-4  煤矸石工业分析结果

| 矸石名称 | 成分分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 成份 | SiO2 |  | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
|  | 数值 | 67.75% |  | 19.97% | 0.78% | 0.08% | 0.26% | 0.66% |
|  | 成份 | P2O5 |  | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
|  | 数值 | 0.04% |  | 0.16% | 0.74% | 0.13% | 0.006% | - |
| 5# | 成份 | SiO2 |  | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
|  | 数值 | 48.22% |  | 24.46% | 6.32% | 0.42% | 1.00% | 1.02% |
|  | 成份 |  | P2O5 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
|  | 数值 |  | 0.14% | 1.84% | 2.21% | 0.10% | 0.317% | 13.76% |
| 8# | SiO2 |  | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | SiO2 |
|  | 34.02% |  | 18.66% | 20.08% | 0.16% | 0.30% | 1.08% | 34.02% |
|  | P2O5 |  | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 | P2O5 |
|  | 0.06% |  | 0.38% | 1.15% | 0.08% | 0.002% | 24.02% | 0.06% |
| 9# | SiO2 |  | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | SiO2 |
|  | 44.95% |  | 27.47% | 4.32% | 0.29% | 0.59% | 0.75% | 44.95% |
|  | P2O5 |  | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 | P2O5 |
|  | 0.08% |  | 0.06% | 0.88% | 0.02% | 0.072% | 18.30% | 0.08% |

2）矸石淋溶水水质

5#、9#矸石淋溶检测数据引用原环评中相关数据，4#、8#矸石淋溶检测数据引用《临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响评价报告书》中相关数据；

矸石淋溶水质检测结果见表3-5。

表3-5  矸石淋溶浸泡液浓度值与标准对比结果    单位：mg/L

| 项目 | 含量 |  |  |  | GB5085.3-2007 | GB8978-1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4# | 5# | 8# | 9# |  |  |
| pH | 6.11 | 7.63 | 7.30 | 6.70 |  | 6~9 |
| Hg | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.1 | 0.05 |
| Pb | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 5 | 1.0 |
| Cd | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 1 | 0.1 |
| Cr | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 15 | 1.5 |
| Cu | 0.128 | 0.039 | 0.020 | 0.022 | 100 | 0.5 |
| Zn | 0.096 | <0.006 | 0.006 | <0.006 | 100 | 2.0 |
| Ni | 0.078 | <0.01 | 0.025 | <0.01 | 5 | 1.0 |
| As | <0.1 | <0.001 | <0.1 | <0.001 | 5 | 0.5 |
| F– | 0.95 | 0.15 | 0.44 | 0.12 | 100 | 10 |
| Ba | 0.084 | 0.019 | 0.057 | 0.015 | 100 | - |
| CN– | <0.2 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 5 | 0.5 |
| Be | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.02 | 0.005 |

由表3-5可以看出，对矸石淋溶水的浸出毒性进行有无毒性判断，各种有害成分含量均小于标准值，废物是无浸出毒性的固体废物。此类矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

矸石淋溶液与GB8978最高允许排放浓度比较，pH在6~9范围内；任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，对矸石场选址、储存、处置按照第Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

3.8工程产排污环节分析

3.8.1施工期产排污环节分析

施工期影响主要是施工噪声影响、施工扬尘影响、施工废水影响及施工活动对生态环境的影响。

3.8.2运行期产排污环节分析

1）废气

①运输过程产生的扬尘；

②矸石场产生的无组织扬尘；

2）废水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流以及矸石渗滤液。

本项目员工均来由山西离柳鑫瑞煤业有限公司内部调配，场内不设生活办公设施，无生活污水产生。

3）固体废物

本项目为固体废物处置项目，运营期间无生产固体废物产生和排放，产生少量职工生活垃圾。

4）噪声

①填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声；

②运输车辆产生的交通噪声。

3.9施工期环境影响分析

3.9.1施工期环境空气影响分析

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

3.9.2施工期水环境影响分析

施工期产生的废水主要为设备冲洗水。

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

3.9.3施工期固体废物影响分析

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡矸墙施工开挖产生的弃土，可用于矸石场场地的平整。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的生活垃圾回收地点，由环卫部门统一处置，不会对周围环境产生影响。

3.9.4施工期声环境影响分析

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和物资运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。各施工阶段、运输车辆主要噪声源及其声级见表3-6。

表3-6  施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 声源 | 声级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖、构筑物建设阶段 | 挖掘机 振捣器 电锯 | 78-96 100-105 100-110 | 手工钻 混凝土搅拌机 | 100-105 100-110 |
| 交通运输 | 大型载重车 | 90 | 压路机 | 80-85 |

由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械单体声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，按经验计算各施工阶段昼、夜声级见表3-7。

表3-7   各施工阶段昼、夜声级估算值      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 昼间场界噪声 | 标准值 | 夜间场界噪声 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖阶段 | 75-85 | 70 | 75-85 | 55 |
| 构筑物建设阶段 | 70-85 |  | 65-80 |  |

3.9.5施工期生态环境影响分析

本项目施工期挡矸墙地基开挖破坏了该区域的植被覆盖情况，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

3.10运营期环境影响分析

3.10.1运营期环境空气影响分析

本项目值班室采用电暖器采暖，工程运营期大气污染物主要为运输道路、堆场作业扬尘及矸石自燃。

1）运矸汽车在矸石场地作业区运输过程中起尘

运矸汽车在矸石场地作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.05）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P ——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L ——运输距离，1.2km；

Q ——运输量，4.8万t/a。

经计算，QP=1.63kg/km.每车

全年运输量为4.8万t/a，经计算，Q′P=4.69t/a。

评价要求企业对场内道路进行硬化；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为80%，则扬尘排放量为0.94t/a。

2）堆场作业扬尘

大风天气下，矸石场裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。矸石场地作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地矸石堆场起尘：Qm =11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

沟谷矸石堆场扬尘：Q′m =K×Qm

式中：Qm— 平地矸石堆场起尘（mg/s）

Q′m—沟谷矸石堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—矸石场作业区面积（m2），取300；

ω—空气相对湿度，取65%；

W—矸石湿度，5%；

K—沟底与平定起尘系数，50%

经计算，平地矸石堆场起尘：Qm =984.68mg/s，即3.55kg/h；

沟谷矸石堆场起尘：Q′m =1.78kg/h。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.94t/a（0.36kg/h）。

3）运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：Qz =98.8/6·M·e·U0.64u·e-0.27·H-1.283

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

M—车辆吨位，取20t；

H—矸石倾倒高度，取1.5m。

经计算，平地矸石堆场起尘：Qz =136.8 g/次。

全年运输量为4.8万t/a，每次运输量为20t，运输次数为2400次，经计算，Qz =0.33t/a。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%，则扬尘排放量为0.07t/a（0.03kg/h）。

4）矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

①煤矸石自燃倾向分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石山自燃的必要条件，碳元素是矸石山自燃的物质基础。

当含硫量S≥3%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。此外，煤矸石随煤从井下采出经手选后分离堆于露天后和空气接触，再加上微生物的作用下，发生氧化，矸石堆放方式是自然倾倒式，矸石堆体自上而下形成由小到大相对的粒径分级，造成不同空气流。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，尤其是硫铁矿硫是缺氧还原环境中生成的，赋存于煤层及煤系地层中，呈结构和结晶状态，未开采前埋藏于地下，隔绝空气，难以氧化，由井下排放至矸石处理场地后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度,所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反映机理如下：

a.在供氧充足的条件下,硫铁矿与氧可发生如下反应:

4FeS2十11O2→2Fe203+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3十O.2MJ

b.在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中,析出硫磺而不是SO2气体

4FeS2十302→2Fe2O3十8S十0.92MJ

c.由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在,而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

②矸石山自燃分析结论

根据临县地区矸石山自燃情况的调查，临县附近煤矿多年来的生产实践表明本井田矸石自燃的可能性较小。加之评价提出矸石拟在荒沟内分层、覆土、压实堆置，沟内气流流动性差，再加上分层覆土压实，更加阻止了矸石堆内部的气流流动，因而自燃的可能性极小。

只要矿方严格按环评提出的措施做好矸石场的分层堆放、压实、覆土的措施，进一步杜绝煤矸石自燃条件，可以保证防止本矿煤矸石不自燃。

3.10.2运营期水环境影响分析

1）生活污水

本项目职工由山西离柳鑫瑞煤业有限公司内部选调，不新增劳动定员，本项目不设生活办公设施，无生活污水产生。

2）雨水

雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石场会产生淋溶水。本项目矸石山上游汇水面积较小，雨季时，矸石场上游及周边汇水通过截洪沟排出矸石场外。此外，本项目在排水涵洞出口处设置1座消力池，防止雨水对下游的冲刷。

具体防洪措施如下：

①截水沟

在排矸场两侧设截水沟，将周边雨水排走，拦矸坝前设总排水沟，将排矸场上游及两侧雨水排走。截水沟采用M7.5浆砌石砌筑，采用梯形断面，底宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，底厚0.4m，共长588m。

②马道排水沟

在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，马道排水沟为浆砌石矩形断面，高0.4m，底宽0.4m，与截水沟相连。马道排水沟采用M7.5浆砌石砌筑，长度516m。

③消力池

在截水沟最低高程段，即拦矸坝坝顶标高处，截水沟断面变化，形成消力池。消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=8.0m×5.0m×2.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

3）矸石淋溶水

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

由表3-5可以看出，各监测项目浓度值均远远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、4中一级标准限值，所以该煤矿矸石淋溶水不会对水环境产生较大的危害。

在矸石淋溶浸泡的试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从临县的气象资料来看，其年平均降水量为467.6mm，年平均蒸发量为2195.6mm。境内受季风支配，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石淋溶水对水环境的影响很小。

此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

3.10.3运营期固体废物影响分析及防治措施

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生。

本项目职工人数为2人，运行时仅2人在值班室内值班，项目生活垃圾产生量为约0.10t/a。环评要求在值班室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。

3.10.4运营期声环境影响分析及防治措施

本项目运营期噪声污染源为运输噪声和矸石场内填埋作业区的机械噪声，噪声设备主要有：运输车辆和推土机、挖掘机等。

主要设备声压级见表3-8。

1）场地噪声影响

场地产生噪声的设备主要是推土机，其瞬时声压级在90-95dB（A）。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，在采取环评规定的绿化、夜间不作业等措施下，对周围环境影响较小。

表3-8工业场地主要设备声压级    单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源位置 | 施工机械 | 声压级dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石场 | 推土机、挖掘机等 | 90-95 dB(A) | 沟口、边坡绿化、夜间不作业 |
| 2 | 运输道路 | 运输车辆 | 65-75 | 加强管理、减速、限鸣 |

2）运输噪声分析

运输噪声主要表现为汽车运输对沿途村庄居民生活的影响，如发动机声、鸣笛声。环评要求：运营期建设单位应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。

3.10.5 运营期生态保护措施

1）生态现状描述

拟选矸石场为一荒沟，沟内无基本农田，沟底分布有草本植物和灌木丛，沟顶灌木丛较多，覆盖率较低；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

2）防治措施分析

①矸石场生态影响防护措施

矸石山通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但矸石山在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故矸石山首先必须作好水土保持工程，在矸石堆存前要做防渗层、筑坝。

第一，由汽车运至矸石场的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放0.3m厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；坡面每堆高5.0m建造一个马道，马道宽3m，马道平台修建排水沟，防止坡面汇水冲刷平台。

第二，由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

第三，在矸石场下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

第四，矸石场每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1：3的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

第五，为了防止周边来水进入矸石场，对矸石场坡面造成冲刷，修建截水沟。

第六，矸石场在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到植树要求或造田要求（1.0m）。

第七，对取土场的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

②绿化措施

边坡采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。

矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。

③生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；排水沟、挡矸坝等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

第四章  环境现状调查与评价

4.1环境现状调查方法

4.1.1环境空气质量现状调查方法

本次评价引用山西新离柳鑫瑞煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收监测中的数据，监测单位为山西榆航环境监测有限公司，监测日期为2018年5月17日～5月23日。监测点位苏家坡村、白家峁村、任家山、大庄村均在本次环境空气评价范围之内，监测时间为近三年以内，因此，本次引用的监测数据合理、有效。

4.1.2地表水环境质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况，排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析”。

本项目距离最近的地表水为西7.2km处的湫水河；项目运营期无生产生活废水产生和排放，因此，本次评价未对湫水河进行了地表水现状监测，仅进行地表水影响分析。

4.1.3地下水质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为II类项目，地下水环境影响评价等级为二级。

因此，本次评价根据导则，对项目周边村庄浅层地下水进行了质量现状监测及调查。

4.1.4声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

4.1.5生态环境质量现状调查方法

本次调查以收集资料、现场踏勘和遥感解译相结合的方法进行调查。

4.2自然环境现状调查与评价

4.2.1项目地理位置

临县位于吕梁市西北边缘，吕梁山大背斜中轴部，地跨东经110°55′—111°15′，北纬36°30′—36°55′。东临汾西，西连永和，南与蒲县、大宁接壤，北与石楼、交口毗邻，东西宽45公里，南北长52公里，总面积1415.3平方公里。

本项目位于副井工业场地的西侧约800m处的沟道内，地理坐标为：东经110°53'57.26″，北纬37°37′35.19″。本项目所占沟道为山西离柳鑫瑞煤业有限公司工矿用地，地表植被覆盖率较低，为常见灌草丛，未发现国家级及省级动植物。项目场地未压占煤炭资源，项目东侧为该煤矿的辅助工业场地，西侧为主井工业场地，南北两侧为荒山。已有一条道路由煤矿工业场地通往该矸石场，交通较为便利。具体交通位置详见图4-1。

4.2.2水文地质

4.2.2.1地形地貌

临县属黄土丘陵沟壑区，地势由东北向西南倾斜，是吕梁山地向黄河峡谷的延续。地貌大致为：东北部土石山区，中部大面积黄土丘陵区，西部黄河沿岸丘陵基岩裸露区，湫河两岸中间河谷区。境内山峦起伏、墚峁连绵、沟壑纵横、地表支离破碎。全县共有大小山头9400余个，沟道3.3万余条，地貌比例大致是五山四沟一分平。

项目位于湫河两岸中间河谷区，地貌类型属于丘陵山区。

4.2.2.2地层及地质构造

1.地层

本项目矸石场距离井田800m，地层岩性相同，依据井田地质与地层构造，项目区位于离柳矿区三交详查区东南部边缘。地表大部被第四系黄土覆盖。仅在井田南部较大沟谷中有上、下石盒子组、山西组地层出露，现依据地表出露及钻孔揭露地层结合区域地层资料，对项目区地层特征叙述如下：

1）奥陶系中统上马家沟组（O2s）

埋藏于井田深部，井田内补2号钻孔揭露厚度为126.6m。岩性以灰岩及白云质泥灰岩为主，与豹皮状灰岩互层。

图4-1 地理位置图

2）奥陶系中统峰峰组（O2f）

埋藏于井田深部，井田内地层厚度为75.40—126m，平均106m，岩性以浅灰——深灰色厚层状石灰岩、角砾状泥灰岩为主，夹粗脉状纤维质石膏及层状隐晶质石膏，石膏带赋存于本组的中部及下部，中部石膏层的厚度达18 m左右，下部石膏层的厚度达16m左右，在溶隙较发育的部位溶隙率约20％左右，本组中下部灰岩中含头足类化石。

3）石炭系中统本溪组（C2b）

平行不整合于下伏奥陶系灰岩之上，底部为鸡窝状山西式铁矿和浅灰色铝土岩，即铁铝层段，之上为深灰色泥岩，砂质泥岩间夹砂岩，粉砂岩和1—3层不稳定石灰岩及1—2层煤线。本组厚度16.00—43.40m，平均29.00m。

4）石炭系上统太原组（C3t）

本组在井田内未出露，为井田主要含煤地层之一。地层厚度65.10—97.10m，平均78.04m。岩性由灰—灰白色砂岩，深灰色泥岩，砂质泥岩间夹4—5层石灰岩和5—6 层煤层组成，含6、7、8、9号煤层及6上、7下号煤线，其中8、9号煤层为井田内稳定全区可采煤层，6号煤层为不稳定零星可采煤层，7号煤层为不稳定不可采煤层。自下而上发育的L1、L2、L3（L2+L3又称K2）L4、L5石灰岩层位稳定，为良好标志层，底部以一层灰白色中细粒石英砂岩（K1）与下伏本溪组地层呈整合接触。

5）二叠系下统山西组（P1s）

本组在井田南部沟谷有小面积出露，为井田主要含煤地层之一，与下伏太原组呈连续沉积，地层厚度50.50—72.46m，平均62.24m。岩性主要由灰—深灰色砂岩、砂质泥岩、泥岩及6层煤层组成，其中4号煤层为井田内稳定全区可采煤层，5号煤层为井田内稳定大部可采煤层，其余均为不稳定不可采煤层，底部分界砂岩（K3）在井田范围内不稳定，有时相变为泥岩。

6)二叠系下统下石盒子组（P1x）

在井田南部沟谷有小面积出露，连续沉积于山西组之上，岩性主要为灰—灰绿色砂岩间灰—深灰色粉砂岩、泥岩、砂质泥岩，下部偶夹1层煤线，顶部有一层浅灰、紫红斑杂色铝质泥岩，俗称"桃花泥岩"，为良好辅助标志层，底部以一层灰绿色中粒砂岩（K4）及粉砂岩与山西组分界，本组厚度82.77—109.90m，平均105.80m。

7)二叠系上统上石盒子组（P2s）

在井田西南部沟谷有出露，与下石盒子组呈连续沉积，全组厚度410m左右，井田内仅残留下部层段，岩性为灰白—黄绿色砂岩间夹紫红色、黄绿色砂岩及砂质泥岩，含植物化石。井田内残留厚度120m左右。

8）第四系中上更新统（Q2+3）

与下伏地层呈角度不整合接触，井田内广泛分布，上部为第四系中上更新统黄土层，广泛覆盖于梁、垣及半坡和洼地，其上段岩性为淡黄色砂质粘土，具大孔隙垂直节理发育，沟谷两侧多呈陡坎及陡壁，下部为浅红，红黄色砂质粘土、较致密，含有钙质结核，厚度0—120.00m，平均85.00 m。

地层综合柱状图见图4-2.

2.地质构造

依据本井地质构造情况，井田位于河东煤田中部离柳矿区内的三交—柳林单斜北部东缘。受其影响，本井田总体呈一单斜构造，并伴有波状小褶曲。走向为NE—SW向，倾向为NW向，倾角一般为2°—14°，仅井田中部局部达18°。

矸石场所在地内未发现断层及陷落柱，也没有岩浆岩的侵入，地质构造较为简单。

4.2.2.3 水文地质条件

1.区域水文地质特征

Ⅰ碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组主要为奥陶系石灰岩地层，以石灰岩溶隙、溶洞、裂隙为主。该含水岩组主要出露于区域东部，平面上呈南北向条带状分布，出露形态基本为沟谷中出露，梁峁上松散层覆盖。区域西部为埋藏型。收集到的资料多只揭露峰峰组和上马家沟组地层。上马家沟组平均厚228m，岩性以石灰岩，泥灰岩为主，有少量白云质灰岩，下部为角砾状石灰岩，岩溶裂隙发育，富水性较差。在水平方向上，富水性受区域构造的控制，在断裂附近，岩溶裂隙发育，富水性强。一般补给区富水性较弱。径流区逐步增强，单井涌水量在1000m3/d以上，水质类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型，平均矿化度2.39g/L。

Ⅱ碎屑岩类裂隙含水层组

碎屑岩类裂隙含水层组包括了二叠系和石炭系的所有含水层，详细水文地质特征分述如下：

⑴石炭系太原组碳酸盐岩类夹碎屑岩类裂隙岩溶含水亚组

石炭系太原组碳酸盐岩类夹碎屑岩类裂隙岩溶含水亚组含水层主要由L1至L5五层石灰岩组成，间以泥岩及少量砂岩，含灰岩地段36m，灰岩总厚度为20m左右。三交详查区钻孔单位涌水量为0.0008—0.828L/s•m，渗透系数0.0047—4.15m/d，属弱—中等富水性含水层，水位标高761.85—846.23m，水质类型一般为HCO3•CI-Na•Ca型，矿化度1.3g/L左右。

⑵二叠系下统山西组砂岩裂隙含水亚组

二叠系下统山西组砂岩裂隙含水亚组含水层以细、中、粗粒砂岩为主，厚度变化较大。三交详查钻孔单位涌水量为0.00005—0.051 L/s•m，渗透系数为0.0002—0.137m/d，属弱富水性含水层，水位标高739.51—844.75m，水质为HCO3•CI-Na•Mg型，矿化度1.1g/L。

⑶二叠系石盒子组砂岩裂隙含水亚组

二叠系石盒子组砂岩裂隙含水亚组含水层主要由厚、巨厚层中、粗粒砂岩组成，其地层在区域内出露较广泛，易接受补给。三交详查区上石盒子组含水层单位涌水量0.54L/s•m，渗透系数0.16m/d，属中等富水性含水层；下石盒子组含水层单位涌水量0.0051—0.028L/s•m，渗透系数0.004—0.63m/d，属弱富水性含水层，水位标高759.44—913.50m，水质为CI•HCO+-Na•Ca型，矿化度0.6—1.8g/L。

Ⅲ松散岩类孔隙含水层组

松散岩类孔隙含水层组主要指分布于湫水河河谷中的第四系全新统及区域上广泛分布的上第三系上新统含水层。

第四系全新统含水层主要是一些冲洪积砂砾石层，与地表水关系密切。在湫水河河谷中，其富水性可分为三个亚区：三交附近及其以北地段，单井出水量50—100m3/d，富水性中等；中部林家坪至枣圪塔一段，富水性弱，单井出水量10—50m3/d；南部碛口一带的黄河入口处，富水性较强，单井出水量大于100m3/d。

上第三系上新统砾岩呈半胶结状态，主要分布在沟谷中，富水性差，泉流量一般小于50m3/d。

2.井田水文地质特征

井田水文地质包括含水层和隔水层，其中，含水层主要有奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组、石炭系太原组石灰岩岩溶裂隙含水层组、二叠系山西组、石盒子组砂岩裂隙含水组、第四系孔隙含水层组；隔水层主要有山西组隔水层和本溪组隔水层。

⑴含水层特征：

Ⅰ奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组

奥陶系地层在井田内全部被覆盖，其峰峰组和上马家沟组石灰岩总厚232m左右，为井田主要含水层，据新民焦煤供水井((X=4166163.11，Y＝19492206.09，H=900.01))，单井出水量2880m3/d，水位标高为801.81m，水质类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型。另据本次补2号钻孔水文资料，水位标高801.49m，单位涌水量只有0.0853L/s·m，渗透系数0.03729m/d，富水性弱。水质类型为HCO3·Cl SO4-Ca·(K+Na)型。根据井田内水井资料，结合区域水文资料，水力坡度按千分之一推算，推测本井田内奥灰水标高为801.80-802.80m左右。

Ⅱ石炭系太原组石灰岩岩溶裂隙含水层组

该含水层组主要为L5、L4、L3、L2、L1五层石灰岩，平均总厚度24.63 m左右，石灰岩溶裂隙较发育。据本次补2号钻孔水文资料，水位标高807.45m，单位涌水量只有0.0123L/s·m，渗透系数0.01728m/d，富水性弱。水质类型为Cl·HCO3 -Ca型。

Ⅲ二叠系山西组、石盒子组砂岩裂隙含水组

在井田西南部及南部沟谷中有出露，含水层岩性为中、粗粒砂岩，有少量砾岩。

据本次补2号钻孔水文资料，水位标高853. 71m，单位涌水量只有0.01365L/s·m，渗透系数0.00450m/d，富水性弱。水质类型为Cl –(K+Na)型。

Ⅳ第四系孔隙含水层组

第四系中、上更新统广泛分布于井田梁峁之处，其含水层连续性差，补给条件也不好，基本不含水。

⑵隔水层特征：

Ⅰ山西组隔水层

山西组5号煤层下有一稳定连续的泥岩地层，包括K3之下的钙质泥岩。由于山西组含水层富水性弱，且井田及外围未发现断层等构造存在，因此可将该泥岩地层视作山西组煤层与太原组灰岩含水层间较好的隔水层。

Ⅱ本溪组隔水层

井田内本溪组地层平均29m，是一套以泥岩、砂质泥岩、粘土岩、铁铝岩为主，夹少量灰岩和砂岩的地层，再加9号煤下以泥岩、砂质泥岩为主的无煤段，总厚度达47.00m左右，区域上连续稳定，是9号煤与奥陶系灰岩含水层之间较好的隔水层。

井田水文地质图见图4-3.

图4-2 地层柱状图

4.2.2.4地下水补给、径流与排泄

1.区域地下水补给、径流与排泄

1）奥陶系灰岩水

奥陶系灰岩水属柳林泉域。灰岩裸露区分布在区域东侧，裂隙发育，该泉域在东部接受大气降水入渗补给后，受地形以及最低排泄基准面的控制，地下水总体由东向西渗流。泉域岩溶地下水东西方向在径流过程中受到了3次构造阻隔，第一次在泉域东侧补给区，受北北东向向平行排列的压性构造的阻水作用影响，改变了直接由东向西渗流的局面；第二次在泉域中部王家会—枣林背斜，隔水岩体阻挡了来源于东部及北部地下水向西的运移，使东侧离石向斜内地下水滞流、富集，并向南绕过背斜轴倾伏端向南汇向柳林泉，井田地处王家会背斜西翼、三交—柳林单斜北部东缘。另据区域内两个奥灰水井的资料：湍水头镇的供水井水位标高为805.12m，新民焦煤供水井水位标高为801.81m，柳林泉群最低标高为790m。由此证明，岩溶水在本区域大致由北向南径流，最终排向柳林泉。第三次阻水是在柳林县城东侧，随着地层向西倾斜，泉域内石炭、二叠系隔水顶板于西部出露，于三川河奥陶系峰峰组顶与石炭系接触面形成最终排泄点柳林泉。

2）碎屑岩裂隙水

碎屑岩裂隙水，主要靠大气降水的入渗补给和上覆含水层的渗漏补给。其地下水的径流方向和通道受地形和岩层产状控制，大部分就近排向沟谷中，其主要特点是径流途径短，无统一水位。深层承压水主要受地质构造控制，接受裸露区补给后，沿岩层倾向运移，由于深部裂隙不发育，地下水径流缓慢，甚至停滞，各含水层之间水力联系较弱。主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。

3）第四系、上第三系松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要接受大气降水和河流补给，地下水流向一般同地表水流向相同，径流途径短，特别是湫水河河谷中第四系松散层中水与地表水关系密切，呈互相补排的关系。另外，上新统含水层中水在沟谷中易形成泉水排泄，人工开采也是其主要排泄途径之一。

2.井田地下水补给、径流与排泄

本井田属区域岩溶水的径流区，岩溶水由北向南排向柳林泉。

二叠系含水层在裸露区接受大气降水补给和季节性河流补给后，顺岩层倾向径流，在沟谷中出露时以侵蚀下降泉的形式排泄，下部含水层中地下水则一直沿岩层倾向径流，部分则以矿坑排水的方式排泄。

4.2.3气候特征

本区属温带大陆性气候，四季分明，昼夜温差大，一般春季多风，夏季炎热，秋季云高气爽，冬季寒冷干燥。根据临县气象站1971～2000年的气候统计资料可知：本区年平均气温9.1℃，七月最热，平均为22.9℃，一月最冷，平均为-7.0℃，极端最高气温为36.9℃，极端最低气温为-24.8℃；年平均相对湿度为52%；年均降水量467.6mm；年均蒸发量2195.6mm；全年静风频率较高，为24%，次多风向为S风，频率为9%：大风日数全年12.5天；年平均风速2.3m/s。

4.2.4河流水系

临县境内河流属黄河流域。本区地表水属黄河流域湫水河水系，黄河位于矿区西面约8km。以黄河为主干水系随地形发育，呈树枝状分布。

本项目区域内沟叉均为湫水河支沟。各支沟均为季节性河流，平时干涸无水，仅雨季有短暂洪流通过。湫水河是黄河一级支流，发源于兴县黑茶山南麓由北向南经临县、三交镇流向西南至碛口镇注入黄河，全长107km，据林家坪水文站资料，该河流多年平均3.22 m3/s，最大月平均54.5 m3/s，湫水河季节性明显，雨天河水猛涨，雨后迅速减退，枯水季节流量甚小，7-9月份水流量占全年的50—70%。

项目区内无常年性河流，仅在西部及南部边缘较大沟谷有溪流，其余各沟谷平时均干涸无水，只有雨季时，才汇集洪水，辗转向西流入湫水河，然后向西南汇入黄河，地表水属黄河流域湫水河水系。地表水系图见图4-4。

4.2.5柳林泉域

1）泉域概况

柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出,呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794～803m，泉群多年平均流量2.32m3/s。出露带位于柳林单斜构造东部奥陶系与石炭系地层接触带，属侵蚀阻溢全排型泉水。

泉域属山西台背斜吕梁山断块隆起的西翼，构造较为复杂。主要有王家会枣林背斜、中阳离石向斜、信义向斜、吴城断层、枝柯断层等。岩溶水的补、径、排基本受构造的控制。岩溶地下水补给区到排泄区具有统一的水动力场，由北、东、南

图4-4 地表水系图

三个方向向柳林县的寨东薛家湾一带三川河河谷集中，受阻溢流成泉。

2）泉域范围

北部边界：以岚县普明河、临县湫水河与三川河地表分水岭为界。由西向东自临县铁炉沟-杏花沟-方山县下代坡-西沟-神堂沟。

东部边界：以三川河与汾河流域的地表分水岭为界。由东北向南自方山县神堂沟-离石市黄土湾-后南沟-中阳县三角庄-石板上。

南部边界：以三川河的南川河分水岭上顶山的主峰与郭庄泉域为界。西起中阳县刘家庄-凤尾-王山底。

西部边界：以奥陶系顶板埋深300m(或顶班标高480-570m)为滞水边界。北起临县铁炉沟-程家塔-车赶-柳林县成家庄-曹家山-中阳县虎头峁-石口头-南岭上-刘家庄。

3）重点保护区范围

重点保护区包括泉源区及重点开发区和碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟村的三川河河谷地段。

4）柳林泉域与本项目的相对位置

柳林泉域与本项目相对位置见图4-5。根据山西省泉域及重点保护区分布图可知本项目不在柳林泉域范围内，距离柳林泉域边界约2km。

4.2.6地震烈度

本地区基本地震烈度为Ⅶ级。

4.2.7土壤

临县土壤结构大体包括：淋溶灰褐土、山地灰褐土、灰褐土性土、粗骨性灰褐土、灰褐土和草甸土。土壤养分情况为有机质含量0.4～0.6%，含氮量0.02～0.06%，速效磷含量3～13ppm，速效钾含量80～200ppm。

4.2.8动、植物资源

临县境内林地面积248.1万亩，其中森林201万亩，森林覆盖率达51.7%，林木总蓄积量585.8万m3，年生长量17.3万m3，多属天然林，以油松为主，主要有栎、桦、杨、槐、榆、落叶松等，属针阔叶混杂林。全县有经济林2.4万亩，主要树种有核桃、山楂、梨、苹果等。临县有草地55.6万亩，天然草地占99.5%，以灌木草丛类为主，尚有山地草甸、树林和灌丛草地等，草种有山苜蓿、白茅、山豌豆、鹅观草等162种。

项目位置

图4-5 项目与柳林区域相对位置关系图

评价区植被以稀疏树木、灌木和草本植物为主，覆盖度较低，无国家和省级重点保护的珍稀植物。

临县有野生动物149种，其中野生鸟类100种，哺乳动物25种，爬行动物5种，两栖及鱼类19种。评价区植被稀少，缺少天然林的保护，野生动物栖息地较少，野生动物数量较少。根据《山西省珍稀濒危野生动物分布图》及现状调查，评价区内没有发现珍稀濒危野生动物，没有国家和省级重点保护的野生动物。

4.2.9矿产资源

临县资源丰富，已探明的矿产资源有煤、铝等24种，其中储煤面积2570平方千米，占全县面积的86%，总储量311亿吨，在三交矿区富含被称为“国宝”的4号主焦煤。

4.3环境保护目标调查

4.3.1区域环境功能区划调查

1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。

2）地表水环境功能区划：

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目项目所在区域地表水为湫水河支沟，属于黄河偏关-吴堡湫水河水环境功能区，水环境功能为农业及一般景观水保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

3）地下水环境功能区划：

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本项目所在区域地下水执行III类标准。

4）声环境：

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关声环境功能区分类，本项目位于工业、居住混杂区，区域声环境为2类声环境功能区。

4.3.2区域环境敏感区调查

1）生态功能区划

根据《临县生态功能区划》，本项目所在沟道属“IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元”。该区包括克虎镇、兔坂镇北部、曲峪镇、从罗峪镇、刘家会镇北部、林家坪镇，总面积477km2。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

保护措施与发展方向：①采取有效措施加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复该区域的自然生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；④改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑤进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体。

本项目为临时矸石场项目，项目完成后能够提供植被覆盖率，加强水土保持，符合临县生态功能区划要求。具体见图4-6。

2）生态经济区划

根据《临县生态经济区划》，本项目所在沟道属“ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区”。该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇、招贤镇、林家坪镇，总面积831km2。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。系统的主要服务功能是农产品提供以及矿山生态系统保护。

保护措施与发展方向是：①调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；积极倡导清洁生产和循环经济。按照“高门槛、大集聚、长链条”的要求，对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造；例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；②合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化。

本项目为临时矸石场项目，项目完成后能够提供植被覆盖率，加强水土保持，符合临县生态经济区划要求。具体见图4-7。

3）临县碛口省级地质公园

临县碛口省级地质公园是由山西省国土资源厅于2003年1月7日经专家评审后以晋国土资技审[2003]36号文批准建立。2011年2月经重新修编规划，并经山西省国土资源厅组织专家评审后，以晋国土资函[2011]131号文对规划进行了批复，临县人民政府以临政发[2011]85号文发布实施。

碛口地质公园位于山西省临县西南侧黄河左岸克虎寨至碛口沿岸。公园主园区碛口镇北距临县城47km，东距吕梁市所在地离石55km。公园以北纬37°37′—38°01 ′20″，东经110°30′20″—110°49′43″为园区涉及的区域范围。

园区北起临县克虎寨镇南，南至张家山；西部以黄河岸坡坡脚与主要居民区为界，东到冯家会。园区主体在黄河左岸克虎寨镇碛口镇，呈带状分布，长度68km，宽度多在0.5—1km之间。在这一带范围内划分出杏林庄、曲峪、丛罗峪和碛口四个相互连接的景区，总面积66.16km2。

依据园区地质遗迹的分布，规划四个地质遗迹保护区，分别称为园内黄河沿岸保护区和碛口保护区；园外岳山坪保护区和霍家焉保护区，并分别进一步划分出二级和三级保护区。

岳山坪园外保护区，位于临县与柳林交界地带，其东部和南部以县界为边界，西部以南沟村为界，北部至南沟东北岔沟。主要保护对象为红黄相见的黄土地层剖面、黄土沟梁地貌（黄土崖、红谷黄粱）和未完成分离的似土林地貌。面积1.58km2，全部为三级保护区。

本项目距临县省级地质公园的岳山坪园外保护区边界1.8km，临县碛口地质公园与本项目的相对位置关系见图2-1。

4.4环境质量现状调查与评价

4.4.1环境空气质量现状调查与评价

1）监测布点

本次评价引用山西新离柳鑫瑞煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收监测中的数据，监测单位为山西榆航环境监测有限公司，监测日期为2018年5月17日～5月23日。监测点位苏家坡村、白家峁村、任家山、大庄村。监测点位详见表4-1及图4-8。

表4-1　大气监测点分布表

| 编号 | 名称 | 方位 | 布点原则 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 苏家坡村 | N | 下风向 | TSP、SO2、PM10、NO2四项，同步记录风向、风速、气温、气压等 |
| 2# | 白家峁村 | N | 下风向 |  |
| 3# | 任家山村 | SW | 上风向 |  |
| 4# | 大庄村 | SE | 上风向 |  |

2）监测时间和频率

监测时间为2018年5月17日～5月23日，连续监测7天，其中TSP每天采样24小时，PM10、SO2 、NO2每天采样20小时，监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。

3）采样及分析方法

采样及分析方法按国家环保局《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》进行。其监测和分析方法见表4-2。

表4-2  气相污染物采样及分析方法

| 环境 空气 | TSP | 重量法 | 0.001mg/m3 | GB/T15432-1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | 重量法 | 0.001mg/m3 | HJ 618-2011 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 0.004mg/m3 | HJ 482-2009 |
|  | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.003mg/m3 | HJ 479-2009 |

4）评价标准

各监测点执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准见表4-3。

表4-3  评价区环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |

5）监测结果

分析4个监测点的监测结果，统计其日平均浓度范围、超标个数及超标率，最大浓度占标率。监测数据统计结果分别见表4-4~表4-7。

①TSP：

表4-4  TSP监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本个数 | 超标个数 | 超标率（%） | 最大浓度 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏家坡村 | 0.219~0.272 | 7 | 0 | 0 | 90.67 |
| 2 | 白家峁村 | 0.221~0.290 | 7 | 0 | 0 | 96.67 |
| 3 | 任家山村 | 0.236~0.277 | 7 | 0 | 0 | 92.33 |
| 4 | 大庄村 | 0.227~0.274 | 7 | 0 | 0 | 91.33 |
| 评价区 |  | 0.219~0.290 | 28 | 0 | 0 | 96.67 |

由表4-4可知，监测点连续监测7天，共得到日均值28个，其浓度范围在0.219～0.290mg/Nm3之间，全部达到二级标准（300μg/Nm3），最大浓度占标率为96.67%。由此可见，评价区未受到TSP污染。

②PM10：

表4-5  PM10监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （mg/Nm3） | 样本个数 | 超标个数 | 超标率 （%） | 最大浓度 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏家坡村 | 0.124~0.145 | 7 | 0 | 0 | 96.67 |
| 2 | 白家峁村 | 0.116~0.145 | 7 | 0 | 0 | 96.67 |
| 3 | 任家山村 | 0.098~0.145 | 7 | 0 | 0 | 96.67 |
| 4 | 大庄村 | 0.088~0.135 | 7 | 0 | 0 | 90.00 |
| 评价区 |  | 0.088~0.145 | 28 | 0 | 0 | 96.67 |

由表4-5可知，监测点连续监测7天，共得到日均值28个，其浓度范围在0.088～0.145mg/Nm3之间，全部达到二级标准（150μg/Nm3），最大浓度占标率为96.67%。由此可见，评价区未受到PM10的污染。

③SO2

表4-6  SO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （mg/Nm3） | 样本个数 | 超标个数 | 超标率 （%） | 最大浓度 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏家坡村 | 0.020~0.030 | 7 | 0 | 0 | 20.00 |
| 2 | 白家峁村 | 0.021~0.030 | 7 | 0 | 0 | 20.00 |
| 3 | 任家山村 | 0.028~0.042 | 7 | 0 | 0 | 28.00 |
| 4 | 大庄村 | 0.029~0.045 | 7 | 0 | 0 | 30.00 |
| 评价区 |  | 0.020~0.045 | 28 | 0 | 0 | 30.00 |

由表4-6可知，监测点连续监测7天，共得到日均值28个，其浓度范围在0.020～0.045mg/Nm3之间，全部达到环境空气质量二级标准（150μg/Nm3），最大浓度占标率为30.00%。由此可见，评价区未受到SO2污染。

④NO2

表4-7 NO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （mg/Nm3） | 样本个数 | 超标个数 | 超标率 （%） | 最大浓度 占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏家坡村 | 0.014~0.021 | 7 | 0 | 0 | 26.25 |
| 2 | 白家峁村 | 0.016~0.022 | 7 | 0 | 0 | 27.50 |
| 3 | 任家山村 | 0.012~0.025 | 7 | 0 | 0 | 31.25 |
| 4 | 大庄村 | 0.012~0.028 | 7 | 0 | 0 | 35.00 |
| 评价区 |  | 0.012~0.028 | 28 | 0 | 0 | 35.00 |

由表4-7可知，监测点连续监测7天，共得到日均值28个，其浓度范围在0.012～0.028mg/Nm3之间，全部达到环境空气质量二级标准（80μg/Nm3），最大浓度占标率为35.00%。评价区未受到NO2污染。

综上可见，评价区内各环境空气监测因子均未超过标准限值，环境质量现状较好。

4.4.2地表水环境质量现状调查

本项目距离最近的地表水为西7.2km处的湫水河，本次评价未收集地表水环境质量现状数据。

4.4.3地下水环境质量现状调查

1）地下水环境质量现状监测

本次评价由山西离柳鑫瑞煤业有限公司委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2018年6月对项目所在区域地下水环境质量进行了现状监测。同时引用了《山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合项目竣工环保验收调查报告》中现状监测数据。

2）监测点位布置

7个水质水位监测点，分别为1#苏家坡村、2#南沟村、3#副井场地深井、4#主井场地深井、5#白家峁村、6#南庄村、7#韩家垣村。

7个水位监测点，分别为8#薛家墕村、9#成家塔村、10#薛家塔村、11#麻墕村、12#骆驼局村、13#大庄村、14#凌头村。见表4-8。

表4-8  地下水现状监测点布设一览表

| 编号 | 位置 | 井深（m） | 监测层位 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 苏家坡村 | 20 | 裂隙水 | 水质、水位 |
| 2# | 南沟村 | 33 | 裂隙水 | 水质、水位 |
| 3# | 副井场地深井 | 500 | 奥灰水 | 水质、水位 |
| 4# | 主井场地深井 | 600 | 奥灰水 | 水质、水位 |
| 5# | 白家峁村 | 24 | 裂隙水 | 水质、水位 |
| 6# | 南庄村 | 27 | 裂隙水 | 水质、水位 |
| 7# | 韩家垣村 | 27 | 裂隙水 | 水质、水位 |
| 8# | 薛家墕村 | 45 | 裂隙水 | 水位 |
| 9# | 成家塔村 | 18 | 裂隙水 | 水位 |
| 10# | 薛家塔村 | 29 | 裂隙水 | 水位 |
| 11# | 麻墕村 | 30 | 裂隙水 | 水位 |
| 12# | 骆驼局村 | 35 | 裂隙水 | 水位 |
| 13# | 大庄村 | 30 | 裂隙水 | 水位 |
| 14# | 凌头村 | 25 | 裂隙水 | 水位 |

3）水质监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、As、Hg、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项；

4）地下水化学类型检测项目

K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-。

5）水位监测

水位、水温、水深、井深。

6）监测时间：

水质监测时间：1#-4#，2018年5月18日~20日；5#-7#，2018年6月14日。

水位监测时间：1#-14#，2018年6月14日。

7）采样与分析方法

水样的采集、保存及分析方法按国家有关规定进行。

8）监测结果统计分析

监测结果见表4-9~表4-11。

地下水监测布点图见图4-8。

9）地下水环境现状评价

①评价标准

评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的III类标准，详见表4-12。

表4-12 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类    单位：mg/L

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 | 铅 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 污染物 | 细菌总数 |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |
| 注：总硬度以CaCO3计，大肠菌群单位为个/L，细菌总数单位为个/mL，pH无量纲。 |  |  |  |  |  |

②评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

Pi=

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L;

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

PPH=    PH≤7.0时

PPH=    PH>7.0时

式中：PPH—PH的标准指数

PH—PH检测值

PHsd—标准中PH的下限值

PHsu—标准中PH的上限值

当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

③评价结果分析

地下水现状评价标准执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准，运用标准指数法进行统计分析。

由监测结果可知，现状监测的7个水井中，除副井工业场地深井和主井工业场地深井硝酸盐超标外，其余各指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

硝酸盐超标主要是由当地的地质条件引起的。

表4-9  地下水水质监测结果表（mg/l）

| 监测点位 | 采样日期 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 溶解性总固体 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 | 氟化物 | 硫酸盐 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏家坡村 | 5.18 | 8.31 | 89 | 0.68 | 0.042 | 1.53 | ND | ND | ND | ND | 131 | ND | ND | 0.150 | ND | ND | ND | 0.27 | 23.0 | 43 | ＜3 | 17.5 |
| Pi |  | 0.87 | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | / | / | / | / | 0.13 | / | / | 0.50 | / | / | / | 0.27 | 0.09 | 0.43 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 南沟村 | 5.18 | 8.01 | 157 | 0.37 | 0.061 | 1.30 | 0.002 | ND | ND | ND | 189 | ND | ND | 0.077 | 0.024 | ND | ND | 0.13 | 5.4 | 37 | ＜3 | 17.5 |
| Pi |  | 0.67 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.002 | / | / | / | 0.19 |  |  | 0.26 | 0.24 | / | / | 0.13 | 0.02 | 0.37 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 副井场地深井 | 5.18 | 7.89 | 428 | 2.44 | 0.193 | 40.6 | 0.150 | ND | ND | 0.021 | 852 | ND | ND | 0.109 | 0.020 | ND | ND | 0.54 | 151 | 88 | ＜3 | 20.3 |
| Pi |  | 0.59 | 0.95 | 0.81 | 0.39 | 2.03 | 0.15 | / | / | 0.42 | 0.85 | / | / | 0.36 | 0.20 | / | / | 0.54 | 0.60 | 0.88 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 主井场地深井 | 5.18 | 7.91 | 430 | 2.43 | 0.216 | 51.2 | 0.131 | ND | ND | 0.023 | 845 | ND | ND | 0.094 | 0.018 | ND | ND | 0.47 | 154 | 74 | ＜3 | 19.8 |
| Pi |  | 0.61 | 0.96 | 0.81 | 0.43 | 2.56 | 0.13 | / | / | 0.46 | 0.85 | / | / | 0.31 | 0.18 | / | / | 0.47 | 0.62 | 0.74 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 白家峁村 | 6.22 | 8.25 | 224 | 0.9 | 0.053 | 1.53 | 0.043 | ND | ND | ND | 598 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.397 | 56.5 | 43 | ＜3 | 23.1 |
| Pi |  | 0.83 | 0.50 | 0.30 | 0.11 | 0.08 | 0.043 | / | / | / | 0.60 |  | / | / | / | / | / | 0.40 | 0.23 | 0.43 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 南庄村 | 6.22 | 8.20 | 213 | 0.8 | 0.062 | 0.95 | 0.046 | ND | ND | ND | 584 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.370 | 57.9 | 38 | ＜3 | 22.4 |
| Pi |  | 0.80 | 0.47 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.046 | / | / | / | 0.58 | / | / | / | / | / | / | 0.37 | 0.23 | 0.38 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 韩家垣村 | 6.22 | 7.69 | 227 | 0.9 | 0.086 | 1.55 | 0.044 | ND | ND | ND | 571 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.234 | 59.6 | 40 | ＜3 | 23.6 |
| Pi |  | 0.46 | 0.50 | 0.30 | 0.17 | 0.08 | 0.044 | / | / | / | 0.57 | / | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.24 | 0.40 | / | / |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4-10  地下水离子监测结果表    单位：mg/L

| 监测点位 |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO4-2 | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏家坡村 | 1.30 | 45.2 | 12.8 | 10.5 | 0.0 | 63 | 23.0 | 4 |
| 2 | 南沟村 | 2.35 | 46.8 | 19.4 | 23.6 | 0.0 | 147 | 5.4 | 3 |
| 3 | 副井场地深井 | 4.25 | 401 | 23.1 | 85.3 | 0.0 | 302 | 151 | 14 |
| 4 | 主井场地深井 | 4.08 | 356 | 23.3 | 83.7 | 0.0 | 308 | 154 | 14 |
| 5 | 白家峁村 | 0.347 | 8.19 | 137 | 87 | 259 | 192 | 55.7 | 5.88 |
| 6 | 南庄村 | 0.347 | 8.19 | 127 | 86 | 247 | 197 | 58.7 | 6.51 |
| 7 | 韩家垣村 | 0.324 | 7.89 | 130 | 97 | 268 | 200 | 58.7 | 6.06 |

表4-11  地下水水位监测结果表

| 编号 | 位置 | 井深（m） | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 苏家坡村 | 20 | 10 |
| 2# | 南沟村 | 33 | 25 |
| 3# | 副井场地深井 | 500 | 350 |
| 4# | 主井场地深井 | 600 | 450 |
| 5# | 白家峁村 | 24 | 20 |
| 6# | 南庄村 | 27 | 20 |
| 7# | 韩家垣村 | 27 | 15 |
| 8# | 薛家墕村 | 45 | 30 |
| 9# | 成家塔村 | 18 | 10 |
| 10# | 薛家塔村 | 29 | 21 |
| 11# | 麻墕村 | 30 | 25 |
| 12# | 骆驼局村 | 35 | 20 |
| 13# | 大庄村 | 30 | 20 |
| 14# | 凌头村 | 25 | 15 |

4.4.4声环境质量现状调查

本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年6月22日对本项目进行了声环境质量现状监测。具体监测点位见表4-12，监测布点图见图4-9，监测结果见表4-13。

图4-9 噪声监测点位布置图

表4-12   噪声现状监测布点一览表

| 编号 | 点位名称 | 环境特征 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东场界 | 场界边界 | Leq、L10、L50、L90 | 监测1天，分昼、夜两次进行，每次每点测量10min |
| 2# | 南场界 |  |  |  |
| 3# | 西场界 |  |  |  |
| 4# | 北场界 |  |  |  |

表4-13   声环境现状监测结果统计表           dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 6.22 | 厂界东1# | 52.9 | 54.4 | 52.8 | 50.0 | 42.5 | 43.8 | 41.8 | 40.8 |
|  | 厂界南2# | 53.8 | 54.6 | 53.6 | 53.0 | 44.1 | 44.6 | 43.8 | 43.4 |
|  | 厂界西3# | 55.0 | 55.8 | 54.8 | 54.4 | 43.8 | 44.4 | 43.6 | 43.0 |
|  | 厂界北4# | 54.2 | 54.4 | 54.0 | 53.6 | 42.5 | 43.0 | 42.4 | 41.8 |

由表4-13可知，本项目昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008) 2类标准值的要求。

4.4.5生态环境质量现状调查

4.4.5.1生态环境现状调查

本次评价生态图件采用2018年4月QuickBird卫星影像，波段组合321真彩色合成影像，精度2.5m。

1）植被类型

评价区植被以栽培植被为主，其次为林地和灌草丛。项目占地范围植被类型面积及其分布见表4-14，评价区植被类型及其面积分布见表4-15和图4-10。

表4-14 占地范围植被类型面积及其分布统计表

| 植被类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 无植被区 | 0.311 | 21.30 |
| 灌草丛 | 1.149 | 78.70 |
| 合计 | 1.46 | 100.00 |

本项目占地范围内灌草丛占地面积为1.149公顷，裸地0.311公顷。

表4-15 评价区植被类型面积及其分布统计表

| 植被类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 乔木林 | 31.24 | 29.14 |
| 灌草丛 | 19.06 | 17.78 |
| 栽培植被 | 44.64 | 41.65 |
| 无植被区 | 12.25 | 11.43 |
| 合计 | 107.19 | 100.00 |

2）动物资源

图4-10 植被类型图

境内植被稀疏，森林面积小，较大的野生动物难以栖身。

根据《山西省珍稀濒危野生动物分布图.》及现状调查，评价区内没有发现珍稀濒危野生动物。

3）土地利用现状

评价区土地利用类型以裸地和旱地为主，项目占地范围土地利用类型面积及其分布见表4-16，评价区土地利用类型及其面积分布见表4-17和图4-11。

表4-16 项目占地范围土地利用类型面积及其分布统计表

| 土地利用类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 裸地 | 0.105 | 7.19 |
| 草地 | 1.149 | 78.70 |
| 建筑用地 | 0.206 | 14.11 |
| 合计 | 1.46 | 100.00 |

表4-17 评价区土地利用类型面积及其分布统计表

| 土地利用类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 林地 | 6.68 | 6.23 |
| 草地 | 19.06 | 17.78 |
| 耕地 | 44.65 | 41.65 |
| 裸地 | 6.68 | 6.23 |
| 建筑用地 | 5.56 | 5.19 |
| 合计 | 107.19 | 100.00 |

4）土壤侵蚀现状

评价土壤侵蚀类型以轻度侵蚀为主。项目占地范围土壤侵蚀类型面积及其分布见表4-18，评价区土壤侵蚀类型及其面积分布见表4-19和图4-12。

表4-18 项目占地范围土壤侵蚀现状统计表

| 土壤侵蚀类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 0.00 | 0.00 |
| 轻度侵蚀 | 1.26 | 86.30 |
| 中度侵蚀 | 0.00 | 0.00 |
| 强度侵蚀 | 0.20 | 13.70 |
| 合计 | 1.46 | 100.00 |

表4-19 评价区土壤侵蚀现状统计表

| 土壤侵蚀类型 | 面积（公顷） | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 31.24 | 29.14 |
| 轻度侵蚀 | 24.62 | 22.97 |
| 中度侵蚀 | 44.65 | 41.65 |
| 强度侵蚀 | 6.68 | 6.23 |
| 合计 | 107.19 | 100.00 |

图4-11 土地利用现状图

图4-12 土壤侵蚀现状图

4.4.5.2生态环境现状评价

评价区目前主要为农业生态环境，并有煤矿开采等工业生态环境系统。区内生态系统由于受人类活动的长期影响，在依赖于自然生态条件的基础上，具有一定的社会性，是一种半自然的人工生态系统，目前农业生态系统基本稳定，工业生态系统正在逐渐发展壮大，生态环境质量现状整体良好，抗外来干扰能力较强，具有一定的自然生产能力和恢复能力。

4.5区域污染源调查

根据现场调查，本项目所在区域污染源主要为交通噪声。

根据声环境质量现状监测结果，项目区域声环境质量现状监测值均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008) 2类标准值的要求。

第五章  环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

5.1.1施工期大气环境影响预测与评价

本项目矸石场施工期不设施工营地，施工人员最大高峰人数为20人，全部为附近村民，食宿均在自家。施工期主要污染为施工工地产生的污染。

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

1）施工期扬尘产生环节

①土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

②堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

③建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

④施工垃圾的清理会产生扬尘；

⑤施工及装卸车辆造成的扬尘；

⑥场地填充作业造成的扬尘。

2）评价区污染气象特征分析

根据临县气象站1971～2000年的气候统计资料可知：本区年平均气温9.1℃，七月最热，平均为22.9℃，一月最冷，平均为-7.0℃，极端最高气温为36.9℃，极端最低气温为-24.8℃；年平均相对湿度为52%；年均降水量467.6mm；年均蒸发量2195.6mm；全年静风频率较高，为24%，次多风向为S风，频率为9%：大风日数全年12.5天；年平均风速2.3m/s。。

临县三十年（1971-2000年）平均气象资料见表5-1。

表5-1  临县三十年（1971-2001年）平均气象资料

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温（℃） | -7.0 | -3.4 | 3.2 | 11.1 | 17.3 | 21.3 | 22.9 | 21.2 | 16.1 | 9.7 | 1.7 | -5.1 | 9.1 |
| 极端最高气温（℃） | 10.7 | 18.7 | 23.4 | 33.0 | 36.2 | 36.9 | 36.8 | 35.7 | 34.7 | 27.3 | 22.6 | 14.0 | 36.9 |
| 极端最低气温（℃） | -24.0 | -21.7 | -17.7 | -7.5 | 0.1 | 4.8 | 11.1 | 8.1 | -0.5 | -9.5 | -20.0 | -24.8 | -24.8 |
| 相对湿度（%） | 47 | 45 | 42 | 38 | 41 | 51 | 64 | 70 | 64 | 57 | 53 | 51 | 52 |
| 平均风速（m/s） | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 |
| 最大风速（m/s） | 16.0 | 16.3 | 15.3 | 19.0 | 20.0 | 18.7 | 20.7 | 18.0 | 22.3 | 17.0 | 17.7 | 16.0 | 22.3 |
| 降水量（mm） | 3.6 | 5.8 | 14.4 | 22.9 | 34.8 | 60.1 | 105.6 | 109.1 | 65.1 | 29.2 | 13.1 | 4.0 | 467.6 |
| 最大日降水量（mm） | 11.0 | 9.5 | 23.5 | 32.3 | 50.2 | 60.3 | 76.5 | 131.6 | 77.9 | 55.5 | 15.4 | 17.8 | 131.6 |
| 蒸发量（mm） | 46.9 | 68.7 | 143.2 | 273.2 | 370.9 | 352.5 | 279.0 | 218.4 | 173.8 | 142.4 | 77.9 | 48.7 | 2195.6 |
| 日照时数（h） | 209.3 | 190.4 | 213.5 | 240.1 | 275.6 | 268.6 | 253.6 | 241.9 | 224.7 | 219.6 | 199.5 | 198.7 | 2735.4 |
| 日照百分率（%） | 69 | 63 | 58 | 61 | 63 | 61 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 67 | 62 |

图5-1 临县全年风向频率玫瑰图

3）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。

表5-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据临县长期气象资料，该区域常年主导风向为南风，因此施工扬尘的影响范围主要为场址北侧。

距离本项目最近的村庄为场址西北侧800m处的苏家坡村，之间有山体阻隔，，因此，项目施工期施工扬尘对苏家坡村影响较小。

4）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

表5-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。

因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5-3     在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。项目所在区域自然环境条件较好，植被覆盖率较高且采取道路洒水、限制运输汽车超载等环评提出的各项措施后，可以缓解扬尘影响。

5.1.2施工期水污染分析

施工期产生的废水主要为设备冲洗水。

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

5.1.3施工期声环境影响预测与评价

1）施工期噪声源强分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目主要噪声源特征值见表5-4。

表5-4 本项目主要噪声源特征值

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |
| 运输车辆 | 90 | 5 |

2）声环境影响分析

声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

L4—附加衰减量，dB(A)。

①距离衰减量△L1

对于点源

式中：r—预测点距声源的距离，米；

r0—参考点距声源的距离，米。

②声屏障衰减量△L2

声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m。

③ 空气吸收引起的衰减量△L3

空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：

式中：α—每100米空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据当地多年气象资料统计，年平均气温为9.1℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

④附加衰减量△L4

⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp

式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

⑥声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：

式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)；

施工场地噪声预测结果见表5-5。

表5-5    距声源不同距离处的噪声值  （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |
| 压实机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。距离本项目最近村庄为西北侧800m处的苏家坡村，采取减速行驶、禁止鸣笛等环评提出的各项措施后，施工噪声对环境的影响是较小。

5.1.4施工期固体废物环境影响预测与评价

1）施工过程中产生的弃土方

施工期产生的弃土随意堆放会占用土地，随雨水冲刷会增大水土流失，大风天气还会污染空气，破坏当地景观。

2、生活垃圾

生活垃圾可能产生的环境污染是：随意丢弃会产生恶臭气体，污染空气；长期雨水淋溶、浸泡会污染当地地下水源；雨水冲刷会污染附近水体和土壤；施工人员较多，生活垃圾随意丢弃还会破坏人居环境。

5.1.5施工期生态环境影响预测与评价

项目施工期其主要生态环境影响为挡矸墙地基开挖破坏了该区域的植被覆盖情况，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

由于本项目施工期对生态环境的影响较短暂，并且是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1运营期大气环境影响预测与评价

本项目值班室采用电暖器采暖，工程运营期大气污染物主要为运输道路及堆场作业扬尘。

本次评价对矸石堆场作业产生的扬尘对环境的影响进行预测。

5.2.1.1大气预测模式及参数的选择

1）大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008) 中推荐值选取。

5.2.1.2环境空气影响预测

1）预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物TSP在不同距离处所引起的浓度，说明其对环境空气影响程度。

2）污染源参数

本次评价选取的计算参数见表5-6。

表5-6  矸石场面源参数调查表

| 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 海拔 高度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | h |  | 粉尘g/s |
| 矸石场 | 200 | 73 | 890 | 15 | 2640 | 连续 | 0.20 |

3）估算结果

本次评价采用估算模型对矸石场排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见表5-7。

表5-7  矸石场大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | Ci(μg/m3) | Pi(%) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 0.02065 | 2.29 |
| 100. | 0.04463 | 4.96 |
| 200. | 0.06562 | 7.29 |
| 300. | 0.06618 | 7.35 |
| 334 | 0.06740 | 7.49 |
| 400. | 0.06448 | 7.16 |
| 500. | 0.06056 | 6.73 |
| 600. | 0.05700 | 6.33 |
| 700. | 0.05322 | 5.91 |
| 800. | 0.05392 | 5.99 |
| 900. | 0.05265 | 5.85 |
| 1000. | 0.05044 | 5.60 |
| 1100. | 0.04779 | 5.31 |
| 1200. | 0.04504 | 5.00 |
| 1300. | 0.04233 | 4.70 |
| 1400. | 0.03973 | 4.41 |
| 1500. | 0.03729 | 4.14 |
| 1600. | 0.03502 | 3.89 |
| 1700. | 0.03292 | 3.66 |
| 1800. | 0.03099 | 3.44 |
| 1900. | 0.02922 | 3.25 |
| 2000. | 0.02759 | 3.07 |
| 下风向最大浓度 | 0.06740 | 7.49 |
| 下风向最大 浓度出现距离 | 334m |  |

根据表5-7，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为334m，最大浓度为67.40μg/m3，最大占标率为7.49%，对周边大气环境质量影响较小。

5.2.1.3大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关无组织排放源的大气环境防护距离计算，采用《环境空气影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式，以无组织粉尘为标的计算了该项目的大气环境防护距离。

由计算结果可以看出，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。本项目无大气环境防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

5.2.2运营期水环境影响预测与评价

5.2.2.1地表水环境影响预测与评价

本项目职工由山西离柳鑫瑞煤业有限公司内部选调，不新增劳动定员，本项目不设生活办公设施，无生活污水产生。不会对地表水体产生影响。

5.2.2.2地下水环境影响与预测

根据地下水质量现状监测的结果及其对地下水环境影响的特点，预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的。本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价，建立能够正确模拟评价区地下水流动特征的地下水数值模型，并预测评价不利情景下对厂区地下水环境影响。

1.风险情景设置

本次模拟预测及评价针对矸石场地下水进行。考虑可能出现的污染事故点对地下水造成污染的因素较复杂，在设计可能出现的事故情景时，重点考虑发生污染危险可能性较大的工况以及由地下水污染物迁移对周围环境产生影响的排泄点。

矸石场在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过矸石场底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。据有关部门测试，矸石场虽经过碾压，但仍具有一定的孔隙，因此，在持续降水条件下，矸石场将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。因此，确定地下水预测情景如下：

情景：持续降水条件下，雨水入渗产生淋溶水，矸石场废石中污染物入渗影响地下水。

在模拟污染物扩散时，重点考虑了对流、弥散作用，不考虑吸附作用、化学反应等因素。本次模拟根据第3.6.2小节关于煤矸石淋溶水水质中各成分，选取标准指数最大的因子氟化物作为模拟因子。

模拟预测时间设定为20年，模拟得出污染物浓度时空变化过程，从而确定本区地下水环境的影响范围和程度。在预测计算的过程中，重点考虑污染物在地下水的作用下，污染物迁移对下游的影响，即考虑污染物对下游的污染范围和污染程度，采用污染物的时空分布形式表达。

2.地下水流数学模型

水文地质概念模型是根据建模的目的，简化实际的水文地质条件，组织相关的数据，以便能够分析地下水系统，并为建立地下水流数值模拟提供依据。本节主要通过水文地质条件的概化，确定模型的范围和边界条件、水文地质结构、地下水流场、水文地质参数和源汇项，为建立地下水数值模型奠定基础。

1）模拟软件的选取

本次评价选取GMS7.1软件，是目前国际上最流行且功能强大的地下水模拟软件之一。GMS主要包含MODFLOW、FEMWATER、MT3D、RT3D、SEAM3D、MODPATH、SEEP2D、T-PROGS、UTCHEM、PEST和UCODE等主要计算模块组成。

本次评价基于MODFLOW、MT3D这两个模块对情景附近地下水的溶质迁移问题进行模拟。其中，MODFLOW用来模拟区域地下水的流场状态，MT3D用来模拟三维地下水流场系统污染物中对流、弥散和化学反应等。

2）水文地质概念模型

水文地质概念模型是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，是对地下水系统的科学概化，是为了适应数学模型的要求而对复杂实际系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。水文地质概念模型的核心要素是边界条件、内部结构和地下水流态，通过对模拟区的含水层结构、水动力场、水化学场的分析，确定概念模型的要素。

含水系统内部结构概化，根据评价区的地下水赋存条件，含水层岩性特征和水力性质，区内地下水主要为为裂隙水。二叠系山西组、石盒子组砂岩裂隙水和下层奥陶系石灰岩岩溶裂隙水含水层之间分布有约29m厚的本溪组泥岩，构成了良好的隔水层。在模型模拟区内，裂隙水含水层岩性和厚度在区内均有不同程度的变化，故将其概化为非均质、各向同性含水层。

模拟范围网格剖分见图5-1。

图5-1  模拟区网格剖分图

3）数值模拟模型

Ⅰ数学模型

综合上述评价区地层岩性、地下水类型、地下水补径排特征、地下水动态变化等水文地质条件及评价区水均衡分析等，在现有资料的基础上，可将评价区地下水流系统概化成非均质各向同性、空间双层结构、三维稳定地下水流系统，用下列的数学模型表述：

式中：

Ω——地下水渗流区域；

H——地下水水头（m）；

S1——模型的第一类边界；

S2——模型的第二类边界；

kxx,kyy,kzz——表示x,y,z主方向的渗透系数（m/d）；

W——源汇项，包括降水入渗补给、河流入渗补给、井的抽水量等（m3/d）；

μs——弹性释水率（/m）；

H0(x,y,z)——初始地下水水头函数（m）；

H1(x,y,z)——第一类边界已知地下水水头函数（m）；

q(x,y,z)——第二类边界单位面积流量函数（m3/d）；

n——边界S2上的外法线方向。

Ⅱ含水层系统识别

建模过程中，垂向上将模拟区依次概化为细砂粉土互层为含水层的结构模型。平面上将模型剖分为100×100m的网格对污染物迁移过程进行精细刻画，剖面网格垂向放大15倍。

Ⅲ源汇项的处理

评价区的源汇项主要包括补给项和排泄项。大气降水和上游含水层是项目区地下水的主要补给来源，现状条件下，模拟区内地下水的主要排泄方式有蒸发、附近村庄抽水。

Ⅳ边界条件

本次模拟地下水流向为自北向南西方向，北侧上游区域选择水文地质单元边界；依据流场处理为定水头边界，左右两侧垂直于等水位线边界为零通量边界，多年平均年降水量在467.6mm左右，降雨入渗系数ɑ=0.15。

Ⅴ含水层参数

用于地下水流模型的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算各种地下水补排量的参数和经验系数，如大气降水入渗系数、井的抽水量等；另一类是含水层的水文地质参数，主要包括地下水含水层的渗透系数、给水度，承压水含水层的渗透系数及释水系数。

依据项目井田试验数据，确定中细砂为介质的含水层，水平方向渗透系数取值为0.045m/d,垂直方向渗透系数为0.048m/d.

4）地下水流场模拟

根据水文地质模型所建立的数学模型必须反映实际流场的特点，因此，在进行模拟预报前，必须对数学模型进行校正（识别），即校正其参数以及边界条件等是否能确切地反映计算区的实际水文地质条件。源汇项包括降水、蒸发等。由于参数分区和参数初值的选取较客观的反映了模拟区的实际水文地质条件，加之细致的调参拟合，模型识别取得了较为理想的效果，等水位拟合曲线见图5-2。

图5-2  等水位拟合曲线

3.地下水溶质运移模拟

1）溶质运移数学模型

①控制方程

本次建立的地下水溶质运移模型是在三维水流影响下的三维弥散问题，水流主方向和坐标轴重合，溶液密度不变，存在局部平衡吸附和一级不可逆动力反应，溶解相和吸附相的速率相等，即λ1=λ2。在此前提下，溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

式中：

C——地下水中组分的溶解相浓度，ML-3；

θ——地层介质的孔隙度，无量纲；

t——时间，T；

xi——沿直角坐标系轴向的距离，L；

Dij——水动力弥散系数张量，L2T-1；

Vi——孔隙水平均实际流速，LT-1；

qs——单位体积含水层流量，代表源和汇，L3T-1；

Cs——源或汇水流中组分的浓度，ML-3；

∑Rn——化学反应项，ML-3 T-1；

②初始条件

由于本次模拟污染源的概化有两种方式：一种是补给浓度边界，一种是注水井边界。因此将补给浓度边界和注水井处的初始浓度定为C0，其余地方均为0mg/L，具体表述为：

③边界条件

本次模拟将含水层各个边界均看做二类边界条件（Neumann边界），且穿越边界的弥散通量为0，具体可表述为：

式中：Г2为Neumann边界。

2）溶质运移参数

水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得，真实的弥散系数。因此，本次模拟采用弥散系数经验值，粘土，0.0001～0.05m2/d,细砂0.05～0.5m2/d，中粗砂0.2～1m2/d，砾砂1～5m2/ ｄ。

3）模型条件的概化

本次模型将上述情形的污染源以面源形式设定浓度边界，污染源位置按实际设计概化。在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了对流、弥散作用。

为了分析项目存在在不同的泄漏点、不同的泄漏污染物随地下水的运移对周边地下水环境造成的影响，利用校正过的水流模型，结合上述事故情景设置，对污染物进入地下水进行预测。

初始浓度值的确定参照本次取样的水质监测结果确定。

4.预测场景的选择和源强的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水预测场景为持续降水条件下，雨水入渗产生淋溶水，矸石场废石中氟化物入渗影响地下水。

根据废石淋溶分析浸出液检验结果，废石浸出液中F—含量浓度为0.95mg/L,本项目矸石场面积为14600m2，假定降水产流引发矸石场底部部分入渗，入渗面积按矸石场面积的5%计算，入渗量按照（20L/m2·d）确定预测源强，污染物氟化物入渗量为13.87g/d。

污染物源强计算结果如表5-8。

表5-8  预测源强表

| 渗漏位置 | 特征污染物 | 入渗量（g/d） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石场 | 氟化物 | 13.87 | 0.95 |

预测时段的给定：

本次建设项目对地下水水质预测时段选取100天、1000天、7300天三个时段。

5.运营期地下水环境影响评价

地下水环境影响预测与评价采用数值法。预测结果图中，枚红色范围表示地下水污染物影响的浓度范围，标准限值按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。各指标具体情况见表5-9。

表5-9采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值 （mg/L) | 标准限值 （mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 0.2 | 1.0 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准 |

根据MT3D运行结果，矸石场地下水污染物的影响范围及影响距离见表5-10。

表5-10  矸石场地下水环境影响预测结果统计表

| 项目 污染物 | 预测天数（d） | 影响范围（m2） | 最大影响距离（m） | 超标范围（m2） | 最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 100 | 14720 | 210 | — | — |
|  | 1000 | 18225 | 225 | — | — |
|  | 7300 | 24280 | 253 | — | — |

污染物入渗对地下水环境的影响预测结果见图5-3至图5-5。

图5-3 氟化物入渗100d影响迁移范围图

图5-4 氟化物入渗1000d影响迁移范围图

图5-5 氟化物入渗7300d影响迁移范围图

表5-11  矸石场地下水环境影响预测结果统计表

| 项目 污染物 | 预测天数（d） | 影响范围（m2） | 最大影响距离（m） | 超标范围（m2） | 最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 100 | 14720 | 210 | — | — |
|  | 1000 | 18225 | 225 | — | — |
|  | 7300 | 24280 | 253 | — | — |

模拟预测结果表明，在持续降水条件下，矸石场持水度超过最大持水度形成浸溶水，并入渗补给地下水的情况下，氟化物入渗最大影响距离253m，未出现超标现象，该距离远小于最近的水井和柳林泉域距离，因此污染物的入渗对周围地下水敏感点不会产生影响。

根据当地气象资料情况，一般降水情况下，矸石场设有完备的排水设施，基本不会形成持续的渗滤液下渗污染影响，同时由于煤矸石淋溶实验结果中任何一种危害成分的浓度值均未超过《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3—2007）和《污水综合排放标准》（GB897—1996）中的最高允许排放浓度，也均未超出《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准，且煤矸石中各元素在经过土壤时会被土壤吸附消减，入渗浓度较低，因此对地下水的影响很小。

5.2.3运营期声环境影响预测与评价

本项目运营期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本工程的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

5.2.4运营期固体废物影响预测与评价

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。

本项目运营期会产生少量的生活垃圾，环评要求在办公区设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于村生活垃圾回收指定地点，由村委统一处理。

5.2.5运营期生态环境影响预测与评价

项目运营期对生态环境的影响主要为矸石场占地对景观及植被造成的影响，具体表现为：

1）矸石场占地对景观影响分析

拟选矸石场为一荒沟，沟内无农田，主要分布有草本和灌木，无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。矸石场占地为临时占地，就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

2）矸石场占地对植被的影响分析

由工程分析可以知道，矸石场平整和堆存过程中会对沟内植被造成破坏，使其覆盖率降低。但是矸石场属于临时占地，随着矸石场的投入运营，沟口、边坡绿化之后，会使该区植被覆盖率提高，生态环境较从前得到改善，能最大限度补偿造成的生物量损失。

3）矸石堆存对土壤环境的影响分析

从临县的气象资料来看，蒸发量大于降雨量，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之该矿矸石所含有毒有害元素较少，此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。综上，矸石堆存对土壤的影响很小。

4）水土流失

矸石不合理的堆放以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。本项目在修筑挡矸墙、排水涵管和排水沟等工程措施后，大气降雨不流经矸石堆场，并且将其由原来松散结构压实，同时覆盖了黄土，最大程度的减轻了水土流失。

本项目取土场位于矸石场内，取土方后堆放矸石，封场时做为矸石场一部分采取同样的生态恢复措施，增加了区域植被覆盖率，最大程度的减轻了水土流失。

5.2.6环境风险预测与评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

5.2.6.1环境风险识别

根据本项目的工程特性，类比同类型项目的风险分析，确定矸石场溃坝为风险控制主要环节。

5.2.6.2环境风险影响分析

1）矸石场溃坝事故源项分析

矸石场溃坝事故主要是由坝体质量问题、矸石滑坡以及管理不当引起的。

1）坝体质量：主要包括坝体稳定性设计、基础处理等。

2）矸石滑坡：指矸石边坡角太大（大于 27°），形成坡上负荷较大，且不经压实、分层处理，随意堆放，矸石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得矸石向下游流失。

3）管理不当：指维护不良，无人管理等使得排水系统堵塞，引发坝体失稳。

通过以上分析，只要本项目矸石场的挡墙、排水系统满足设计要求，管理得当，且矸石堆放时严格按照由下到上，分层推平压实、分层覆士的方式堆放矸石，即可避免矸石场对环境的风险。

2）矸石堆滑坡分析

本项目矸石堆放按照由下到上，分台阶堆放。每个台阶又分层推平、分层压实；每当矸石堆至0.3m厚时，用推土机推平压实，每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土；矸石场设计边坡最大为1：3，堆至5.0m建造一个马道，马道宽3m；坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土壤1.0m。矸石堆体比较稳定。

为避免周边洪水的汇入，在矸石场的周边设截水沟，在马道上设横纵排水沟，将截水沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，在坝前汇流后进入消力池后排入下游沟道。

综上所述，环评要求建设单位加强矸石场管理，保证水保措施发挥作用和进一步对矸石场边坡治理。

另外，矸石属于块状的颗粒物，和粉煤灰、尾矿库不一样，不会形成泥石流。在考虑最不利的情况下（即矸石场发生溃坝），类比2005年河南平顶山发生过的滑塌事故，矸石下泄影响的最大半径在300m左右，本项目距下游最近村庄下山峁村670m，矸石场和下山峁村之间有一道高山阻隔，因此，即使排矸石场发生溃坝，直接堆积在矸石场和韩家山村之间的高山阻隔处，不会对村庄造成危害。

第六章  环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施分析

6.1.1施工期大气污染防治措施分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

1）施工扬尘防治措施

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

⑤施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

⑥施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

2）运输扬尘措施

①施工场地内道路使用矸石碾压铺设，定时洒水抑尘。

②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

③运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路。限制汽车超载；运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

6.1.2施工期水污染防治措施分析

评价要求施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

6.1.3施工期噪声污染防治措施分析

项目施工期基础开挖阶段，其噪声值在75～85dB(A)之间；构筑物建设阶段，其噪声值在65～85dB(A)之间。本项目距最近的村庄苏家坡村0.80km，为减少施工噪声对周围居民的影响，评价要求采取以下措施：

1）采用低噪设备。

2）文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷。

3）施工方应合理安排施工时间。将电锯等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

6.1.4施工期固废污染防治措施分析

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡矸墙施工开挖产生的弃土，可用于矸石堆放层间覆土。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的生活垃圾回收地点，由环卫部门统一处置，不会对周围环境产生影响。

6.1.5施工期生态保护措施

工程施工期对生态环境造成的影响主要表现在项目占地对土地利用格局的影响、对植被的破坏影响、对水土流失的影响、对周围景观的影响。

针对工程可能产生的影响，环评提出以下措施：

1）施工时要求施工边界修建围挡、覆盖帆布等，按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏。

2）合理调配挡矸墙、排水涵管等工程施工产生的土石方，对施工期间产生的弃土及时回填，有效防止水土流失；临时土石方要采取加盖帆布等临时水土保持措施。随着施工结束，本项目通过覆土绿化，恢复施工毁坏的地表，可使水土流失得到有效控制。

本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总见表6-1。

表6-1 本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总表

| 环境因素 | 污染源 |  | 污染物 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工工地 | 施工场地 | 扬尘 | ①对产生的建筑垃圾及时帆布遮盖；②加强道路清扫，采取洒水抑尘措施；③细颗粒物料（沙石、灰土、灰浆等）露天堆放应使用帆布覆盖；④施工弃方及时处理，避免大风天气对周围环境空气造成污染；⑤施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。 |
| 水环境 | 施工工地 | 施工车辆 | 清洗 废水 | 设置1座5m3沉淀池，清洗废水经沉淀后用于洒水。 |
| 固体废物 | 施工工地 | 建筑施工 | 建筑 垃圾 | 统一收集后回用矸石堆放层间覆土。 |
|  |  | 挖方作业 | 弃方 | 统一收集后回用矸石堆放层间覆土。 |
| 声环境 | 施工工地 | 运输车辆施工机械 | 噪声 | ①采用低噪设备；②文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷；③施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行。 |

6.2运营期环境保护措施分析

6.2.1运营期大气污染防治措施分析

本项目值班室采用电暖器采暖，工程运营期大气污染物主要为运输道路、堆场作业扬尘。

1）运输产生的扬尘

矸石在运输过程中，道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源，评价提出以下治理措施：

①主井工业场地设置洗车平台，运矸汽车出场时经过洗车平台，防止泥土粘带。

②限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒。

②运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度。

③运输道路两侧设置绿化带，减少起尘量。

2）矸石场作业扬尘

由于矸石粒径较大，且有一定含水率，因此产生的粉尘量较少。但是在大风天气下，矸石场裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。

经计算矸石在倾倒、压实、覆土等过程中扬尘产生量约5.03t/a，采取定时洒水降尘，避免大风天气作业等降尘措施，抑尘效率可达到80%，经以上措施后，估算产生的扬尘为1.01t/a。

3）防自燃措施

将矸石从工业场地通过汽车拉入矸石场，每堆放0.3m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述措施后，矸石发生自燃的机会较少。

6.2.2运营期噪声污染防治措施分析

本项目运营期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本工程的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

为减小运营期项目噪声对周边环境及运输道路沿线敏感目标的影响，评价要求采取以下措施：

①矸石场周边设置绿化带，减小矸石场内机械设备对周边环境的影响；

②运营期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛；

③定期对车辆进行保养，淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级；建设单位对运输车辆采用全封闭箱式货车，严格限制车辆超载。

6.2.3运营期水污染防治措施分析

1）矸石场地下水污染防治措施

依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），本项目煤矸石属于规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，煤矸石场地应满足Ⅰ类场要求。具体措施如下：

①为防止雨水径流进入矸石场内，避免渗滤液量增加和滑坡，矸石场周边应设置导水渠。在雨季如果防排水系统不合理或者不通畅，会污染地下水及地表水水质，本次评价建议建设单位在每年雨季到来前应提前巡查防排水设施，及时修复问题区段，完善场地防排水系统。

②为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤坝、挡土墙等设施。场地下游设拦矸墙，场地周边设防护边坡和截排水沟；矸石堆放过程中严格执行分层碾压、覆土防护的施工工艺，采用推土机平整矸石并进行碾压，矸石堆碾压密实度要求达到70-80%，渣石堆积高度达3m后，在矸石面上部进行覆土，覆土厚度要求在0.5m以上，并进行覆土层的平整与碾压。

③在上述基础上，矸石场沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

在采取上述工程与管理措施后，矸石场表面有一定防渗能力，降水后周边汇水多沿截排水沟排泄，不会在矸石场形成冲刷及积水；场区内少量降水多沿堆坡和边坡汇集经排水涵洞排放。一般无淋溶液产生，仅在降水后一定时期内形成很少量的淋溶液，通过截洪沟和排水沟排出矸石场外，对地下水的影响很小。

2）地下水污染监控系统

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004），结合研究区地下水系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监控点。地下水监控计划见表6-1.

表6-1 地下水监控计划

| 编号 | 名称 | 方位及距离 | 作用 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南庄水井 | NE850m | 监测上游背景值 | 每两个月一次 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、As、Hg、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项。 | 利用 现有 |
| 2 | 副井场地水井 | E700m | 监测污染源处水质动态，发生事故时，用作应急抽水井 |  |  | 利用 现有 |
| 3 | 主井场地水井 | SW800m | 监测厂区下游地下水水质动态 |  |  | 利用 现有 |

上述监控结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

3）地下水应急治理措施

发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

图6-1  地下水污染应急治理程序图

①查明并切断污染源，及时探明地下水污染深度、范围和污染程度；

②依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。在布置截渗井时，可充分利用水质监控井；

③依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水，并依据各井孔出水情况进行调整；

④在突发污染事件的处理过程中，应急抽水井所抽取的地下水送至邻近污水处理站的废水处理系统进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后，全部回收利用。

⑤当地下水中的污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

综上，从地下水环境影响角度分析，在采取了严格的地下水环保措施后，本项目的建设可行。

6.2.4运营期固体废物污染防治措施

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。

本项目运营期会产生少量的生活垃圾，环评要求在值班室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定垃圾收集点地点，由环卫部门统一处理。

6.2.5运营期生态保护措施

1）生态影响工程防护措施

矸石场生态环境影响的具体防护措施如下：

①由汽车运至矸石场的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放0.3m厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；坡面每堆高5.0m建造一个马道平台，马道平台宽3m，平台上修建排水沟，防止坡面汇水冲刷平台。

②由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

③在矸石场下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

④矸石场每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1：3的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

⑤为了防止周边来水进入矸石场，对矸石场坡面造成冲刷，修建截水沟，截水沟分两侧边坡排放。

⑥矸石场在到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土，覆土厚度达到植树要求或造田要求（1.0m）。

⑦对矸石场内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

2）绿化措施

①边坡绿化

边坡采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。

①顶部平台绿化

矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。

3）生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、马道排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

本项目按照每个平台逐步封场绿化，要求在3年后完成封场绿化。典型生态恢复措施平面布置图见图6-2。

6.2.6环境风险防范措施

6.2.6.1事故防范措施

为使矸石场能稳定运行，评价提出以下矸石场风险防范的相关要求：

1）设计由有资质的正规单位进行，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

工程防洪设以50年一遇洪水频率设计，100年一遇洪水频率校核。矸石场水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

2）工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并复垦绿化的措施，矸石处边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶（ 每抬升5.0m 设一个台阶，台阶宽度3m ），每个台阶形成外高内低，在台阶上修0.4m宽，0.4m高矩形横向排水沟，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对平台覆土的冲刷。为了防止周边来水进入矸石场，对矸石场坡面造成冲刷，修建截水沟，分两侧边坡排放。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽12道，其底宽宜在l2m，深度不直＜1m。

4、基础坝及矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料采用植物护坡方式。

5、加强挡矸墙的巡视，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对矸石场进行管理和维护，严禁在矸石场周边爆破等危害矸石场安全的活动。

6、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

6.2.6.2应急预案

山西离柳鑫瑞煤业有限公司应针对本项目矸石场建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。应急预案见表6-3。

表6-3  应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：矸石场溃坝，滑坡、崩塌。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 山西离柳鑫瑞煤业有限公司应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

6.3环保投资估算

根据以上分析，对本次工程施工期和营运期环境保护投资费用估算详见表6-3。工程环保投资37.0万元，占总投资359.82万元的10.28%。

表6-4  环境保护费用估算表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石场堆存扬尘 | 矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等 | 每堆放0.3m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土厚度达到1.0m | 20 |
| 运输车辆运输扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、道路洒水 | / | 2.0 |
| 废水 | 矸石场修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过截水沟和马道排水沟排往矸石场下游 | 截水沟长588m，马道排水沟总长为516m，消力池尺寸为8.0m×5.0m×2.0m | 10 |
| 高噪设备噪声 | 减速、限制鸣笛 | / | // |
| 挡矸墙 | 矸石场沟口修建混凝土挡矸墙，挡矸墙长为37.65m，高5.2 m | 2座 | 计入工程费用 |
| 矸石场边坡绿化 | 边坡进行绿化 | / | 5.0 |
| 总投资 |  |  | 37.0 |

6.4环境保护措施

本项目环境保护措施见表6-5。

表6-5 本项目环境保护措施表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 矸石场堆存扬尘 | 矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等 | 每堆放0.3m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土厚度达到1.0m |
| 运输车辆运输扬尘 | 主井工业场地设置洗车平台，运矸汽车出场时经过洗车平台，防止泥土粘带； 限制超载、篷布遮盖、道路洒水 | / |
| 废水 | 矸石场修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过截水沟和马道排水沟排往矸石场下游 | 截水沟长588m，马道排水沟总长为516m，消力池尺寸为8.0m×5.0m×2.0m |
| 高噪设备噪声 | 减速、限制鸣笛 | / |
| 挡矸墙 | 矸石场沟口修建混凝土挡矸墙，挡矸墙长为37.65m，高5.2 m | 2座 |
| 矸石场边坡绿化 | 边坡进行绿化 | / |

第七章  环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一个重要组成部分。通过环境影响经济损益分析，对建设项目所造成的环境资源损失进行定量计算，并与建设项目的经济效益进行比较，以确定其经济上的可行性。

7.1主要经济技术指标

本项目总投资359.82万元，其中环保投资37.0万元，占总投资的10.28%。本项目主要经济技术指标见表3-2。

7.2环境影响经济损益分析

7.2.1建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目建成投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。本部分损失约0.5万

2）生产生活资料损失代价（B）

本项目已做到达标排放，排污量很少，且为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0万元/年。

3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：5.5万元/年。

7.2.2建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

1）环保工程建设投资

本项目总投资359.82万元，项目环保投资为37.0万元。

2）环保设施运行及管理费用

项目运行过程中绿化带的养护管理等费用约1.0万元。

本项目环境成本约38.0万元。

7.2.3环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

7.2.3.1直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为2.0万元。

7.2.3.2间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=0.1(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=2.1（万元/年）

7.2.4污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

7.2.4.1治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取环保投资费用15%

n——设备折旧年限，取10年。

计算得，C1＝9.25万元

7.2.4.2其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=0.37（万元/年）

7.2.4.3污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约9.62万元。

7.2.5环境经济效益

1）年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为-7.52万元。

2）效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目R/C=0.22

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.22万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

7.3环境影响经济损益分析结论

本项目总投资359.82万元，其中即环保投资为37.0万元。本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

第八章  环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

8.1.1环境保护机构设置的目的

环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对矸石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

8.1.2环境管理机构设置

环评要求企业设置本项目环保人员，负责全公司的环保管理、治理和环境监测等工作。

企业环境管理机构设置见图8-1。

矸石场负责人

专职管理人员

图8-1本项目环境管理机构图

8.1.3环保兼职人员环境保护职责

1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

6）负责突发环境事故应急预案的制定；

7） 制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

9）制定公司监测计划。

8.1.4环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本项目施工期结束后，企业应根据本项目的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展。

企业应制订的最基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》、《环境管理的经济责任制》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》等。

8.1.5环境管理计划

建设项目各阶段环境管理工作计划具体内容见表8-1。

表8-1  建设项目各阶段环境保护内容表

| 阶段名称 | 相对应的环保内容 |
| --- | --- |
| 建议书阶段 | 选址；根据拟建项目的性质、规模、厂址、环境等有关资料，对项目建成后可能造成的环境影响进行简要说明。 |
| 可研阶段 | 完成建设项目环境影响报告书的编制和送审工作，编制报告书需进行环境现状监测。 |
| 初设阶段 | 编写工程设计并对环保工程进行说明，其内容包括环保措施的设计依据，环境影响报告书审批规定的各项要求措施，防止污染的工程措施，预期效果，项目施工及运营引起的生态变化所采取的防范措施，环保投资概算等。 |
| 施工阶段 | 保护现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、震动等对居民区的污染和危害。项目竣工后，施工单位应该修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。 |
| 验收阶段 | 认真贯彻执行“三同时”制度，项目建成后，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准，建设项目在正式投产或使用前建设单位必须先负责审批的环保部门提交环保设施竣工验收报告，说明环保设施运行情况，治理效果，和达到的标准。验收合格后方可投入使用。在此期间，需进行竣工验收监测和项目“三同时”管理监测。 |
| 生产阶段 | 监督检查环保措施的执行、环保措施的运行情况、污染物的监测工作 |

8.1.6排污口规范化

矸石场入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定，排放口图形标志见图8-2。

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

图8-2 排放口的图形标志

8.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

8.2.1环境监测机构

本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

8.2.2环境监测计划

评价提出的本项目环境监测计划见表8-2。

表8-2  本项目监测计划

| 项目 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 矸石场上游背景值监测井（南庄水井）、矸石场下游污染扩散监测井（副井场地水井、主井场地水井） | pH值、氨氮、NO3-N、NO2-N、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等21项。 | 1次/年 |

8.3环境保护措施及污染物排放

本项目污染物排放清单一览表见表8-3。

表8-3    污染物排放清单一览表

| 类别 |  | 污染物名称 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矸石场 | 堆存作业扬尘 | 矸石及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等； 场内设洒水车，场内裸露地表定时清扫及洒水； | / |  | 1.01 | 无 | 全时段 | 不设排污口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 |
|  |  | 运输扬尘 | 主井工业场地设置洗车平台，运矸汽车出场时经过洗车平台，防止泥土粘带；限制超载、采用箱式汽车或篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等 | / |  | 0.94 | 无 |  |  |  |
| 废水 | 雨水 | --- | 填充场地修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过排往场址下游 | 排出场外 |  |  |  | 全时段 |  | / |
|  | 施工废水 | SS | 5m3的集水沉淀池收集 | 回用于场地洒水 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 填埋作业 | 运输车辆 | 合理安排运输车辆的运输时间和路线计划，低速平稳行驶，禁止随意鸣笛； 选用低噪声的施工作业设备 | 厂界达标排放 |  |  | 无 | 全时段 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  |  | 填埋设备 | 合理安排施工时间； 选用低噪声的施工作业设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 施工过程中产生的土石 |  | 用做矸石填充层间覆土 | / | 0 |  | / | 全时段 |  | / |
|  | 场地剥离的表土 |  | 用于覆土 | / | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集环卫部门统一处理 | / | 少量 |  | / |  |  |  |
| 生态 |  | 挡矸墙 | 矸石场沟口修建混凝土挡矸墙2座，挡矸墙长为37.65m，高5.2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矸石场封场绿化 | 覆土结束后，对堆矸形成的坡面采用拱形浆砌片石骨架内客土绿化。草种选用披碱草进行撒播。 矸石场顶面进行平整后，平台顶部植树采用客土坑栽方式，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。考虑到新土壤肥力不足，先种植草灌植物，随着土层肥力提高，然后改种乔木树种。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。树坑的几何尺寸为0.8m×0.8m×0.8m，底部0.5m。 |  |  |  |  |  |  |  |

第九章  环境影响评价结论

9.1建设项目基本情况

本项目位于副井工业场地的西侧约800m处的沟道内，地理坐标为：东经110°53'57.26″，北纬37°37′35.19″。矸石场分为两支沟，地形标高为893m左右，长约200m，宽约73m。总占地面积为1.46hm2，沟道大致呈南-北走向，北高、南低，最高点位于沟头处标高890m，最低点位于沟口处，两沟口标高为865m，矸石场汇水面积为0.29km2。矸石沟沟内主要为杂草、灌木，植被零散，植被以草地为主。

当堆矸高程达到890m时，矸石场总库容量为36.5万m3，考虑表面覆土7.3万m3，实际堆放矸石库容为29.2万m3。本矿矸石产生量为4.8万t/a，矸石密度为1.6t/m3，松散系数为1.33，矸石场服务年限为8.22年。矸石场渣矸高度从865m-890m，堆渣总高度为25m。

本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、排水工程、边坡防护工程、覆土绿化工程。

9.2评价区环境质量现状评价

9.2.1环境空气质量现状评价

本次评价引用山西新离柳鑫瑞煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收监测中的数据，监测单位为山西榆航环境监测有限公司，监测日期为2018年5月17日～5月23日。监测点位苏家坡村、白家峁村、任家山、大庄村。根据监测资料，评价区内各环境空气监测因子均未超过标准限值，环境质量现状较好。

9.2.2地表水环境质量现状评价

本项目距离最近的地表水为西7.2km处的湫水河，本次评价未收集地表水环境质量现状数据。

9.2.3地下水质量现状评价

本次评价利用《山西离柳鑫瑞煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收调查报告》中的数据，监测单位为山西榆航环境监测有限公司，监测时间为2018年5月18日。同时委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对本项目进行了补充监测。

由监测结果可知，现状监测的7个水井中，除副井工业场地深井和主井工业场地深井硝酸盐超标外，其余各指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

硝酸盐超标主要是由当地的地质条件引起的。

9.2.4噪声质量现状评价

本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年6月22日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测点位为四个场界，昼、夜各1次。

由监测结果知，4个监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008) 2类标准值的要求。

9.3污染物排放情况分析

本项目大气污染物为无组织扬尘；项目运营期无生活废水产生。此外，矸石场运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，矸石场上游及周边汇水可以通过截水沟和马道排水沟排往矸石场下游。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。

9.4环境影响分析

9.4.1环境空气影响分析

项目选址和场区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放。评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

9.4.2水环境影响分析

项目运营期无生活废水产生。此外，矸石场运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，矸石场上游及周边汇水可以通过截水沟和马道排水沟排往矸石场下游。

9.4.3声环境影响分析

本项目运营后，在采取环评规定的污染治理措施的情况下，项目施工期及运营期噪声对周边环境的影响很小。

9.4.4固体废物环境影响分析

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。项目生活垃圾在值班室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于生活垃圾回收指定地点，由村委统一处理，固废排放不会对区域环境产生影响。

9.4.5生态环境影响分析

本项目为临时矸石场建设项目，随着矸石场的投入运营，边坡和平台覆土、绿化之后，生态环境较从前得到改善，因此对生态环境的影响不大。

9.5公众参与

本次评价公众参与调查使用了发放调查表、随机走访方式进行。第一次信息公开在委托环评单位后，建设单位于2018年5月11日向公众进行信息公开，信息公开选取在评价区域内受影响村庄苏家坡村和南庄村2个村庄的信息栏张贴信息资料的形式进行公示，信息公开时间为10个工作日。

第二次信息公开在环评报告编制完成后进行，建设单位于2018年6月15日－6月28日（10个工作日）在山西离柳焦煤集团网站上向公众公开项目实施后可能对环境造成的影响及项目采取的环保措施。同时，建设单位提供了该项目环境影响报告书的简本以备公众查阅。

在第二次公示期间，建设单位对评价范围受影响村庄苏家坡村和南庄村进行了公众参与调查，根据调查和访谈的情况，100%的公众对本项目的建设持赞同意见或无意见，公众无反对意见。

评价认为山西离柳鑫瑞煤业有限公司变更临时矸石场项目符合国家和山西省产业政策，建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

9.6环境保护措施分析

本项目总投资359.82万元，本次环评规定了项目施工及运行过程中的各项噪声、扬尘、水环境污染等防治措施，同时针对生态影响提出了工程和植被措施，最终确定的环保投资为37.0万元，占总投资的10.28%。

9.7环境损益分析

本项目总投资359.82万元，其中即环保投资为37.0万元。本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

9.8环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

9.9总结论

综上所述，本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背临县城市总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西离柳鑫瑞煤业有限公司变更临时矸石场项目是可行的。