建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：临县2021年农村公路建设项目

建设单位（盖章）：   临县交通运输局   
编制日期：          2021 年 9 月     

中华人民共和国生态环境部制

目  录


1一、建设项目基本情况


9二、建设内容


37三、生态环境现状、保护目标及评价标准


57四、生态环境影响分析


65五、主要生态环境保护措施


73六、生态环境保护措施监督检查清单


75七、结论




附表：1、编制单位和编制人员情况表
         及编制主持人职业资格证书复印件

附件：1、环境影响专项评价（噪声、生态）

2、环评委托书

3、临县行政审批服务管理局，临审管（投资）发[2021]42号文

4、临县自然资源局，临自然资函[2021]82号文

5、监测报告，绿澈环保（2021）字 第（1968）号
附图：1、项目地理位置图
2、现场踏勘摄图

3、青凉寺乡集中供水水源地保护区划分图
4、前麻峪至梁家会线路走向图
5、太坪沟旅游公路线路走向图

6、前麻峪至梁家会线平纵断面图

7、太坪沟旅游公路平纵断面图
8、临县生态功能区划图

9、临县生态经济区划图
另附：1、技术审查意见

2、补充修改索引

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	临县2021年农村公路建设项目

	项目代码
	2108-141124-89-01-950469

	建设单位联系人
	马建生
	联系方式
	13513584346

	建设地点
	山西省吕梁市临县境内，具体见附图1

	地理坐标
	前麻峪—梁家会线：

起点E 110度58分57.244秒，N 37度58分5.128秒
1#弃渣场：E 110度56分11.575秒，N 37度58分30.387秒
终点E 110度49分28.412秒，N 38度1分27.249秒
太坪沟旅游公路：

起点E 111度1分27.749秒，N 38度3分53.888秒
2#弃渣场：E 110度55分56.327秒，N 38度6分57.184秒
终点E 110度51分17.308秒，N 38度7分30.541秒

	建设项目

行业类别
	52--130等级公路
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	26000（临时用地）/75.953

	建设性质
	□新建（迁建）

改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	临县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	临审管（投资）发[2021]42号

	总投资（万元）
	20807.4233
	环保投资（万元）
	1180

	环保投资占比（%）
	5.67%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否

□是：                             

	专项评价设置情况
	声环境影响专项评价：公路涉及环境敏感区（以居住为主要功能的区域）的项目；

生态环境影响专项评价：涉及环境敏感区（天然林—临县紫金山国营林场）的项目。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《临县县城总体规划（2010-2030年）》符合性分析

根据《临县县城总体规划（2010-2030年）》，规划区范围为：临泉镇除郭家沟、薛家焉以外的全部行政区域；现安业乡的全部行政区域；木瓜坪乡的榆林、马家庄、王家坪、张家沟、马家湾等村委会的全部行政区域；城庄镇的城庄村、阳宇会、西会、西园子、上城庄、大有头、东柏村等村委会的全部行政区域，城市规划区面积268km2。

规划确定县城建设范围为北至城庄乡镇区范围，南至安业善庆峪大桥以北，东西分别至东西两侧的山根缓坡处，用地包括临泉镇、城庄镇和安业乡的镇区范围以及木瓜坪乡的镇区范围和部分村庄用地，近期建设规划年限为2010—2015年，人口规模为14.8万，用地规模为917.6公顷，人均62平方米。近期建设规划范围为中心城区与城北城南片区连片发展，向南到暖泉村，向北到黄白塔村，东西到两侧的山根。城庄片区近期建设范围为迎宾大道西侧部分用地以及城庄镇镇区的改造与完善。安业片区近期建设范围主要为湫水河以东的安业村用地和湫水河以西前后青塘村的部分用地。规划期末，人口规模为20.44万人，城市建设用地规模1522.78公顷，人均74.5平方米。

本项目为临县2021年农村公路建设项目，项目涉及建设内容除部分路段为县城现状道路外，其余均不在临县县城规划范围内。项目的实施，是临县建设美丽乡村和发展旅游的需要，同时完善了路网结构，提高公路网的通行能力和应急保障能力，改善沿线经济社会发展和居民生产、生活条件，方便沿线人民群众出行。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”的符合性分析

根据环境保护部2016年7月15日发布的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。本次评价根据《吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》进行符合性分析。
（1）生态保护红线

本项目为旧路改造项目，在原有道路基础上进行升级改造，不产生新增用地，因此，项目的建设符合生态保护红线的划定原则。
（2）环境质量底线

根据声环境质量现状监测数据，项目前麻峪至梁家会项目和太坪沟旅游公路项目沿线各声环境监测点昼、夜间噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和1类标准限值要求。

本项目为农村公路改造项目，运营期不产生固废，产生的废气较少，交通噪声经采取措施后可达标排放。项目的建设具有改善区域环境空气、地表水环境质量、生态环境的作用。因此，项目的建设符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

本项目施工期采用材料主要为砂石、水泥、沥青、钢材、水等，资源消耗较少，利用率高，满足资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求。依据《山西省吕梁市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》要求，本项目不属于国家规定的市场准入负面清单制度中禁止准入类和限制准入类项目。
2、产业政策符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类——鼓励类中二十四、公路及道路运输（含城市客运）中：“12、农村公路建设”，符合国家产业政策。

3、水源地

临县共有23个已划定保护区范围的供水水源地和1个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜坪乡集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、青凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。
本项目前麻峪至梁家会线途径青凉寺村，据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，青凉寺乡集中供水水源地保护区划定情况见表1-1。青凉寺乡集中供水水源原为泉水出露，后在泉水附近凿井建成，含水层介质为三叠系砂岩，为潜水井。井深为8m，取水量为40m3/d。
表1-1   青凉寺乡集中供水水源地保护区划定情况
水源地
名称
服务
对象
地理坐标
一级保护区
二级保护区
半径（m）
半径（m）
青凉寺乡集中供水水源
青凉寺村
E 110°49′347.5″

N 37°59′10.0″

上游200m，下游100m，宽200m

一级保护区上游外延800m，宽200m

经调查，前麻峪至梁家会线位于青凉寺乡集中供水水源西侧95m处，青凉寺乡集中供水水源地保护区划分见附图3。

根据水源地保护区划分图，项目建设内容中前麻峪至梁家会线部分路段位于青凉寺乡集中供水水源地二级保护区范围内。由于本项目为农村现有道路改造项目，该段原为临县境内省道104（太克线）其中一段，因在“十二五规划”期间全线升级改造为国道339线，路线走廊发生改变，现作为一条临县境内的县乡路使用。原有公路修建于1994年，公路穿越青凉寺乡集中供水水源地二级保护区属于历史遗留问题。

根据中华人民共和国生态环境部办公室《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函[2019]647号）中就县级地表水型集中式饮用水水源保护区内存在的原有历史遗留问题进一步明确整治要求：“饮用水水源二级保护区内跨越水体或沿河、沿湖（库）的县级及以上道路、桥梁，应根据实际情况在穿越路段两段设置交通警示牌和宣传牌，原则上禁止有毒有害物质和危险化学品运输。确实无法禁止的，应建设防撞栏和桥面径流收集系统等应急防护工程，有效防范和降低交通事故造成的突发环境事件可能对饮用水水源水质安全的影响。”

本次改造穿越水源地二级保护区路段仅对路面工程进行改造，施工期加强环境管理，严格控制施工范围，施工弃渣及时清理，严禁施工弃渣和废水排入河道范围。同时，运营期在穿越路段两端设置交通警示牌和宣传牌，并禁止有毒有害物质和危险化学品运输。经采取上述措施后项目的建设不会对青凉寺乡集中供水水源地产生大的影响。

项目涉及的其他工程建设内容均不在集中供水水源的保护区范围内，故不会对沿线集中式饮用水水源产生影响。
4、大度山景区

大度山大善寺位于临县北部地区，海拔1882米面积6600多公顷。东临城庄、白文、罐头。南至青凉寺，梁家会。西接雷家碛、开化。北与兴县蔡家会交接。距离临县县城30多公里。临县文物旅游局于2010年12月2日确定大善寺为县级文物保护单位。

大度山大善寺始建于汉代，曾是一座享有盛名唯一的儒、释、道三位一体的古寺院，是陕西、山西、内蒙古旅游观光的圣地。这里山势俊秀，东南的紫金山，西南的天子城(佛楼寺古址)正东的玉家山，东北的天台山，西北教朋崖山，大度山四山环绕，号称“小五

台山”，这里奇景独特，神秘诱人，清澈的饮马池、古怪的拴马桩、神奇的“马王庙”、险要的古神路、头天门、二天门、三天门、一对形象石狮、“龟蛇斗智”、九龙出洞。鸽子崖的鸽子寺、石棋盘、石狮、石虎、百鱼、石龟、朱沙洞、万佛洞，处处景物，望之近，走之远，都有着深远的人文景观和现实的自然景观，看后真能令人心旷神怡，有超凡脱俗的圣境之感。

大度山景区气候四季分明，凉爽湿润。整个森林覆盖率为 72%。各种树木三十多种花草丛林齐全。各种野生禽鸟二十多种，各种名贵药材四十多种。这里的草木、山、石、水、土、奇特古怪、常年朝圣取药治病的游客络绎不绝，可见此地物华天宝，人杰地灵。

本项目中太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路的 K17+500~K19+900段位于该景区内，终点位于大度山山顶，同时，景区位于临县紫金山国营林场内。项目道路改造沿景区内现有走廊带进行拓宽，不涉及林场及景区内占地，不新增建设用地，因此，项目的建设符合林场及景区的保护要求，不会对林场及景区内植被造成大的影响。




二、建设内容

	地理位置
	本项目为临县2021年农村公路建设项目，建设内容包括乡镇通三级路项目、资源路产业路项目、县乡公路改造、自然村通硬化路以及危旧桥改造项目，涉及各项目建设地点位于山西省吕梁市临县各乡镇境内。

其中前麻峪至梁家会项目起点位于临县临泉镇前麻峪村东侧麻峪东街与太和北路交叉口，终点止于青凉寺乡梁家会村西侧，与既有G339线平面交叉，线路走向见附图4。
太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路项目起点位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有岢大线相交处，终点止于临县紫金山国营林场内的大度山顶，线路走向见附图5。

	项目组成及规模
	临县2021年农村公路建设项目建设总里程75.953公里，包括乡镇通三级公路1条（前麻峪－梁家会线）全长22.8公里；资源路产业路1条（太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路），全长19.9公里；县乡公路改造1条（张阳会－牛家墕线），全长0.12公里；自然村通硬化路12条全长33.133公里，（其中孙家岔－上王家圪垛（碾则墕－上王家圪垛）长3.524公里、雷曲线－刘家坪线长1.44公里、兔八线－元条棱线长7.08公里、吴家湾－苛大线长4.12公里、大乔家坪－木家里线长2.07公里、侯家沟－树家山线主线长2.33公里，支线长0.84公里、任许线－马家山线长4.2公里、李家局－虎山村线长1.019公里、沿黄路至寨甲长2.08公里、薛家塔至高家坪长4.08公里，兔坂镇岔沟村通道路建设项目长0.25公里、大禹乡岩头村通道路建设项目长0.1公里）；危旧桥隧改造5处（问家峁桥、石白头1号桥、三岔沟桥、沈家沟桥、武家湾2号桥，其中武家湾2号为拆除重建，其余进行维修加固处理）。项目建设内容包括路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等。

具体项目组成详见下表2-1。

表2-1   项目组成一览表

类别

建设名称

建设内容

备注

主

体

工

程

乡镇通三级路项目

前麻峪至梁家会项目

项目起点位于临县临泉镇麻峪村东侧麻峪东街与太和北路交叉口，终点止于青凉寺乡梁家会村西侧，与既有国道339线平面交叉，路线全长22.8公里。本次改造维持原旧路三级公路技术标准，主要对路面、排水和安防进行改造，路基宽度7.5米（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2），新建桥涵设计汽车荷载等级为公路—II级，其余指标按相关标准规范执行。
改造

资源路产业路项目

太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路

项目起点位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有岢大线相交处，终点止于临县紫金山国营林场内的大度山顶，路线全长19.9公里。本项目为拓宽改造项目，其中K0+000~K17+700段（起点至大度山沟底）采用三级公路标准设计，设计车速30km/h，路基宽度为7.5m（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2）；K17+700～K19+900段（大度山沟底至大度山景区入口）为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，考虑为减少对林场生态植被破坏，该段维持原路平纵面不变，仅对局部急弯进行改善，路基宽度按照原走廊带拓宽至7.5m。全线新建桥涵设计汽车荷载等级为公路—II级，其余指标按相关标准规范执行。
改造

县乡公路改造

张阳会至牛家墕项目
项目起点位于临县雷家碛乡张阳会村南侧，与国道339平面交叉，终点止于张阳会村委会北侧，路线全长0.12公里，主要为旧路面改造，维持原平纵指标，项目采用20km/h的四级公路技术标准，路基宽度4.5米（行车道3.5m+土路肩0.5m×2）。汽车荷载等级为公路—II级，其余指标按相关标准规范执行。
改造

自然村通硬化路
自然村通硬化路本次改造维持原农村公路标准，主要对路面、排水和安防进行改造。李家局至虎山村线设计速度采用20km/h，路基宽度采用8.5m；其余项目均采用设计速度15km/h，路基宽度4.5m，择地形条件设置错车道。新建设计汽车荷载等级为公路—II级，其余指标按相关标准规范执行。

改造

危旧桥改造项目
其中武家湾2号桥为拆除重建，新建桥涵设计汽车荷载等级为公路—II级，其余进行维修加固处理。
改造

辅助工程
征地及拆迁

项目为旧路改造工程，在原有道路基础上进行升级改造，不产生新增用地和拆迁
取土场

不设取土场
弃渣场

项目拟在前麻峪-梁家会线桩号K4+250右侧设置1#弃渣场，占地类型为荒地，占地面积约16000m2，可弃土石6万余方，满足弃渣要求；拟在太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路桩号K11+450右侧设置2#弃渣场，占地类型为荒地，占地面积约10000m2，可弃土石5万余方，满足弃渣要求。

施工营地

项目不设施工营地，租赁道路沿线村民民房安排施工人员食宿；项目临时占地主要是筑路材料、临时料场堆放场所以及施工机械临时停放场所，均设置在项目公路永久占地范围内。

施工便道

项目施工物料、土方等运输均利用项目现有道路及周边乡村道路，不设施工便道。

其他临时工程

项目桥梁预制件、沥青混凝土、水稳碎石、商品混凝土等均外购，不设拌和站
环保工程

施工期

废气

设置围挡、洒水措施、防尘布苫盖、洗车平台、密闭运输等

废水

生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施

固废

生活垃圾利用沿线村庄现有垃圾收集设施；建筑垃圾尽量回用，不可利用的集中清运至临县建筑垃圾填埋场处置
噪声

限制施工时间，采取低噪声的施工机械；车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输

生态
临时占地施工结束后及时进行生态恢复

运营期

废气

①加强路面的养护及维护，减少塞车现象发生；②设减速慢行标志；③道路定期清扫、洒水。

噪声

敏感路段禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理；小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村距离道路较近的住户安装双层隔声门窗
生态
加强道路两侧绿化

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定：本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。本项目属于名录中五十二、交通运输业、管道运输业中130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）。项目建设内容中的县乡公路改造、自然村通硬化路以及危旧桥改造项目均属于四级公路改造，名录中均未做规定。故本报告重点对名录中规定的乡镇通三级路项目和资源路产业路项目进行环境影响评价。
1、乡镇通三级路项目

临县2021年农村公路建设项目乡镇通三级路共一个项目：前麻峪-梁家会线项目。旧路建于1994年，起点位于临县临泉镇前麻峪村东侧麻峪东街与太和北路交叉口，终点止于梁家会村西侧，与既有国道339线平面交叉。该段原为临县境内省道104（太克线）其中一段，因在“十二五规划”期间全线升级改造为国道339线，路线走廊发生改变，现作为一条临县境内的县乡路使用。该路地处山岭重丘区，设计标准为三级公路。路基宽度7.5m，路面宽度6.5m受地形限制，现有道路部分山区路段坡急弯陡，平纵线型差，安全隐患多，影响行车安全。当前路面为沥青混凝土路面。2012年对兔坂镇至克虎大桥段即（S104）K223+000-K238+150段进行了路面改造。

（1）路线起终点及走向

本项目起点位于临县临泉镇麻峪村东侧麻峪东街与太和北路交叉口，随后路线沿麻峪东街一路向西，先利用既有桥梁跨过湫水河，在向西依次经过麻峪村、郭家岔村，此后路线沿省道104线（太克线），先下穿呼北高速，再依次经过后月镜村、泥沟村、师庄村、槐树坪村、青凉寺、白家沟村、下白塔村，终点至于青凉寺乡梁家会村西侧，与既有国道339线平面交叉，路线全长22.8公里，路基宽度为7.5m（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2），采用30km/h的三级公路技术标准。本项目主要是路面改造工程，重点对既有60米短隧道宽度不足问题和师庄小桥位于S型曲线、排水、安防等安全隐患进行改善。前麻峪至梁家会线平纵断面图见附图6。

（2）路基

本项目路基宽度为7.5m（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2），主要对既有路基的坑洞等病害进行挖除重新回填碾压处理，并增设边沟、防护等设施。

（3）路面

路面结构层分以下两种情况：

①过村路段：挖除旧路面路面后，采用5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm 水稳碎石基层+20cm水稳碎石底基层结构形式；

②其余路面结构较完好的路段，在原有路面上加铺5cm中粒式沥青混凝土

面层+20cm水稳碎石基层；既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害，挖除并采用水稳碎石修补后，加铺5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水稳碎石基层。

（4）桥涵

全线共设有桥梁15座，其中旧桥完全利用4座，新建桥梁1座，旧桥桥面及护栏维修加固10座。新建桥梁结合项目桥址区的地质、水文、施工条件、和造价等因素，师庄村小桥采用2-13m预应力混凝土空心板结构，具体如下表：

表2-2   桥梁设置一览表

序号

中心桩号

桥宽（m）

孔跨

（孔-m）

桥梁全长（m）

上部

结构

桥台结构形式

备注

1

K2+300
7.5

1-10

12.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

2

K5+800

9.0

2-10

25.5

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

3

K12+550
7.5

1-6

16.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

4

K13+455
8.5

2-13

42.0

装配式预应力混凝土空心板桥

U型台

新建

5

K13+950
7.5

2-13

33.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

6

K14+240
7.5

1-12

18.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

7

K14+960
7.5

1-8

16.0

拱桥

U型台

旧桥利用

8

K15+665
7.5

1-13

21.0

板桥

U型台

旧桥利用

9

K16+990
7.5

1-20

27.0

拱桥

U型台

旧桥利用

10

K17+110
7.5

1-13

32.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

11

K17+500
7.5

2-13

40.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

12

K19+290
7.5

1-5

10.0

板桥

U型台

旧桥利用

13

K20+470
7.5

1-16

30.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

14

K21+490
7.5

2-13

36.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

15

K22+590
9.5

3-6

28.0

拱桥

U型台

防撞墙拆除重建

涵洞共75道，分为拆除重建、清淤利用两类，其中清淤利用63道，拆除重建1-2m石拱涵3道，总长33m，拆除重建1-4米石拱涵1道，总长15m，拆除重建1-1.5米钢筋混凝土圆管涵 8 道，总长72m。

（5）交叉

全线共设置平面交叉4处，设置接入口共8处，形式均为加铺转角式；本项目全线共设置立体交叉2处，其中K5+000处为下穿呼北高速（利用）；K11+090新建跨线桥一座，采用3-30m预应力混凝土T梁结构。

（6）建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长22.8公里。主要工程有路基土石方3.97万方，路基排水工程13.005千立方米，防护工程5.154千立方米，沥青混凝土路面168.85千平方米，桥梁工程343.5米/14座（完全利用、新建防撞墙），小桥42米/1座（新建），涵洞75道（清淤利用63，拆除重建12道），平面交叉12处，分离式立体交叉2处，安全设施22.8公里。

2、资源路产业路项目

临县2021年农村公路建设项目资源路旅游路共一个项目：太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路。

旧路建于2008年，起点位于小马坊村西侧，与既有省道218线（岢大线）平面交叉，终点位于大度山风景区，建设标准为四级公路，路基宽5.5米，路面宽4.5米。K0+000~K17+700段除经过太平水库时部分路段平面指标较差外，其余平纵面线形基本达标，K17+700~K19+900段入口为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，因地处山岭位置，该段相对高差300米。该段旧路路面为水泥混凝土路面，路面状况较差，仅部分路段路面完整，其他路段路面均有不同程度的坑槽、裂缝、板破碎、露骨等现象。该段路基完好，路基宽度为5.5米。沿线安防排水设施不完善。

K17+700～K19+900段受地形条件限制，同时根据该段道路实际功能和定位，平纵面线形维持原旧路指标，仅将路基按原走廊带拓宽至7.5m，对路面宽度不足处采用单侧加宽，在路基挖方处增设边沟，填方处设置排水沟以满足排水需求。将其原路面结构可利用部分在纵坡设计时严格控制，利用为路面基层。原有排水安防设施可以利用的予以修复，破损严重予以拆除新建，同时为保证改段道路行车安全，在急弯、缓坡等危险性较大位置增加相应护栏、减速标志、标线等安全防护设施。

（1）路线起终点及走向

项目起点K0+000位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有省道218线（岢大线）平面交叉，随后路线跨过湫水河，再向西经太坪村，沿太平水库东侧布线，经王家庄村、侯家崖村、武家坪村，此后路线向西北方向沿既有旧路至大度山风景区，终点位于临县紫金山国营林场内的大度山顶。路线全长19.9公里，路基宽度为7.5m（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2）。本项目为拓宽改造项目，K0+000~K17+700段采用30km/h的三级公路技术标准，K17+700~K19+900段入口为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，受地形条件限制，考虑为减少对林场生态植被破坏，同时根据该段道路实际作用和定位，路基拟按照原走廊带拓宽至7.5m，维持原纵坡不变。太坪沟旅游公路平纵断面图见附图7。

（2）路基

本项目路基宽度为7.5m（行车道3.25m×2+土路肩0.5m×2），全线对既有路基的坑洞等病害进行挖除重新回填碾压处理，K17+700~K19+900段对路基宽度不足位置进行拓宽改造，并增设边沟、防护等设施。

（3）路面

对既有路面的破损、裂缝等病害位置挖除，重新加铺路面，对于坑槽等病害，采用水稳碎石进行修补。

路面结构层分以下四情况：

①K0+000~K17+700段过村路段，挖除旧路面路面，采用5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水稳碎石基层+20cm水稳碎石底基层结构形式；

②K0+000~K17+700段其余路面结构较完好的路段，在原有路面上加铺5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水稳碎石基层；路面有破损、坑槽、裂缝等病害，挖除后采用水稳碎石修补，加铺5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水稳碎石基层；

③K0+000~K17+700段路面宽的不足处，拓宽处理，路面结构层采用5cm中粒式沥青混凝土面层+20cm水稳碎石基层+20cm水稳碎石底基层结构形式；

④K17+700~K19+900段纵坡较大，该段路面拓宽位置结构采用：18cm水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层。

（4）桥涵

全线共设有桥梁6-20空腹时石拱桥1座，桥连全长136m，参照评定结果及项目设计情况对桥梁构造进行完善，改造桥面铺装和修补钢筋混凝土防撞墙，提高桥梁的使用性能及通行能力。

涵洞共62道，分为拆除新建、清淤利用两类。其中清淤利用38道，拆除新建1-2m石拱涵4道，总长44m，拆除新建1-4米石拱涵2道，总长24m，拆除新建1-1.5米钢筋混凝土圆管涵18道，总长162m。

（5）交叉

全线共设置平面交叉1处，共设置接入口11处，形式为均加铺转角式。共设置立体交叉1处，K5+360处下穿呼北高速（利用）。

全线与天然气管线交叉7次，共设7道4×2m的管线保护涵，总长105米。

（6）建设规模

本项目建设主要内容包括：路基拓宽、路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长19.90公里。主要工程有路基土石方18.54万方，路基排水工程12.775千立方米，防护工程19.95千立方米，沥青混凝土路面130.01千平方米，水泥混凝土路面18.17千平方米，涵洞62道（清淤利用38道，拆除新建24道），平面交叉12处，管线交叉7处，安全设施19.9公里。

3、县乡公路改造

临县2021年农村公路建设项目县乡公路改造共一个项目：张阳会-牛家墕线。旧路位于吕梁市临县雷家碛乡张阳会村南侧，与国道339平面交叉，终点止于张阳会村委会北侧。现状为巷道，道路两侧房屋密集。全长0.12公里。该段旧路为砂石路面，平整度差，路面状况极差，路基宽度为3.5米。沿线无排水及安防设施。

（1）路线起终点及走向

本项目起点位于临县雷家碛乡张阳会村南侧，与国道339平面交叉，终点止于张阳会村委会北侧。路线全长0.12公里，主要为旧路面改造，维持原平纵指标，项目采用20km/h的四级公路技术标准，路基宽度4.5米（行车道3.5m+土路肩0.5m×2）。

（2）路基

本项目路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2）。

（3）路面

本项目路面结构层采用挖除旧路面后加铺18cm水泥混凝土路面+15cm沙砾垫层结构形式。

（4）交叉工程

全线共设置平面交叉1处，形式为均加铺转角式。

（5）建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程及安全防护措施等。路线全长0.12公里，主要工程有水泥混凝土路面0.58千平方米，安全设施0.12公里。

4、自然村通硬化路

临县2021年农村公路建设项目自然村通硬化路共12个项目：孙家岔-上王家圪垛（碾则墕-上王家圪垛）长3.524公里、雷曲线-刘家坪线长1.44公里、兔八线－元条棱线长7.08公里、吴家湾－苛大线长4.12公里、大乔家坪－木家里线长2.07公里、侯家沟－树家山线主线长2.33公里，支线长0.84公里、任许线-马家山线长4.2公里、李家局-虎山村线长1.019公里、沿黄路至寨甲长2.08公里、薛家塔至高家坪长4.08公里，兔坂镇岔沟村通道路建设项目长0.25公里、大禹乡岩头村通道路建设项目长0.1公里。自然村通硬化路本次改造维持原农村公路技术标准，主要对路面、排水和安防进行完善设计，考虑到李家局-虎山村线有大型车辆通行，设计速度采用20km/h，路基宽度采用8.5m（行车道3.25m×2+土路肩1.00m×2），其余项目项目设计速度采用15km/h，路基宽度采用4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2）。并且单车道道路每隔300米增设错车道。
（1）孙家岔-上王家圪垛（碾则墕-上王家圪垛）

旧路位于吕梁市临县刘家会镇。旧路建于2007年，为村道，路基宽度3.5m。

原路面为水泥混凝土路面，旧路路面破损严重，达80%以上；旧路路基有2处坑洞。沿线无排水安防设施。

①路线

本项目起点位于碾则墕，终点止于上王家圪垛村，路线全长3.524公里，包含错车道11处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），对既有路基的坑洞等病害进行回填混凝土处理，并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、既有路面有坑槽等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉3处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施。路线全长3.524公里，主要工程有路基排水工程0.2613千立方米，防护工程0.303千立方米，水泥混凝土路面18.09千平方米，平面交叉3处，安全设施3.524公里。

（2）雷曲线-刘家坪线

旧路位于吕梁市临县曲峪镇。旧路建于2008年，为村道，路基宽度3.5m。K0+000~K1+140为土路；K1+140~K1+440为混凝土路面，此段路面有多处坑槽及裂缝。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于雷曲线，终点止于刘家坪，路线全长1.44公里，包含错车道4处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层为：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、原路面宽度不足处，拓宽位置路面结构层为18cm水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层；

c、既有路面有坑槽等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉2处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长1.44公里，主要工程有路基排水工程0.0813千立方米，防护工程0.05千立方米，水泥混凝土路面8.6千平方米，平面交叉2处，安全设施1.44公里。

（3）兔八线－元条棱线

旧路位于吕梁市临县兔板镇。旧路建于2006年，村道，路基宽度3.5m。原路面为水泥混凝土路面，旧路路面破损严重，全线裂缝、坑槽、露骨严重，路面平整度差；旧路路基有2处坑洞。沿线无排水设施，部分路段设置有混凝土防撞墙。

①路线

本项目起点位于兔八线，终点止于元条棱，路线全长7.08公里，包含错车道21处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），对既有路基的坑洞等病害进行回填混凝土处理，并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉4处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长7.08公里。主要工程有路基排水工程0.467千立方米，防护工程0.686千立方米，水泥混凝土路面36.32千平方米，平面交叉4处，安全设施7.08公里。

（4）吴家湾－苛大线

旧路位于吕梁市临白文镇，建于2008年，村道，路基宽度4.5m。原路面为水泥混凝土路面，旧路路面破损严重，达65%以上。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于吴家湾，终点止于苛大线，路线全长4.12公里，包含错车道12处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道4.5m）。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉1处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程及安全防护措施；路线全长4.12公里。

主要工程有水泥混凝土路面22.12千平方米，平面交叉1处，安全设施4.12公里。

（5）大乔家坪－木家里线

旧路位于吕梁市雷家碛乡，建于2009年，村道，路基宽度3.5m。原路面K0+000~K0+650为水泥混凝土路面；K0+650~K2+070无路面；旧路路基有2处坑洞。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于大乔家坪，终点止于木家里，路线全长2.07公里，包含错车道6处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），对既有路基的坑洞等病害进行回填混凝土处理，并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、原路面宽度不足处，拓宽位置路面结构层为18cm水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层；

c、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉3处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长2.07公里。主要工程有路基排水工程0.373千立方米，防护工程0.255千立方米，水泥混凝土路面9.15千平方米，平面交叉3处，安全设施2.07公里。

（6）侯家沟－树家山线

旧路位于吕梁市临县大禹乡，建于2008年，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，路面破损严重，达70%以上；支线无路面结构，

为土路。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于侯家沟，终点止于树家山，主线长2.33公里，包含错车道7处，支线长0.84公里，包含错车道2处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、原路面宽度不足处，拓宽位置路面结构层为18cm水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层；

c、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉3处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长3.17公里。主要工程有路基排水工程0.526千立方米，防护工程0.424千立方米，水泥混凝土路面11.67千平方米，平面交叉3处，安全设施3.17公里。

（7）任许线-马家山线

旧路位于吕梁市临县三交镇，建于2006年，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，水泥板多处裂缝；旧路路基有3处坑洞。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于任许线，终点止于马家山，路线全长4.2公里，包含错车道12处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），对既有路基的坑洞等病害进行回填混凝土处理，并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、原路面宽度不足处，拓宽位置路面结构层为18cm水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层；

c、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉2处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长4.2公里。主要工程有路基排水工程0.989千立方米，防护工程0.573千立方米，水泥混凝土路面20.17千平方米，平面交叉2处，安全设施4.2公里。

（8）李家局-虎山村线

旧路位于吕梁市临县三交镇，建于,2009年，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，路面破损严重，路面平整度差。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于李家局村，终点止于虎山村，路线全长1.019公里。

②路基

路基宽度为8.5m（行车道3.25m×2+土路肩1m×2），并增设边沟、防护等设施。

③路面

挖除原有水泥路面，重新加铺5cm厚中粒式沥青混凝土面层+20cm厚水泥稳定碎石基层+20cm厚水泥稳定碎石底基层。

④交叉工程

全线共设置平面交叉2处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长1.019公里。主要工程有路基排水工程0.558千立方米，防护工程0.212千立方米，沥青混凝土路面8.68千平方米，平面交叉2处，安全设施1.019公里。

（9）沿黄路至寨甲

旧路位于吕梁市临县寨甲，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，全线裂缝、坑槽、露骨严重，达90%以上。沿线无安防排水设施。

本项目起点位于曲峪镇寨甲村，与西侧沿黄路相交，路线沿原旧路由南向北，终点至寨甲村东侧接原旧路，路线全长2.08公里，包含错车道6处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉1处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长2.08公里。主要工程有路基排水工程0.209千立方米，防护工程0.303千立方米，水泥混凝土路面10.81千平方米，平面交叉1处，安全设施2.08公里。

（10）薛家塔至高家坪

旧路位于吕梁市临县高家坪，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，路面破损严重，全线裂缝、坑槽、露骨严重，达90%以上；旧路路基有4处坑洞。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于林家坪镇薛家塔村，路线沿原旧路由南向北，终点至碛口镇高家坪村，与三大线交叉，路线全长4.08公里，包含错车道12处。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），对既有路基的坑洞等病害进行回填混凝土处理，并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层如下：

a、原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；

b、既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。

④交叉工程

全线共设置平面交叉3处，形式为均加铺转角式。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以及安全防护措施；路线全长4.08公里。主要工程有路基排水工程0.543千立方米，防护工程0.757千立方米，水泥混凝土路面20.21千平方米，平面交叉3处，安全设施4.08公里。

（11）兔坂镇岔沟村通村道路

旧路位于吕梁市临县兔坂镇岔沟村，建于,2006年，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，路面破损严重，达75%以上。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于岔沟村南，终点止于岔沟村，路线全长0.25公里。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2），并增设边沟、防护等设施。

③路面

路面结构层为：18cm 水泥混凝土面层+15cm沙砾垫层。

④桥涵工程

全线拆除重建新建1座，新建桥梁结合项目桥址区的地质、水文、施工条

件、和造价等因素，采用3-10m预应力混凝土空心板结构。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、排水防护以、桥梁工程及安全防护措施；路线全长0.25公里。主要工程有路基排水工程0.128千立方米，防护工程0.756千立方米，水泥混凝土路面0.74千平方米，桥梁工程30米/1座（拆除新建）；安全设施0.25公里。

（12）大禹乡岩头村通村道路

旧路位于吕梁市临县大禹乡岩头村，村道，路基宽度3.5m。原主线路段路面为水泥混凝土路面，路面破损严重，达80%以上。沿线无安防排水设施。

①路线

本项目起点位于岩头村西，终点止于岩头村，路线全长0.1公里。

②路基

路基宽度为4.5m（行车道3.5m+土路肩0.5m×2）。

③路面

路面结构层为：18cm 水泥混凝土面层+15cm 沙砾垫层；

④桥涵工程

全线拆除重建新建1座，新建桥梁结合项目桥址区的地质、水文、施工条件、和造价等因素，采用2-10m预应力混凝土空心板结构。

⑤建设规模

本项目建设主要内容包括：路面工程、桥梁工程及安全防护措施；路线全长0.1公里。主要工程有水泥混凝土路面0.25千平方米，桥梁工程20米/1座（拆除新建），安全设施0.1公里。

5、危旧桥改造项目

临县2021年农村公路建设项目危旧桥隧改造共5个项目，问家峁桥、石白头1号桥、三岔沟桥、沈家沟桥、武家湾2号桥。其中武家湾2号桥为拆除重建，其余进行维修加固处理。

（1）问家峁桥

①旧桥现状

旧桥位于青凉寺乡，为1-6m石拱桥，桥宽7.5m，拱圈出现纵向裂缝一道，拱圈砌缝砂浆脱落。

根据检测和评定结论，该桥需维修加固处理。

②维修加固处理方案

通过对旧桥进行技术评定，根据旧桥病害分别对其采取相应的处治，具体方案如下：采取套拱方式对旧桥进行加固，首先对现状桥梁拱圈裂缝处进行清缝，其余加固接触面清理洁净，处理完毕后在拱圈裂缝内植入锚固钢筋，同步于拱桥下方绑扎内衬钢筋，采用喷射混凝土的形式按照相关要求在拱圈、台身及基础内衬砌厚度40cm的钢筋混凝土套拱；为防止桥面渗水，挖出既有桥面铺装，重新铺筑5cm沥青砼上面层+20cm 钢筋砼下面层+20cm水稳沙砾，同时更换桥梁防撞墙，并对拱圈、侧墙砂浆脱落部分重新勾缝。

（2）石白头1号桥

①旧桥现状

旧桥位于青凉寺乡，为1-10m石拱桥，桥宽7.5m，拱圈边部出现纵向裂缝，砌缝砂浆脱落。

根据检测和评定结论，该桥需维修加固处理。

②维修加固处理方案

通过对旧桥进行技术评定，根据旧桥病害分别对其采取相应的处治，具体方案如下：挖出既有桥面铺装，重新铺筑5cm沥青砼上面层+20cm钢筋砼下面层+20cm水稳沙砾，同时更换桥梁防撞墙，并对拱圈砂浆脱落部分重新勾缝。

（3）三岔沟桥

①旧桥现状

旧桥位于青凉寺乡，为2-13m石拱桥，桥宽7.5m，桥台地基出露强风化泥岩夹层，风化剥落，桥墩受洪水裹挟大粒径片石冲击破损，侧墙部分松散不咬合，拱圈砌缝砂浆脱落。

根据检测和评定结论，该桥需维修加固处理。

②维修加固处理方案

通过对旧桥进行技术评定，根据旧桥病害分别对其采取相应的处治，具体

方案如下：新建C25片石砼挡墙，对0#桥台处外露的强风化泥岩夹层进行防护；桥墩处采用20cm厚C20混凝土进行全包围处理；侧墙松散部位采用M10砂浆MU40块石进行重新砌筑，并对拱圈砂浆脱落部分重新勾缝。

（4）沈家沟桥

①旧桥现状

旧桥位于青凉寺乡，为2-10m石拱桥，桥宽7.5m，拱圈出现纵向裂缝，渗水，桥面铺装出现网裂。

根据检测和评定结论，该桥需维修加固处理。

②维修加固处理方案

通过对旧桥进行技术评定，根据旧桥病害分别对其采取相应的处治，具体方案如下：挖出既有桥面铺装，重新铺筑5cm沥青砼上面层+20cm钢筋砼下面层+20cm水稳沙砾，同时更换桥梁防撞墙，并对拱圈砂浆脱落部分重新勾缝。

（5）武家湾2号桥

①旧桥现状

旧桥位于安家庄乡，为3-5m混凝土现浇板桥，桥宽6.5m，桥台破损。

根据检测和评定结论，该桥需拆除重建。

②桥梁处置方案

通过对旧桥进行技术评定，根据旧桥病害分别对其采取相应的处治，具体方案如下：拆除旧桥，原址处重建，桥梁跨径为1-20m，上部结构为装配式预应力混凝土箱梁，桥位为柱式台。

6、预测交通量

根据工程可行性研究报告，项目主要对三级公路前麻峪至梁家会项目和太坪沟旅游公路项目交通量进行了预测。项目拟于2022年底建成，根据评价需要，预测特征年定为2023年（第1年）、2029年（第7年）和2037年（第15年），基年为2020年。特征年交通量预测结果见下表2-3。

表2-3   道路交通量预测结果表（单位：折合小客车，辆/日）

项目名称

年度

2023

2029

2037

前麻峪-梁家会线

交通量

2891

3545

4091

太坪沟旅游公路

2588

3145

3539

7、土石方平衡

本次评价涉及土石方作业的道路为前麻峪至梁家会线和太坪沟旅游公路，主要土石方工程量见下表。

表2-4   项目土石方数量估算表

路线名称
挖方
（m3）
填方
（m3）
利用方回填

（m3）
弃方
（m3）
前麻峪-梁家会线

36400

3280

3280

33120

太坪沟旅游公路

107540

77857

77857

29683

8、土地占用情况

本项目为旧路改造工程，在原有道路基础上进行升级改造，没有新增永久占地，仅有部分临时占地。由于本项目是旧路改造工程，不产生新增用地，不会对当地土地利用规划造成影响。

项目临时用地主要为弃渣场占地，总用地规模约为26000m2，其中1#弃渣场占地约16000m2，2#弃渣场占地约10000m2。



	总平面及现场布置
	本项目为线性工程，采取分段施工，具体施工布置如下：

（1）施工便道

本项目施工物料、土方等运输均利用项目现有道路及周边乡村道路，不设施工便道。
（2）施工营地

项目不设施工营地，租赁道路沿线村民民房安排施工人员食宿；项目临时占地主要是筑路材料、临时料场堆放场所以及施工机械临时停放场所，均设置在项目公路永久占地范围内。
（3）拌合场、预制场

项目所用混合料均外购，不设拌合场。涵洞施工所用材料均为外购成品料，不设预制场。

（4）弃渣场

①前麻峪-梁家会线

根据土石方平衡分析，前麻峪-梁家会线建设期共动用土石方总量39680m3，其中挖方36400m3，填方3280万m3，填方全部利用挖方进行回填，弃方为33120m3。项目拟在前麻峪-梁家会线桩号K4+250右侧设置1#弃渣场，中心地理坐标为N37°58′30.387″，E110°56′11.575″，为沟道弃渣场，占地类型为荒地，目前主要有少量乔灌木及荒草等植被，上游集水面积小，沟道下游无集中居民点及其他重要设施，占地面积约16000m2，可弃土石6万余方，满足项目弃渣要求。

②太坪沟旅游公路

根据土石方平衡分析，太坪沟旅游公路建设期共动用土石方总量185397m3，其中挖方107540m3，填方77857万m3，填方全部利用挖方进行回填，弃方为29683m3。项目拟在太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路桩号K11+450右侧设置2#弃渣场，中心地理坐标为N37°53′1.717″，E111°14′12.647″，为沟道弃渣场，占地类型为荒地，目前主要有少量乔灌木及荒草等植被，上游集水面积小，沟道下游无集中居民点及其他重要设施，占地面积约10000m2，可弃土石5万余方，满足项目弃渣要求。

	施工方案
	1、施工工艺

本项目为农村道路改造工程，工程施工产排污环节见下图2-1。

[image: image1.wmf]3

1

1

3600

jiij

i

QAE

-

=

=

å


图2-1   项目施工工艺流程及产污环节图

工程施工采用机械化作业，个别不适宜机械施工的情况使用人工施工。主要材料集中供应，混合料和稳定料集中外购。

（1）准备工作

准备工作包括恢复中线、三通（通水、通电、通路）、平整场地和临时工程等。按国内招标惯例，三通等临时工程由业主负责。由于保通工作涉及到沿线群众的切身利益，建设单位应作出详尽施工计划及实施方案；施工单位在进场后的主要工作包括恢复中线、局部临时工程及调运施工机械、设施安置和材料运输。但对有些临时工程可视工程进度情况，按需要适当安排调整。总的原则是施工准备工作要抓早、抓紧、抓全面，业主和承包商各司其职，通力合作。

（2）路基工程（包括土石方、防护及排水、中、小型构造物）

路基土石方施工主要采用机械化施工，适当配合人工施工的方案。对于土方路段拟建项目所在地区7-9月降雨量比较集中，应控制土方的最佳含水量，以确保路基压实度符合要求。对于挖方大于填方要注意纵向的调配利用以降低工程造价，在路基施工中，要注意边坡修整与环境保护相协调。路基防护和排水工程应在路基土石方工程后期进行。雨季应采取临时措施，避免雨水对已开挖和填筑边坡的冲刷。

（3）路面施工（包括基层、面层）
路面工程应避开雨季施工，拟建项目推荐采用沥青混凝土路面及水泥混凝土路面。基层和面层通过外购后铺摊碾压，汽车运输，摊铺机摊铺。严禁在不满足规定气温要求的条件下施工。

（4）桥涵工程

乡镇通三级路项目共有桥梁15座，总长372.5米，新建及拆除重建涵洞共12道；自然村通硬化路项目共有桥梁2座；危桥改造项目共有桥梁5座；资源路产业路共有桥梁1座，新建及拆除重建涵洞共24道。施工时应提前做好桥梁的施工组织设计，并且需选择技术力量相对雄厚、素质较高的施工单位承担。

施工时应特别注意桥台台后填料的压实和采取必要的排水措施，以减小桥梁两端与路基结合后的跳车现象。同时施工时注意与周围排水、防护等设施相互结合，协调。同时注意机械与人工的相互配套，应尽量采用机械化施工。

（5）沿线设施

沿线设施包括护栏、标志、标线、里程碑、百米桩等工程，属于收尾工程。

2、建设周期

根据工程方案的建设规模、技术标准以及具体的场地建设条件，拟定本工程概略的计划安排如下：2021年8月中旬完成工可批复，2021年9月底完成勘察设计，2021年11月底完成施工招标及前期工作，2021年12月初开工，2022年12月初完工；用时12个月完成施工。
3、项目材料来源

本项目沿线筑路材料资源较多，可在吕梁市范围内购买。对于钢材、木料、水泥等主要外购材料和大宗地方材料，根据设计要求和施工组织计划，应保证质量、准确及时、供应到位。应由业主或承包商与供应商签订供货合同。

材料运输一般采用汽车运输为主，施工单位对各种材料的规格、用量、供货时间和临时堆放场地等应拟出合理的安排计划。

（1）石料

本项目石料主要从临县境内石料厂就近购买。

（2）砂料

临县境内筑路用沙砾储量比较丰富，可用于基层或底基层等结构物；砂为机制加工冲洗而成的机制砂，含泥量小，可供构造物工程使用。

（3）水泥

水泥主要从吕梁市境内水泥厂购得，水泥运输可通过现有道路运输。

（4）沥青混凝土、水稳碎石、混凝土

沥青混凝土、水稳碎石、商品混凝土等均在临县境内购买，现场不设拌和站，可以满足本项目沥青混凝土、水稳碎石、混凝土等的需求。

（5）水

沿线周边村庄均有水源，可直接供工程使用。

（6）电

本项目电力可从沿线村庄接入，接线较为方便，但需要与当地电力部门协商解决工程用电。

（7）运输条件

拟建工程筑路材料用量较大，但运输条件尚好，主要通过经本地区的省道S218、S104、沿黄旅游路及县乡道路和村村通工程直到工地。



	其他
	1、前麻峪至梁家会线K11+090处隧道改路基方案

在K11+090处，既有旧路以隧道形式通过，既有窑坪墕隧道为砖拱隧道，隧道全长55m，净宽4.5m，不满足三级公路技术标准；洞内无照明设施，视线较差，车辆单向通行，进出口均无信号灯管控。隧道洞口坡面陡峭，现有多处崩塌，存在安全风险，洞内无照明消防设施，如有事故，单线宽度范围内，无救援空间，因此需对该段升级改造，改善行车条件。针对现状地形地质条件，提出原址扩建及路堑开挖两个方案进行比选论证。

原址扩建隧道方案：

由于原有隧道净宽不满足三级公路技术标准的要求，因此需进行拓宽改造；现状隧道两侧洞口坡面陡峭，现有多处崩塌，存在安全隐患，因此需对隧道采用明洞行延长，并进行返填，消除坡面病害带来的安全隐患。经拟合线位，布设方案后，需对隧道进口明洞延伸15m，出口明洞延伸25m，扩建后隧道总长95m。

现状隧道顶有地方道路通行，采用原址扩建隧道方案，地方道路受影响较小。

[image: image4]
图2-2   原址扩建方案示意图

开挖路堑方案：

原隧道最大埋深约35m，采用开挖路堑方案，道路平纵面维持现状旧路，最大开挖边坡高度为40m。现状隧道顶有地方道路通行，采用开挖路堑方案，将切断现状跨线地方道路，需对其进行恢复，需新建3×30m装配式预应力混凝土连续T梁跨线桥。

方案比选：

原址扩建隧道在施工时风险较大，会改变既有隧道所受应力状态，对既有隧道结构造成破坏，施工难度大，安全隐患多，工程造价高，后期运营管理养护费用高；同时施工期间，对于既有道路的保通困难，对往来车辆影响较大。但对洞顶跨线地方道路影响较小。

路堑开挖施工难度较小，工程造价低，后期运营管理养护费用低，同时施工期间的保通工作相对容易。但需新建跨径为3×30m装配式预应力混凝土连续T梁跨线桥恢复原有道路。

经过综合比选，开挖路堑方案施工难度小，工程造价低，相对优势更大，因此本项目推荐拆除原隧道，以路基型式通过。

2、太坪沟旅游公路K17+700～K19+900段比选方案

太坪沟旅游公路K17+700～K19+900段平纵线形指标差，最小圆曲线半径为15m，最大纵坡为14%，路基宽度不足，路面存在坑洞，裂缝等病害。道路两侧排水安防设施破损严重，局部路段缺失排水安防设施。考虑全线贯通技术指标，在现状道路北侧布设比较方案。

[image: image5]
图2-3   比较方案路线图

该处路线位于国营林场景区内，地形复杂，坡面较为陡峭，均为石质山区；该路线沿线无村庄，仅终点处存在一处景点；且当前在推荐线K17+500附近规划有一处停车场，后期去往大度山景区的社会车辆经该停车场换乘景区专用车辆去往景区。

综合比较，该比较线方案长5.5公里，对应推荐线方案长2.2公里，比较线方案里程长，工程量大，对生态自然的破坏极大，工程投资大，因此维持原旧路平纵线形。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、山西省主体功能区划

根据《山西省主体功能区划》，临县属于国家级限制开发的重点生态功能区，国家层面限制开发的重点生态功能区为黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。该区域位于吕梁山脉以西，为山西省黄土集中成片分布区域，与陕西省黄土高原主体连接，黄土堆积深厚，地表切割破碎，水土流失十分严重。包括忻州市的神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县，临汾市的吉县、乡宁县、蒲县、大宁县、永和县、隰县、汾西县，吕梁市的中阳县、兴县、临县、柳林县、石楼县等3市18县，总面积2.9万平方公里。

（1）功能定位

黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。

（2）规划目标

——水土流失面积显著下降，水土流失得到有效控制，水土流失治理率达到或超过全省平均水平。

——25度以上陡坡耕地全部退耕还林还草，草地载畜量得到控制，林草覆盖面积显著提高。

——离石—柳林—中阳、河曲—保德等环境污染较大地区的污染物排放得到有效控制，主要城市大气环境质量明显改善，主要河流水质明显优化。

——贫困发生率显著降低，公共服务水平显著提高，人民生活质量显著改善。

——严格控制开发强度，城镇布局在现有基础上进一步集约开发、集中建设，逐步减少农村居民点占用空间，腾出更多空间用于保障生态系统良性循环。

（3）发展方向

——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。

——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。

——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。

——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等34个镇（乡）。

——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。

——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。

——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。

——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。

本项目为临县2021年农村公路建设项目，项目的实施是临县建设美丽乡村和发展旅游的需要，同时完善了路网结构，提高公路网的通行能力和应急保障能力，改善沿线经济社会发展和居民生产、生活条件，方便沿线人民群众出行。因此，项目的建设符合《山西省主体功能区划》中发展方向的要求。

2、临县生态功能区划和生态经济区划

（1）临县生态功能区划

根据《临县生态功能区划》，项目前麻峪至梁家会线生态功能区划属“IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元”和“VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元”；太坪沟旅游公路生态功能区划属“IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元”和“IVA临县中西部农产品提供生态功能类单位”。临县生态功能区划见附图8。

IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元

该区域位于湫水河流域，主要包括白文镇北部、城庄镇中部、临泉镇、木瓜坪乡、玉坪乡、安业、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇，总面积983km2，区域四季分明，属暖温带大陆性气候。
该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域的人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题，造成环境压力大，城市绿地面积小；②该区矿产资源的大量开采，导致并加剧这一地区以水土流失为主的环境退化问题，制约了区域社会经济的可持续发展。系统的主要服务功能是人居环境、城郊农业及矿山环境。
该区的保护措施和发展方向：①加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；②调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型企业；③因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；④合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水土流失、水质恶化等矿山生态环境问题进行勘察与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低。

VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元
该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温65℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m-2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。
该区的主要环境生态问题及成因：生物多样性高度敏感。
该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②加强林区建设，适度开展生物资源的综合利用。

IVA临县中西部农产品提供生态功能类单元

该区主要包括兔坂镇、雷家碛南部、青凉寺、石白头、安家庄、刘家会镇南部，总面积715km2，年平均气温7.8~10.7℃，降水量450~500mm，无霜期160天左右。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主。地带土壤绝大多数地区为黄土。以黄土峁地貌为主，中东部白文镇至刘家会镇自南向北有河谷平原呈枝状分布。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。提供的农业产品产值较高。农作物种类主要有谷子、蓖麻、豆类、葵花、马铃薯、高粱、玉米等；经济林木主要有枣树；是全县重要的粮、油、红枣产地。该区主要的系统服务功能是农产品的生产。
该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水，耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳。
该区的保护措施与发展方向：①以生态系统服务功能为中心，采取水利、农业、生物综合措施，提高土地的利用率，改善土地贫瘠的现状；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③改变过去农业粗放的生产形式，优化农业生产条件，充分利用土地资源，增强农业后劲；④通过坡耕地治理、平整土地和深耕深松等工程措施和增加有机肥、缺素补素等培肥措施，对耕地土壤进行技术改良，增加土壤肥力，提供单位面积产量。
本项目为农村道路改造工程，不设置沥青拌和站和水稳碎石拌和站等临时设施，本项目的实施对生态环境的影响较小。因此，本项目的建设符合临县生态功能区划的要求。
（2）临县生态经济区划

根据《临县生态经济区划》，项目前麻峪至梁家会线生态经济区划属“IVA临县沿川生态城镇带建设生态经济区”和“IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区”；太坪沟旅游公路生态经济区划属“IVA临县沿川生态城镇带建设生态经济区”和“IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区”。临县生态经济区划见附图9。

IVA临县沿川生态城镇带建设生态经济区

该区包括临泉镇和安业乡，总面积271km2。年平均气温8.8℃，气温的垂直差异较明显。年平均气温介于6.5-11.3℃之间。年均降水量480-800mm，无霜期144-169d。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主，南部局部地区有少量石炭系、二叠系和奥陶系。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。主要农作物有冬小麦、玉米、高粱、谷子、豆类等喜温作物，此外本区还有苹果、桃等果树及各种蔬菜。主要工业类型为农副产品加工，以及商贸服务业等第三产业。该区主要的生态系统服务功能是人居保障。

该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题,，造成环境压力大；城市绿地面积小，植被覆盖率低，道路、城镇的建设等导致木区域水土流失比较严重；②农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤面源污染，污染物进入水体，使湫水河等水体水质下降；③区内交通线路较密，车流量较大，引起大气污染，噪声等环境问题；④城市环保设施滞后，生活污水的排放，造成水体污染，采暖锅炉排放的大气污染物，建筑工地、道路、扬尘等都致使大气环境污染，城镇生态功能下降；⑤城市管理落后，部分老城区脏乱差现象严重。

该区的保护措施与发展方向是：①因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；将坡度大于25度的全部土地退耕还林，加强河流、道路两侧的植被恢复，打造沿线绿化带，提高区域绿化率，降低水土流失程度；②推广生物“农药”、高效、低毒、低残留农药和“绿色”肥料，淘汰高毒、高残留农药，改良土壤，防治农业面源污染；③推广无铅汽油，安装汽车尾气净化装置，将汽车尾气排放作为检测指标，淘汰尾气排放不合格车辆，减少汽车尾气造成的大气污染；严格限制客货车穿城而过，在敏感区域设置禁鸣区，减少汽车噪声造成的不利影响；④完成城市污水处理厂的建设，提高污水处理率，减少排入自然水体的污水量；推进城镇集中供热供气工程，提高城镇集中供热率，城区内逐步使用清洁能源，清洁能源区内禁止新建燃煤锅炉，减少大气污染物的排放；对路面及时保洁和洒水，控制道路二次起尘；建筑工地料场原料要堆放有序，覆盖毡布，降低扬尘；加强城市裸土地、道路两侧等区域的绿化；建设无害化垃圾综合处理厂，提高固体废弃物无害化处理率；加强建设城市公绿地、街头绿地、道路绿地、生态绿地，提高绿化率；⑤加强城区环境卫生监管力度，彻底解决城区“脏乱差”问题；⑥加强生态城镇建设的步伐，加强以街道、路巷供水、供气、供热、通讯和城区防排洪、垃圾处理、污水处理为重点的城市基础设施建设，改善人民基本生活条件。加大房地产开发和经济适用房建设力度，缓解中等收入人口的住房困难。加快商业网点合理布局步伐，发展服务业等劳动密集型产业，提升县城劳动就业能力。建立污水处理厂，垃圾处理厂，积极发展管道煤气、集中供热工程，加快湫水河治理、山体绿化，改善城区环境，将县城建设成为山水园林秀美、市容整洁亮丽的生态宜居型城镇。

IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区
该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温6.5℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m-2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。
该区的主要环境生态问题及成因：①由于坡耕地及过度放牧造成植被资源退化植被覆盖度较低，且土质多为疏松黄土，水土流失比较严重；②部分农田施用农药、化肥,导致土壤板结，过量的农药化肥造成面源污染，影响地表水、地下水环境及生态平衡。
该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染；③严格控制农业污染源的排放，减少污水直接排放，严格控制工况企业的进入；④积极发展生态农业，改进耕作方式，调整农业种植结构，提高作物对氮磷的吸收效率；采取生物措施与工程措施相结合的方法，加强水土流失治理，减少土壤营养物质的流失；⑤以林草建设为依托，加快舍饲圈养步伐，推进养殖方式改变，建立现代化牛羊养殖基地；推行荒山荒坡封闭式牧区综合建设；实施良种繁育工程，优化畜群畜种结构；推行零排放肉牛养殖园区建设，加快畜牧业发展步伐；⑥全面推进优质、高产、高效作物基地建设，积极发展绿色食品和有机食品，推动农业生产走向规模化和产业化，并依托基地发展以农产品为原料的加工业，实现公司+基地+农户发展模式。
IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区
该区主要包括八堡乡、克虎镇、雷家碛、兔坂镇、曲峪镇、丛罗峪镇、刘家会镇、石白头乡、安家庄、青凉寺乡等，总面积1350km2。年平均气温8.2~10.7℃，降水量420~492mm，无霜期150~165天左右。地层组成以第四系为主，边缘地区狭长地带为三叠系。该区属于黄土丘陵沟壑区，地带土壤以黄土为主，另外，在八堡乡部分地段还分布有炉土、砂土和沙壤土。主要生态系统类型为草地生态系统和农田生态系统，以农田生态系统为主。植被主

要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间种，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。
该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水、耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳；③因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；④农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染进入水体，进而造成了湫水河水体的污染。
该区的保护措施和发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③调整农林牧产业结构，结合地区自然环境特征，因地制宜的引入高科技农业，逐步实现生产方式集约化、规模化；依托本地特色农业优势，抓好高粱、玉米等杂粮作物生产和加工业，发展优质、高产的绿色农产品；促进农副业生产与加工形成产业链，从根本上提高农业经济效益。④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业，打造农产品品牌、开拓市场；⑤改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立

产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑥进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客 “串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体；⑦发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫害草综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染。
本项目属于临县农村道路改造工程，属于必要的基础设施改造，符合临县生态经济区划要求。

3、生态环境现状

本次生态环境现状调查主要对评价范围涉及重要生态敏感区（紫金山国营林场）的太坪沟旅游公路沿线进行调查。太坪沟旅游公路评价范围内土地利用特征共划分了14种土地利用类型，其中以旱地与草地为主，旱地占36.88%，草地占22.46%；评价范围内植被主要为农田栽培植被与灌丛植被，项目沿线区未发现有保护物种分布，评价区域内植被覆盖率较高；评价范围内土壤以微度侵蚀为主，占评价区的45.26%。
具体见生态专题。
4、环境空气质量现状

项目建设地点位于临县境内各乡镇，本次评价收集了临县县城2019年例行监测数据，按照HJ663中各污染物的年评价指标进行判断，判断结果见下表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度/（µg/m3）
标准值/

（µg/m3）
占标率/

%

达标
情况
SO2
年平均质量浓度
37

60

61.67

达标
NO2
年平均质量浓度
30

40

75.00

达标
PM10
年平均质量浓度
112

70

160.00

超标
PM2.5
年平均质量浓度
59

35

168.57

超标
CO

24小时平均第95百分位数
1700

4000

42.50

达标
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数
137

160

85.63

达标
由上表可知，临县2019年PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，因此，判定临县为非达标区。
5、地表水环境质量现状

本项目为临县2021年农村公路建设项目，涉及建设道路较多，临县境内主要河流为湫水河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），临县境内东会—入黄河段水环境功能为农业与一般景观水保护，地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。
根据《吕梁市生态环境局关于2021年1-7月份地表水环境质量的情况通报》，临县碛口地表水监测断面2021年1-7月份水质类别为V类，中度污染。
6、声环境质量现状

建设单位委托山西绿澈环保科技有限公司于2021年8月22日至23日对前麻峪至梁家会线和太坪沟旅游公路沿线的各敏感目标现状路段进行了噪声现状监测，昼夜各一次。根据监测结果，各敏感点均能达到相应的标准限值，声环境质量良好。监测结果见表3-2。
表3-2   声环境现状监测结果统计表

监测日期
监测点位
时段
Leq

L10
L50
L90
标准
限值
达标
情况
8.22

1#前麻峪村
昼间
55.8

57.9

53.8

52.9

60

达标
夜间
44.3

45.3

43.5

42.0

50

达标
2#前麻峪小学
昼间
52.6

53.0

52.4

52.2

55

达标
夜间
42.5

43.0

41.6

41.2

45

达标
3#后麻峪村
昼间
55.9

60.8

55.2

50.8

60

达标
夜间
44.2

45.8

44.0

41.6

50

达标
4#后麻峪九年制学校
昼间
51.6

53.4

50.1

49.4

55

达标
夜间
42.3

43.8

41.8

40.6

45

达标
5#郭家岔村
昼间
55.8

59.8

55.6

55.2

60

达标
夜间
45.6

47.3

45.2

43.5

50
达标
6#后月镜村
昼间
55.9

59.6

55.8

55.3

60
达标
夜间
43.7

47.4

41.8

38.6

50
达标
7#泥沟村
昼间
56.0

57.0

55.2

54.0

60
达标
夜间
45.9

46.6

45.6

44.7

50
达标
8#师庄村
昼间
54.6

55.2

53.4

53.0

60
达标
夜间
45.8

46.6

45.4

42.8

50
达标
9#槐树坪村
昼间
54.7

55.6

53.8

52.8

60
达标
夜间
45.6

46.6

45.4

44.0

50
达标
10#青凉寺村
昼间
55.5

56.2

55.0

53.0

60
达标
夜间
45.8

46.8

45.7

44.2

50
达标
8.23

11#白家沟村
昼间
53.9

55.8

53.0

52.6

60
达标
夜间
45.8

46.6

44.6

43.6

50
达标
12#下白塔村
昼间
55.5

55.8

55.2

53.6

60
达标
夜间
45.2

48.6

44.6

41.6

50
达标
13#梁家会村
昼间
56.0

58.0

54.8

54.0

60
达标
夜间
45.0

45.4

44.7

43.6

50
达标
14#小马坊村
昼间
52.9

54.0

52.2

50.6

55
达标
夜间
42.5

43.2

42.3

41.6

45
达标
15#太坪村
昼间
52.8

54.4

52.4

50.0

55
达标
夜间
42.8

44.0

42.6

42.0

45
达标
16#王家庄村
昼间
52.5

54.7

52.0

51.8

55
达标
夜间
42.2

46.6

41.4

40.4

45
达标
17#侯家崖村
昼间
51.6

53.4

50.1

49.4

55
达标
夜间
42.5

44.2

41.9

41.2

45
达标
18#武家坪村
昼间
52.9

53.9

52.8

51.9

55
达标
夜间
42.1

42.8

42.0

41.4

45
达标
19#新舍窠村
昼间
52.3

52.6

52.0

51.8

55
达标
夜间
42.3

45.0

41.2

39.4

45
达标


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	一、道路现状
1、乡镇通三级路项目

（1）路线技术现状

前麻峪至梁家会线原路路基宽度7.5m，路面宽度6.5m。受地形限制，原有道路存在部分山区路段坡急弯陡，平纵线型差的情况，影响行车安全。

（2）路基路面技术状况及存在问题

原有公路修建于1994年，路面为沥青混凝土路面结构，经现场勘查，原沥青路面路段，目前沥青路面有龟裂、坑槽、纵、横向裂缝、块状裂缝、啃边等病害，路面病害较严重。

（3）原路基排水现状

调查全线排水以边沟为主，有矩形、梯形两种边沟，排水设施不完善、不系统，部分路段路面水毁较为严重。

（4）桥涵技术状况及存在问题

通过对桥梁上部、下部、桥面系等的检测评定，依据《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)规定的方法对桥梁进行评定，4座桥梁总体技术状况为2类；10座桥梁总体技术状况为3类；1座桥梁总体技术状况为4类。

（5）安防状况及存在问题

原有道路的安全设施主要包括，在路堤较高路段设有波形梁护栏，在交叉路口设有交叉路口警告标志及指示标志，过村段设有村庄标志，在半径较小，转弯路段设有急弯标志。

2、资源路产业路项目

资源路产业路共一个项目：太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路。

（1）路线技术现状

太坪沟旅游公路建设标准为四级公路，路基宽5.5米，路面宽4.5米。K0+000~K17+700段除经过太平水库时部分路段平面指标较差外，其余平纵面线形基本达标，K17+700~K19+900段入口为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，因地处山岭位置，该段相对高差300米。

（2）路基路面技术状况及存在问题

该段旧路路面为水泥混凝土路面，路面状况较差，仅部分路段路面完整，其他路段路面均有不同程度的坑槽、裂缝、板破碎、露骨等现象。该段路基完好，路基宽度为5.5米。

（3）桥涵及排水现状

K0+160处现状为6-20m空腹式石拱桥，现状桥梁结构完好，桥梁总体技术状况评定等级为3类。沿线部分路段排水设施较好。

（4）安防状况及存在问题

旧路有少量简易标志牌，安防设施不完善，设计对其进行补充完善。

3、县乡公路改造

县乡公路改造共一个项目：张阳会-牛家墕线。

（1）路线技术现状

路段路线位于吕梁市临县雷家碛乡，现状为巷道，道路两侧房屋密集。

（2）路基路面技术状况及存在问题

该段旧路路面为土路，路面破损严重，平整度差，路面状况极差，路基宽度为3.5米。

（3）其他

沿线无排水及安保设施。

4、自然村通硬化路

自然村通硬化路各道路现状情况详见下表。

表3-3   自然村通硬化路现状概况表

序号
路段
起讫桩号
道路现状及主要病害
1

孙家岔-上王家圪垛
K0+000-K3+254

旧路路面破损严重，达80%以上；旧路路基有2处坑洞；旧路排水及安保设施不完善
2

雷曲线-刘家坪线
K0+000-K1+440

多为土路，无路面结构；路线最后300米为混凝土路面；无排水、安保措施
3

兔八线－元条棱线
K0+000-K7+080

路面破损严重，路面平整度差；旧路路基有2处坑洞；沿线排水及安保设施不完善
4

大乔家坪－木家里线
K0+000-K2+070

K0+000-K0+650为水泥混凝土路面；K0+650-K1+777无路面；旧路路基有1处坑洞；无路面结构，无排水、安保措施
5

吴家湾－苛大线
K0+000-K4+120

路面破损严重，达65%以上；排水及安保设施不完善
6

侯家沟－树家山线
K0+000-K3+170

主线为水泥混凝土路面，路面破损严重，达70%以上，排水及安保设施不完善；支线无路面结构，无排水、安保措施
7

任许线-马家山线
K0+000-K4+200

路面破损严重，3处坑洞；排水及安保设施不完善
8

李家局-虎山村线
K0+000-K1+019

路面破损严重，路面平整度差；排水及安保设施不完善
9

沿黄路至寨甲
K0+000-K2+080

全线裂缝、坑槽、露骨严重，达90%以上；排水及安保设施不完善
10

薛家塔至高家坪
K0+000-K4+080

全线裂缝、坑槽、露骨严重，达90%以上，4处坑洞；排水及安保设施不完善
11

兔坂镇岔沟村通道路
K0+000-K0+250

路面破损严重，达75%以上；排水及安保设施不完善
12

大禹乡岩头村通道路
K0+000-K0+100

路面破损严重，达80%以上；排水及安保设施不完善
5、危旧桥改造项目

危旧桥隧改造5处，分别为问家峁桥、石白头1号桥、三岔沟桥、沈家沟桥、武家湾2号桥。

（1）问家峁桥

旧桥位于青凉寺乡，为1-6m 石拱桥，桥宽7.5m，拱圈出现纵向裂缝一道，拱圈砌缝砂浆脱落，桥梁总体技术状况评定等级为4类。

（2）石白头1号桥

旧桥位于青凉寺乡，为1-10m石拱桥，桥宽7.5m，拱圈边部出现纵向裂缝，砌缝砂浆脱落，桥梁总体技术状况评定等级为3类。

（3）三岔沟桥

旧桥位于青凉寺乡，为2-13m石拱桥，桥宽7.5m，桥台地基出露强风化泥岩夹层，风化剥落，桥墩受洪水裹挟大粒径片石冲击破损，侧墙部分松散不咬合，拱圈砌缝砂浆脱落，桥梁总体技术状况评定等级为4类。

（4）沈家沟桥

旧桥位于青凉寺乡，为2-10m石拱桥，桥宽7.5m，拱圈出现纵向裂缝，渗水，桥面铺装出现网裂，桥梁总体技术状况评定等级为4类。

（5）武家湾2号桥

旧桥位于安家庄乡，为3-5m混凝土现浇板桥，桥宽6.5m，桥台破损，桥梁总体技术状况评定等级为5类。

二、存在的主要环境问题

（1）大气：现有部分路段破损严重，车辆通过时起尘量较大，造成的扬尘污染较严重。

（2）噪声：噪声污染源主要为汽车行驶交通噪声

（3）固废：主要是过往车辆和行人丢弃的生活垃圾。

整改措施：

针对汽车尾气和过往车辆产生的二次扬尘，环评要求应及时清洁路面，保持路面整洁，减少二次扬尘的产生；同时加强交通管理，保证车辆正常行驶，避免出现拥堵现象，减少汽车尾气和噪声的产生；过往车辆和行人丢弃的生活垃圾及时清理，并加强宣传教育。


	生态环境保护目标
	根据国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，本项目前麻峪至梁家会线和太坪沟旅游公路沿线主要保护目标以及具体情况见表3-4、3-5。

表3-4   前麻峪至梁家会线环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

相对位置

保护要求

与道路中心线距离(m)

方位
高差(m)

临路房屋与公路角度

环境空气及噪声

前麻峪村
9

左/右

0

平行

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；

沿线村庄执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，学校执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准
前麻峪小学（教学楼）
28

右

0

平行
后麻峪村
10

左/右
0

/

后麻峪九年制学校（教学楼）

30

左
0

平行
郭家岔村
10

左/右

0

平行
后月镜村

9
左/右
0

平行
泥沟村

15

右

0

平行
师庄村

9

左/右

0

平行
槐树坪村

10

左/右

0

平行
青凉寺村

9

左/右

0

平行
白家沟村

11

左/右

0

平行
下白塔村

12

左/右

0

平行
梁家会村

10

左/右

0

平行
地表水

青凉寺河

部分路段跨越

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

湫水河

位于公路起点东侧220m处

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准

地下水

青凉寺乡集中供水水源

位于公路右侧95m处，部分路段位于二级保护区范围内

一级保护区范围为：上游200m，下游100m，宽200m；二级保护区范围：一级保护区上游外延800m，宽200m

表3-5   太坪沟旅游公路沿线环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

相对位置

保护要求

与道路中心线最近距离(m)

方位
高差(m)

临路房屋与公路角度

环境空气及噪声

小马坊村
9

左/右

0

平行

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准
太坪村
9

右

0

平行
王家庄村
10

左/右
0

平行

侯家崖村

10

右
0

平行
武家坪村
12

右

0

平行
新舍窠村

15
右
0

平行
大度山大善寺景区

60

左

5

平行

县级文物保护
地表水

太平水库

公路左侧20m处

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准

湫水河

部分路段跨越

生态环境

临县紫金山国营林场

终点附近路段穿越林场，为减少对林场生态植被破坏，维持原路平纵面不变，仅对局部急弯进行改善，不新增占地

天然林



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）大气环境

项目拟建区域属于环境空气质量功能二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。具体见下表3-6。

表3-6   环境空气质量评价标准       单位：μg/m3
污染物名称

年均值

日均值

1小时均值

二氧化硫（SO2）

60

150

500

二氧化氮（NO2）

40

80

200

总悬浮颗粒物（TSP）

200

300

—

可吸入颗粒物(PM2.5)

35

75

—

可吸入颗粒物(PM10)

70

150

—

臭氧（O3）

—

160（8h）

200

（2）地表水

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目建设区域青凉寺河和湫水河地表水水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类和IV类水质标准。具体见下表3-7。

表3-7   地表水环境评价标准         单位：mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
高锰酸盐指数

DO

总氮

总磷

氨氮

III类标准

6~9

≤20

≤4

≤6

≥5

≤1.0

≤0.2

≤1.0

IV类标准

6~9

≤30

≤6

≤10

≥3

≤1.5

≤0.3

≤1.5

（3）地下水

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体见下表3-8。
表3-8   地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L）

污染物

pH

总硬度

氨氮

亚硝酸盐

硝酸盐氮

标准值

6.5～8.5

≤450

≤0.2

≤0.02

≤20

污染物

挥发酚

氰化物

氟化物

菌落总数

(CFU/mL)

总大肠菌群

(CFU/100mL)
标准值

≤0.002

≤0.05

≤1.0

≤100

≤3.0

（4）声环境

乡镇通三级路（前麻峪-梁家会线）沿线居住、商业、工业混杂，属于需要维护住宅安静的区域，公路两侧居民住宅执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，沿线学校执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；

资源路产业路（太坪沟旅游公路）位于农村地区，公路等级为三级，公路两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见下表3-9。

表3-9   声环境质量标准(GB3096-2008)       dB（A）

所在区域

声环境功能区类别

昼间

夜间

道路两侧200m
范围内

1类

55

45

2类

60

50

2、污染物排放标准

（1）废气

本项目施工沥青要求向沥青拌和站统一购买，不设置沥青熬炼设备，各施工路面段范围内仅在铺路时会产生少量沥青烟气。本项目废气主要为施工期间堆土及机械施工、运输车辆产生的尾气和扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，详见下表3-10。

表3-10   大气污染物排放标准（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

沥青烟

不得有明显的无组织排放存在

（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

乡镇通三级路（前麻峪-梁家会线）沿线居住、商业、工业混杂，属于需要维护住宅安静的区域，运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，沿线学校执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；资源路产业路（太坪沟旅游公路）位于农村地区，公路等级为三级，运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见下表3-11。

表3-11   声环境质量标准(GB3096-2008)     dB（A）

所在区域

声环境功能区类别

昼间

夜间

道路两侧200m范围内

1类

55

45

2类

60

50

（3）固体废物

施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。


	其他
	按照《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中主要污染物排放总量核定工作要求，本项目为等级公路建设项目，不属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业3个门类39个行业中的企业，无需核定污染物排放总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目施工期对环境影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工期固体废弃物、施工废水及生态环境影响等方面。由于本项目施工作业主要在项目区范围内进行，所以施工期噪声、施工废弃物、扬尘的影响在时空的作用上均很有限。施工结束后，此类影响即消失。故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。

1、生态环境影响分析

项目施工期对周围生态环境的影响主要表现为以下几个方面：

（1）对沿线植被资源的影响：公路建设对沿线植被的影响主要反映在两个方面，永久占地减少了沿线自然植被和栽培植被的面积；弃渣场等临时占地造成地表植被破坏。

（2）对沿线动物资源的影响：公路施工对陆栖动物的影响具体表现为破坏植被导致动物栖息地受到损害，可能阻断动物活动路线，施工噪声、尾气对动物的不良影响等方面。

（3）土地利用的影响：征地使得现有区域土地利用性质发生改变，土地利用格局发生变化。本项目为农村道路改造工程，不新增建设用地。

（4）对紫金山国营林场的影响：项目旅游公路终点附近路段穿越临县紫金山国营林场，施工过程中施工扬尘和噪声可能对林场内动植物产生不良的影响。

详见生态环境影响专项评价。

2、大气环境影响分析

本项目施工期大气污染主要为施工扬尘、燃油废气和沥青烟。

①施工扬尘

施工期间的扬尘主要包括筑路材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，裸露场地的风力扬尘等。

a.车辆行驶扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速条件下，路面越脏，扬尘量越大。因此，一定程度上的限制车辆行驶速度和保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

在施工期间对行驶车辆的路面实施洒水抑尘，若每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，每天洒水4-5次可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。

b.裸露场地扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，开挖后的路面在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少裸露地面和保证一定的含水量是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度下图，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。

[image: image6]
图4-1   不同粒径粉尘的沉降速度分布图

据有关资料介绍，施工工地的扬尘粒径在3～80μm之间，大多成球形，比重在1.2～1.3，这些扬尘在大气环境中受重力、浮力和气流运动的作用，会发生沉降、上升和扩散，其影响范围可达数百米，且影响范围还与风向、风速有关。

②燃油废气

施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有SO2、HC、NOx等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，经采取施工机械维修避开居民区等措施后，可以有所减轻，影响范围有限。该部分废气难以定量，在此只进行定性分析。

③沥青烟

在沥青的路面铺设和泡沫沥青冷再生过程中会产生沥青烟气，该烟气中含有THC和较多的五、六环的有机物质，如苯并芘、苯并蒽、苯并菲、荼并芘等对人体健康影响较大。以苯并芘为例，一般沥青中苯并芘的含量为0.1～27mg/kg，沥青路面浇注过程中苯并芘的含量为93mg/1000m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

3、水环境影响分析

项目施工期主要是桥梁建设过程中对水体的扰动造成水质悬浮物的影响，施工人员生活污水排放和堆放着水体附近的施工材料被径流冲刷或进入水体对水环境造成的影响。

跨河桥梁施工区域对施工作业污水需进行处理，不能直接排入河道。

施工人员生活设施租用沿线村庄居民住房，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。
项目部分路段沿河或水库布线，与水域边界较近，沿河（库）路段施工过程中形成的裸露面、开挖弃渣不及时清运等，遇雨水冲刷易形成含泥污水进入水体，导致水体悬浮物的增加。

4、声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是各类施工机械。施工机械噪声不同于一般的车辆噪声，因为其功率、声频、源强均较大，常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施，则会产生严重的扰民现象，影响沿线居民的正常生活环境。
详见噪声环境影响评价专题。

5、固体废物环境影响分析

施工期固废来源于建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（1）施工场地建筑垃圾对周围环境的影响分析

道路施工场地的建筑垃圾主要是指拆迁产生的建筑垃圾和剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、木料、预制构件等。上述筑路材料均是按施工进度有计划购置的，但道路工程规模、工程量大，难免有少量的筑路材料剩余，放置在工棚里或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境很不协调，造成视觉污染。若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结、pH值升高，同时还会污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费了珍贵的土地资源。
（2）施工人员生活垃圾对周围环境的影响分析

生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人数为100人，每天产生量约50kg，施工人员的生活垃圾，应分类收集，不得随意丢弃，依托沿线村庄现有垃圾收集设施。

生活垃圾对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如对生活垃圾不加以处置和利用，堆存在某一个地方，必然要占用一定数量的土地，使其失去原有功能。其次是污染土壤和地下水，由于生活垃圾长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。三是污染大气，生活垃圾中含有大量的粉尘等其他细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。

因此，从以上分析结果可以看出，若不采用相应的保护措施，施工人员生活垃圾将会给自然环境和人群健康造成不良的影响。


	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

项目公路建成运营后对周围生态环境的主要影响为对沿线动植物的影响。

（1）对沿线植被的影响：拟建道路评价范围内植被以农田栽培植被与灌丛植被为主。区域自然植物群落结构简单，道路建设不会导致任何物种的灭绝，由于该区域自然条件良好，自然恢复能力相对较强，随着道路的建成，陆域植被将能得到有效的恢复，道路建设对植物种群的影响大大减轻。

（2）对沿线动物的影响：噪声和尾气对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙它处。公路绝大部分路段均为人类开发强度较为剧烈的地区，当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声和尾气对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向公路两侧迁移，但对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。

详见生态环境影响评价专题。

2、大气环境影响分析

汽车尾气是该道路运营期环境空气的主要污染源。汽车在道路上行驶是一个流动源，污染物主要为：烃类、CO及NOx。它们在道路两侧形成的污染强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等诸多因素的影响。
行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，线源的中心线即路中心线。污染物排放源强按《公路建设项目环境影响评价规范》 (JTG B03-2006)中规定的模式计算。

[image: image61.jpg]BTN R S

i BAFER N ?%
%S T 0 E 5 R B S R B AR | SRR
SEIE 5 B SE R BT | o5 fnsse P52-53
|| HorRIREES, LT TR
A, 5T 2 —
AR 28 AT TE TRABGANL, % | EILREE
. HTHEAR 4T P9-11
52T I B P4, B
R &*Tfaﬁ ?$@ﬁm S
BB IO, 9| T R AR, me T |
, | IR AR, MILFRE | Het IS
5 R B E, Ry VR s
. 5% T FB T ERAESTE
He AT 1 - A
EY4 K216 - T
P29-31
52 6 T 7K VS BB i1
; ;%wlgii1££§§ o3 T M T KIS B 6, | IR %
& | W T DB A B A B R P66
BRERERAERSWER, 5| EARES
HRERER AR SUESR, | #TAFERESEIMMAE | JUE
4 | eI R A AL EEN A W EE
B, GCESTREEG. | 40T ST M
P34-36
5o TASTERP BN SR | ERsx
5 SEEAESHE PGS | R P73-74
TN, MTEHE. M. VIR s
WIS T BB
MIETHE. W i

7 e X 4 o e HL AR LB R AT T IR e 3





式中：Qi—i 类气态污染物排放源强度，mg/s·m；

Ai—i 型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij—运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)

为简化计算将道路上行驶的车辆折合为当量小汽车，根据项目交通线预测，计算大气污染物排放源强及结果见下表4-1：

表4-1   大气污染物排放源强及结果

评价年

道路名称

车流量

（辆/天）

单车排放因子

（mg/m·辆）

污染物排放源强

mg/s·m

2023年

（近期）

前麻峪至梁家会线

2891

CO

31.34

1.05

NOX
1.77

0.059

2029年

（中期）

3545

CO

31.34

1.29

NOX
1.77

0.073

2037年

（远期）

4091

CO

31.34

1.48

NOX
1.77

0.084

2023年

（近期）

太坪沟旅游公路

2588

CO

31.34

0.94

NOX
1.77

0.053

2029年

（中期）

3145

CO

31.34

1.14

NOX
1.77

0.064

2037年

（远期）

3539

CO

31.34

1.28

NOX
1.77

0.073

根据上述分析可知，随着交通量的增加，汽车尾气的排放量将有所增加，对沿线地区的环境空气质量产生一定的影响。而机动车尾气排放控制是一项庞大而复杂的系统工程，它与汽车的设计、制造、使用、维修保养、燃油品质等直接相关，同时还与道路建设、路网状况、客货运输的组织、交通管理以及财税政策等紧密相连。削减机动车尾气中HC、CO和NOx排放量需要抓好每一个影响汽车污染排放的环节。

3、水环境影响分析

本项目沿线不设置服务区等永久性建筑，运营期无水污染源。运营期间加强运输管理，定期清理沿线排水系统。

项目前麻峪至梁家会线部分路段穿越青凉寺乡集中供水水源地二级保护区，根据中华人民共和国生态环境部办公室《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函[2019]647号）中就县级地表水型集中式饮用水水源保护区内存在的原有历史遗留问题进一步明确整治要求，评价要求运营期在穿越路段两端设置交通警示牌和宣传牌，并禁止该路段有毒有害物质和危险化学品运输。经采取上述措施后项目公路的运营不会对青凉寺乡集中供水水源地产生大的影响。

4、声环境影响分析

交通噪声对公路附近社会敏感区的声环境有长期不利影响，将形成公路两侧200m范围内的噪声污染带，影响人们的工作、学习和生活，容易成为居民投诉的热点问题。
路面行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中，发动机噪声是主要的噪声源。

声环境影响分析具体见专题评价。
5、固废环境影响分析

本项目沿线不设置服务区等永久性建筑，运营期无固体废物污染源。评价要求建设单位应加强营运期的管理，保持路面清洁。

	选址选线环境合理性分析
	本项目为现有农村道路改造工程，均在现有道路基础上进行改造，不新增占地，本次评价主要对项目建设内容中的两条三级公路进行分析。

前麻峪至梁家会线起点位于临县临泉镇麻峪村东侧麻峪东街与太和北路交叉口，随后路线沿麻峪东街一路向西，先利用既有桥梁跨过湫水河，在向西依次经过麻峪村、郭家岔村，此后路线沿省道104线（太克线），先下穿呼北高速，再依次经过后月镜村、泥沟村、师庄村、槐树坪村、青凉寺、白家沟村、下白塔村，终点至于青凉寺乡梁家会村西侧，与既有国道339线平面交叉。

太坪沟旅游公路起点K0+000位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有省道218线（岢大线）平面交叉，随后路线跨过湫水河，再向西经太坪村，沿太平水库东侧布线，经王家庄村、侯家崖村、武家坪村，此后路线向西北方向沿既有旧路至大度山风景区，终点位于临县紫金山国营林场内的大度山顶。
（1）项目路线环境比选

项目可研对太坪沟旅游公路K17+700～K19+900段进行了路线比选，太坪沟旅游公路K17+700～K19+900段平纵线形指标差，最小圆曲线半径为15m，最大纵坡为14%，路基宽度不足，路面存在坑洞，裂缝等病害。道路两侧排水安防设施破损严重，局部路段缺失排水安防设施。考虑全线贯通技术指标，在现状道路北侧布设比较方案。比选路线位于国营林场景区内，地形复杂，坡面较为陡峭，均为石质山区；该路线沿线无村庄，仅终点处存在一处景点；且当前在推荐线K17+500附近规划有一处停车场，后期去往大度山景区的社会车辆经该停车场换乘景区专用车辆去往景区。
综合比较，该比较线方案长5.5公里，对应推荐线方案长2.2公里。推荐方案利用林场内原走廊带进行改造，不新增占地，比选方案虽平纵断面指标较好，但工程量大，需新增占用大量林地，对临县紫金山国营林场内植被破坏极大。从环境保护角度考虑，推荐方案较比选方案对环境的影响程度要小，本次评价认为工程可研的推荐方案是可行的。

（2）环境敏感性

根据《临县自然资源局关于2021年公路建设项目用地的复函》（临自然资函[2021]82号），项目在原路基路面上进行改造，不得新增建设用地。故项目的建设不会对当地土地利用规划造成影响。
（3）环境影响程度

项目为公路建设项目，运营期不产生固废，产生的废气仅为汽车尾气，噪声经采取措施后可达标排放。项目的建设具有改善区域环境空气、地表水环境质量、生态环境的作用，同时，更加有利于临县美丽乡村的建设和旅游业的发展。

综上所述，从环境角度考虑本项目的推荐路线是合理可行的。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
项目施工过程中对周围生态环境保护的措施主要包括环境管理措施和生态恢复和补偿措施，具体措施详见生态环境影响评价专题。在严格按照本报告提出的要求施工的前提下，项目建设对敏感区生态系统造成的影响较小，不会破坏敏感区生态系统的多样性、典型性和代表性，更不会产生生态脆弱性地带。
2、大气污染防治措施

评价要求本项目必须严格按照《吕梁市扬尘污染防治条例》及《吕梁市空气质量巩固提升2021年行动计划》加强扬尘污染控制，在施工期做好以下防尘措施：
①建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；

②施工期间在道路红线处设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座处，应设置警示牌；

③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

④施工过程中使用水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉状物不能露天堆放，对易于起尘的建筑材料要用防尘布苫盖，以减少施工工地的扬尘；

⑤施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池等其它防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；

⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

⑦施工工地道路防尘措施。施工期间施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或其他有效的防尘措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘；

⑧工程施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或其它有效防尘措施；在晴朗天气，视情况等时间间隔洒水，扬尘严重时应加大洒水频率；

⑨推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输；

⑩外购沥青，不得现场拌合，摊铺沥青时选用符合环保要求的设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。

综上所述，施工期产生的废气对周围环境影响较小。

3、水环境污染防治措施

施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

跨河桥梁采用围堰法进行施工，桥梁下部结构施工安排在枯水季节进行。废渣设泥浆干化池干化处理后，与沉淀污泥一并运至临县建筑垃圾填埋场处置。施工区域对施工作业污水沉淀处理，上清液回用于场地洒水降尘。

沿河或水库路段施工修建导排水沟，在汇水处设置沉淀池，并在出水口用土工布过滤后排放。尽量减少沿河路段路基施工过程中产生的雨水直接流入河道，控制水体悬浮的升高。

（2）生活污水

本项目施工期产生的生活污水按照30L/（人·d）计算，施工人数为100人，经计算项目生活污水排放量为3.0m3/d，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施，不会对周围环境产生影响。

综上所述，施工期产生的废水对周围水体环境基本无影响。

4、噪声污染防治措施

本项目施工期噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆的噪声，通过采取限制施工时间，采取低噪声的施工机械，车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输等措施对环境影响较小。

5、固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾，应采取的防治措施：

①本项目施工人员产生的生活垃圾收集后，应分类收集，不得随意丢弃，依托沿线村庄现有垃圾收集设施。

②为降低和消除施工期建筑垃圾对环境的影响，首先是按计划和施工的操作规程严格控制，尽量减少建筑垃圾的产生。可利用的建筑垃圾，要有序存放，妥善保管，回用于路基填筑，这样就可减轻建筑垃圾对环境的影响，不可利用的建筑垃圾等运往临县建筑垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目施工期产生的固体废物都是暂时的，随着道路的竣工，这些污染也将消失，不会对环境产生影响。


	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
（1）及时恢复被破坏的植被和生态环境，在公路两侧进行人工绿化。

（2）加强对植被恢复的管理与养护，保证成活率。

（3）沿途设置警示标牌和限速设施；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，太坪沟旅游公路进入临县紫金山国营林场处设置温馨提示标牌，提醒游客保护原始天然林。

经采取上述措施后，项目公路的运营不会对沿线生态环境产生较大的影响。

2、大气污染防治措施

随着交通量的增加，汽车尾气的排放量将有所增加，对沿线地区的环境空气质量产生一定的影响。而机动车尾气排放控制是一项庞大而复杂的系统工程，它与汽车的设计、制造、使用、维修保养、燃油品质等直接相关，同时还与道路建设、路网状况、客货运输的组织、交通管理以及财税政策等紧密相连。削减机动车尾气中HC、CO和NOx排放量需要抓好每一个影响汽车污染排放的环节。因此，严格新车排放标准、在用车时实施有效的机动车排放检查维护制度（I/M），发展代用燃料车辆、尾气处理、改善机动车运行状况等各种要素是有效地抑制机动车污染物排放的重点环节，其控制措施有：加强行政管理、新车排放控制、推行清洁燃料等。本项目运营期除了汽车尾气不存在其他大气污染源，因此，项目运营期对区域环境空气影响很小。

3、噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要来自于车辆，通过预测部分敏感点运营期昼、夜间噪声值出现不同程度的超标现象，通过采取禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理、加强道路两侧绿化和临路敏感点加装隔声门窗等措施后，本工程运营期产生的交通噪声在居民住宅等敏感点处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类和2类标准的限值要求，对沿线居民的声环境影响不大。

4、水污染防治措施

本项目沿线不设置服务区等永久性建筑，运营期无水污染源。评价要求：

①运营期间加强运输管理，定期清理沿线排水系统；

②前麻峪至梁家会线穿越青凉寺乡集中供水水源地二级保护区路段两端设置交通警示牌和宣传牌，并禁止该路段有毒有害物质和危险化学品运输。

5、固体废物治理措施

本项目沿线不设置服务区等永久性建筑，运营期无固体废物污染源。评价要求建设单位应加强营运期的管理，保持路面清洁。

6、环境管理与监测计划

环境管理是环境保护工作的一个重要组成部分，主要是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中对环境带来的负面影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

6.1环境管理计划

（1）环境管理机构

本项目的环境管理应设专门的环境管理机构负责，该机构可设置2名具有环保公众经验的专职工作人员，主要负责建设期的环境保护管理工作，该机构的职责主要是：

①贯彻执行国家和山西省的各项环境保护方针、政策和法规。

②负责监督环境实施计划的编写和环境影响评价报告中提出的各项环保措施的落实情况。

③在承包合同中落实环保条款，配合环境监理工程师提供施工中的环保执行信息，协调环保监理工程师、承包商及设计人员三者之间的关系。

④组织制定污染事故应急处理方案，并对事故进行调查处理。

⑤负责受影响公众的环保投诉。

⑥积极配合、支持当地环保部门的工作，并接受其监督与检查。

（2）环境管理计划

根据目前国内道路的管理经验，结合道路沿线的环境特点，提出如下环境管理与监督计划，详见表5-1。

表5-1    项目环境管理计划

污染源

减缓措施

实施机构

负责机构

施工期

生态

①加强施工期环境保护管理，项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围；

②按照施工要求弃渣，完善挡渣、排水设施，施工完后进行复垦或采取绿化措施恢复植被；

③应对施工过程中永久损失的植被进行恢复与补偿，加强道路两侧绿化，植被补偿应选取易成活和便于管理的植被，补植以本地树种为主；

④在紫金山国营林场内施工过程中，施工单位应当在施工道路红线范围内施工，同时建设不低于2.5米高的围挡，施工过程应洒水抑尘，降低粉尘产生量，同时不应使用大型机械设备，以免对保护物种造成破坏和干扰。

施工单位
环境监理部门和工程监理部门
施工扬尘

①建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”

②设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；

③洒水压尘，大风天气停止土方作业，作业处覆以防尘网；

④易产生扬尘的建筑材料用防尘布苫盖；

⑤运输车辆设置洗车平台，洗车平台四周设防溢座、废水导流渠、废水收集池；

⑥车辆应采用密闭车斗，无密闭车斗的用苫布遮盖；

⑦施工工地道路采取防尘措施，保持路面清洁；

⑧工地内裸露地面洒水抑尘，扬尘严重时应加大洒水频率；

⑨推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输；

⑩外购沥青，不得现场拌合，摊铺沥青时选用符合环保要求的设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。

施工噪声

①严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，靠近高噪声的工人将进行劳动保护，并限制工作时间；

②加强机械和车辆的维修，保持在良好的运行状态。

施工废水

①施工区域对施工作业污水沉淀处理，上清液回用于场地洒水降尘；

②沿河（库）路段施工修建导排水沟，在汇水处设置沉淀池，并在出水口用土工布过滤后排放；

③生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。

固体废物

①将尽可能利益当地施工材料，以避免施工材料的长途运输，特别是土石方；

②施工期间道路堵塞，在于交通和公安部门的协商下，将采取足够的引导交通措施。

运营期

尾气

加强路面维护，保持路面畅通，道路两侧绿化。

建设单位

建设单位

噪声

通过居民区的路段，要有禁鸣、限速等限制噪声的标志。

在本项目环境管理中尤其应该注意的问题是：

①设计阶段：设计单位应将已批复的环境影响报告表所提出的环保措施落实到设计中，环保主管部门对其环保工程设计方案进行审查；

②建设单位在施工开始后，应配1-2名管理人员负责施工期的环境管理与监督，其重点是工程的施工粉尘和噪声等问题。

（3）企业信息公开
本项目建设单位应向社会公开的信息内容见表5-2。

表5-2   企业信息公开内容

公开类别

信息公开内容

项目基本信息

项目名称

临县2021年农村公路建设项目

建设单位

临县交通运输局

建设规模

临县2021年农村公路建设项目建设总里程75.953公里，包括乡镇通三级公路1条（前麻峪－梁家会线）全长22.8公里；资源路产业路1条（太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路），全长19.9公里；县乡公路改造1条（张阳会－牛家墕线），全长0.12公里；自然村通硬化路12条全长33.133公里；危旧桥隧改造5处（问家峁桥、石白头1号桥、三岔沟桥、沈家沟桥、武家湾2号桥）。
建设地点

山西省吕梁市临县境内

建设性质

改建

法人代表

张恩富
联系人

马建生

联系电话

13513584346
建设内容

路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施等
排污信息

施工期的环境影响主要是道路改造等施工活动造成的生态破坏和施工废气、废水、固废、噪声对局部环境造成的短期影响。

运营期的环境影响主要是汽车运输尾气和噪声，会对周边环境产生一定影响。

环保措施

1、废气：利用已有绿化、加强交通管理。

2、噪声：禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理等措施。

6.2环境监测计划

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

环境监测制定原则：监测因子和监测点位以本次环境影响评价确定的区域主要环境因子和可能超标地段为主，监测重点是各阶段的敏感区。本项目环境监测计划见表5-3。

表5-3   监测计划一览表

类别

监测时段

监测点位

监测项目

监测时间、频率

环境噪声

运营期

道路沿线敏感点
Leq（A）

1次/年，昼夜各一次



	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资为20807.4233万元，其中环保投资为1180万元，占项目总投资的5.67%。项目具体环保投资见下表5-4。

表5-4   环保投资一览表
分类

污染源

主要

污染物
环保措施

环保投资估算

（万元）
废气

施工期

施工

扬尘

粉尘

设置围挡、洒水措施、防尘布苫盖、洗车平台、密闭运输等

200

运营期

车辆

尾气

CO、NOx、THC
利用已有绿化、加强交通管理
40

废水

施工期

生活

污水

CODCr、NH3-N、SS等

生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施

10

施工

废水

SS等

施工区域对施工作业污水沉淀处理，上清液回用于场地洒水降尘；沿河（库）路段施工修建导排水沟，在汇水处设置沉淀池，并在出水口用土工布过滤后排放

40

固体废物

施工期

建筑

垃圾

一般固废

尽量回用，不可利用的集中清运至临县建筑垃圾填埋场处置

40

员工

生活

生活垃圾

生活垃圾利用沿线村庄现有垃圾收集设施
20

噪声

施工期

施工机械设备

设备噪声

限制施工时间，采取低噪声的施工机械，定期对设备进行维护和保养
80

运输

车辆

车辆噪声

车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输

20

运营期

车辆

车辆噪声

敏感路段禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理；小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村距离道路较近的住户安装双层隔声门窗
150

生态

绿化

加强道路两侧绿化

350

临时占地

弃渣场临时占地施工结束后及时进行生态恢复，加强绿化，绿化树种选择适合当地生长的树种，草种选择耐旱、繁殖力强的品种
150

环境管理

环境监理及环境监测等

80

合计

1180



六、生态环境保护措施监督检查清单

	         内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①加强施工期环境管理，严格划定施工区，不能随意扩大施工和活动范围；

②弃渣场等临时占地占用结束后及时进行生态恢复；

③在临县紫金山国营林场内施工过程中，施工单位应当在施工道路红线范围内施工，同时建设不低于2.5米高的围挡，施工过程应洒水抑尘，降低粉尘产生量，同时不应使用大型机械设备，以免对林场内植被造成破坏。
	保持公路沿线生态系统的多样性、典型性和代表性
	①及时恢复被破坏的植被和生态环境，在公路两侧进行人工绿化；

②加强对植被恢复的管理与养护，保证成活率；

③沿途设置警示标牌和限速设施；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，太坪沟旅游公路进入临县紫金山国营林场处设置温馨提示标牌，提醒游客保护原始天然林。
	保持公路沿线生态系统的多样性、典型性和代表性

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①施工现场设置临时集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘；
②沿河（库）路段施工修建导排水沟，在汇水处设置沉淀池，并在出水口用土工布过滤后排放；

③施工人员生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施。
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①选择低噪声机械和设备，定期对机械设备进行维护和保养；

②加强施工管理，合理安排施工作业时段。
	确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求
	①注意路面保养，维持路面平整；

②加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则；

③做好和严格执行好公路两侧土地使用规划，严格控制公路两侧新建各种民用建筑物；

④对太坪沟旅游公路沿线小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村距离道路较近的住户安装双层隔声门窗。
	满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类和2类标准限值要求

	振动
	在声环境敏感点附近做强振动施工时，对临近施工现场的敏感点应进行监控，施工过程如发现对敏感点造成较大影响，应立即停止施工，优化施工方案，减少对敏感点影响。
	确保沿线民房不受影响
	/
	/

	大气环境
	建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”
	严格执行“六个百分百”要求
	加强道路运输管理，加强道路两侧绿化。
	影响轻微

	固体废物
	①加强土石方调配，弃渣及时清运至规划弃渣场，按照施工要求弃渣，完善挡渣、排水设施，施工完后进行复垦或采取绿化措施恢复植被；
②建筑垃圾尽量回用，不可利用的集中清运至临县建筑垃圾填埋场处置；

③生活垃圾利用沿线村庄现有垃圾收集设施。
	合理处置
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	前麻峪至梁家会线穿越青凉寺乡集中供水水源地二级保护区路段两端设置交通警示牌和宣传牌，并禁止有毒有害物质和危险化学品运输。
	保护水源地不受污染

	环境监测
	/
	/
	对沿线声环境敏感点进行环境噪声定期监测。
	达标排放

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	综上所述，本项目的建设可改善项目所在区域的交通条件，完善基础设施的建设，改善居民生活质量，促进当地美丽乡村的建设和旅游业的发展。本项目的建设符合相关规划，项目选线合理可行，采取环评提出的各项环保措施后污染物可以做到达标排放，对环境影响较小，对生态环境影响可以接受。因此，从环境影响的角度，临县2021年农村公路建设项目的建设是可行的。




[image: image7]

[image: image8.png]jug

3
g § g
E) Bz Jm
g = &
2 -5 B
& i
Bl o
.S =

H A 150 1 F A 25n

LN






临县2021年农村公路建设项目
环境影响专项评价
二零二一 年 九 月
目  录
1第一章 噪声环境影响评价


11.1声环境评价等级及范围


11.2声环境现状评价


41.3声环境影响预测评价


141.4声环境影响减缓措施


161.5小结


17第二章   生态环境影响评价


172.1生态环境影响评价范围、对象、方法


182.2生态环境现状调查


252.3生态环境影响预测与评价


332.4景观环境影响评价


342.5生态环境主要环保措施


362.6生态环境影响评价小结




第一章 噪声环境影响评价
1.1声环境评价等级及范围
1.1.1评价等级
本项目所在区域主要为农村地区，因此，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）项目涉及两条三级公路所处区域为声环境功能区1类区和2类区，且由于公路投入运营使周围噪声增高量为5dB(A)以下，受噪声影响人口数量变化不大，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本次按二级评价进行。
1.1.2评价范围
声环境评价范围为道路中心线两侧各200m的范围。
1.2声环境现状评价
1.2.1监测布点
本次评价委托山西绿澈环保科技有限公司对本项目三级公路沿线声环境敏感点进行了声环境现状监测（监测报告见附件），在前麻峪—梁家会沿线共布设了13个现状本底噪声监测点，分别为：1#前麻峪村、2#前麻峪小学、3#后麻峪村、4#后麻峪九年制学校、5#郭家岔村、6#后月镜村、7#泥沟村、8#师庄村、9#槐树坪村、10#青凉寺村、11#白家沟村、12#下白塔村、13#梁家会村。
太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路沿线共布设了6个现状本底噪声监测点，分别为：14#小马坊村、15#太坪村、16#王家庄村、17#侯家崖村、18#武家坪村、19#新舍窠村。
1.2.2监测因子和评价因子
监测因子：Leq、L10、L50、L90
评价因子：统计等效连续A声级Leq

1.2.3监测时间和频次
监测时间：2021年8月22日—23日
监测频次：每个监测点监测1天，昼、夜各监测一次
1.2.4监测方法
监测分析方法见表1-1。
表1-1    监测分析方法
	监测类别
	监测
项目
	采样方法依据
（标准名称及编号）
	分析方法依据
（标准名称及编号）
	分析方法
检出限

	噪声
	Leq
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	--


1.2.5监测仪器
监测仪器见表1-2。
表1-2    监测使用仪器一览表
	监测类别
	监测项目
	仪器名称及型号
	仪器编号
	仪器技术指标
（量程）
	检定/校准部门与
有效日期

	噪声
	Leq
	多功能噪声分析仪HS6298型
	LC-196

LC-198
	30~130dB
	山西计量科学研究院2020.12.2-2021.12.1


1.2.6监测结果
噪声监测结果见表1-3。
表1-3   声环境现状监测结果统计表
	监测日期
	监测点位
	时段
	Leq
	L10
	L50
	L90
	标准
限值
	达标
情况

	8.22
	1#前麻峪村
	昼间
	55.8
	57.9
	53.8
	52.9
	60
	达标

	
	
	夜间
	44.3
	45.3
	43.5
	42.0
	50
	达标

	
	2#前麻峪小学
	昼间
	52.6
	53.0
	52.4
	52.2
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.5
	43.0
	41.6
	41.2
	45
	达标

	
	3#后麻峪村
	昼间
	55.9
	60.8
	55.2
	50.8
	60
	达标

	
	
	夜间
	44.2
	45.8
	44.0
	41.6
	50
	达标

	
	4#后麻峪九年制学校
	昼间
	51.6
	53.4
	50.1
	49.4
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.3
	43.8
	41.8
	40.6
	45
	达标

	
	5#郭家岔村
	昼间
	55.8
	59.8
	55.6
	55.2
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.6
	47.3
	45.2
	43.5
	50
	达标

	
	6#后月镜村
	昼间
	55.9
	59.6
	55.8
	55.3
	60
	达标

	
	
	夜间
	43.7
	47.4
	41.8
	38.6
	50
	达标

	
	7#泥沟村
	昼间
	56.0
	57.0
	55.2
	54.0
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.9
	46.6
	45.6
	44.7
	50
	达标

	
	8#师庄村
	昼间
	54.6
	55.2
	53.4
	53.0
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.8
	46.6
	45.4
	42.8
	50
	达标

	
	9#槐树坪村
	昼间
	54.7
	55.6
	53.8
	52.8
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.6
	46.6
	45.4
	44.0
	50
	达标

	
	10#青凉寺村
	昼间
	55.5
	56.2
	55.0
	53.0
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.8
	46.8
	45.7
	44.2
	50
	达标

	8.23
	11#白家沟村
	昼间
	53.9
	55.8
	53.0
	52.6
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.8
	46.6
	44.6
	43.6
	50
	达标

	
	12#下白塔村
	昼间
	55.5
	55.8
	55.2
	53.6
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.2
	48.6
	44.6
	41.6
	50
	达标

	
	13#梁家会村
	昼间
	56.0
	58.0
	54.8
	54.0
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.0
	45.4
	44.7
	43.6
	50
	达标

	
	14#小马坊村
	昼间
	52.9
	54.0
	52.2
	50.6
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.5
	43.2
	42.3
	41.6
	45
	达标

	
	15#太坪村
	昼间
	52.8
	54.4
	52.4
	50.0
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.8
	44.0
	42.6
	42.0
	45
	达标

	
	16#王家庄村
	昼间
	52.5
	54.7
	52.0
	51.8
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.2
	46.6
	41.4
	40.4
	45
	达标

	
	17#侯家崖村
	昼间
	51.6
	53.4
	50.1
	49.4
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.5
	44.2
	41.9
	41.2
	45
	达标

	
	18#武家坪村
	昼间
	52.9
	53.9
	52.8
	51.9
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.1
	42.8
	42.0
	41.4
	45
	达标

	
	19#新舍窠村
	昼间
	52.3
	52.6
	52.0
	51.8
	55
	达标

	
	
	夜间
	42.3
	45.0
	41.2
	39.4
	45
	达标


根据上表监测结果可知，本项目三级公路沿线声环境敏感点声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类和2类标准要求，表明区域声环境质量现状良好。
1.3声环境影响预测评价
1.3.1施工期声环境预测评价
（1）施工期噪声来源及特点
施工期噪声污染源主要是各类施工机械。施工机械噪声不同于一般的车辆噪声，因为其功率、声频、源强均较大，常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施，则会产生严重的扰民现象，影响沿线居民的正常生活环境。施工期作业机械的类型见表1-4。
表1-4    施工期作业机械类型
	施工阶段
	主要作业机械类型

	路基填筑
	推土机、压路机、装载机、平地机等

	路面施工
	铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等


施工中车辆一般流量不大，但由于载重量大，道路状况不好，产生的声级较大。固定声源一般功率大，运行时间较长，对周围居民的影响较大，影响程度主要取决于施工地点距居民住宅的距离。
道路施工与一般的建筑施工不一样，其产生的噪声主要有以下特点：
1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就使得道路施工噪声具有偶然性的特点。
2）不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍然较大，有些设备的运行噪声可高达90dB(A)以上。
3）施工噪声源与一般噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动噪声源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。
4）施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。
5）对具体路段的道路而言，施工噪声污染仅发生在一段时期内。
施工期机械设备的运行噪声级见表1-5。
表1-5   施工期机械设备噪声级
	序号
	机械类型
	测点距施工机械距离（m）
	最大声级dB（A）

	1
	装载机
	5
	90

	2
	平地机
	5
	90

	3
	振动式压路机
	5
	86

	4
	双轮双振压路机
	5
	81

	5
	三轮压路机
	5
	81

	6
	推土机
	5
	86

	7
	摊铺机
	5
	85

	8
	发电机组
	5
	84


（2）施工噪声预测方法和预测模式
鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点数，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。
施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：
[image: image9.png]


[image: image10.emf]0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

粉尘粒径(μm)

沉降速度(m/s)

式中：Li和L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加。
（3）施工噪声影响范围计算和分析
根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到单台设备不同距离下的噪声级见表1-6，各种设备的影响范围见表1-7。
表1-6   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械名称
	噪声预测值dB（A）

	
	5m
	10m
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m
	300m

	装载机
	90
	84
	78
	72
	70
	69
	66
	64
	62
	58

	平地机
	90
	84
	78
	72
	70
	69
	66
	64
	62
	58

	压路机
	81
	75
	69
	63
	59
	57
	55
	51
	49
	45

	振动压路机
	86
	80
	74
	68
	64
	62
	60
	56
	54
	50

	摊铺机
	85
	79
	73
	67
	65
	64
	61
	59
	56
	53

	推土机
	86
	80
	74
	68
	66
	65
	62
	60
	57
	54

	发电机
	84 
	78 
	72 
	66 
	62 
	60 
	58 
	54 
	52 
	48 


表1-7   各种设备的影响范围表
	施工阶段
	施工机械
	限值标准(dB(A))
	影响范围（m）

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	土方
	推土机
	70
	55
	33.3
	233.3

	
	装载机
	70
	55
	60
	305

	结构
	发电机
	70
	55
	26.7
	137.5

	
	压路机
	70
	55
	18.3
	100

	
	振动压路机
	70
	55
	33.3
	125

	
	平地机
	70
	55
	60
	305

	
	摊铺机
	70
	55
	30
	206.7


表1-6和表1-7表明：
①道路施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。
②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种影响昼间主要出现在距施工场地40m的范围内，夜间将出现在距施工场地300m的范围内。
1.3.2运营期声环境影响预测与评价
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)，预测模式如下：
a）第i类车等效声级的预测模式：
[image: image11.jpg]FTEN%S : 1631849963000

I i ELL A A R B DR

T H %= 93ki6j

EIRTE &R I £ 2021 5 RAT A B IR T H
BRI WA ST 4%

— BRI

BALEARR (FF)

W@gé@@

Gt fE AR

1 1(%601 0] m\

BEREA (5 o\
FEARA (BF) D
EEMEOEEAR (53 o |

= il BALAE S

BAZFR (FF)

£ D
D%%%?E@%%é% B SARAT

gt fE ARG

2 .
9114 ﬁZMAOKGJ W9J /

= wHEARENR
1. iR A
4 BV AL BE TS ER%S e
X325 07351443505140320 BH016736 %\( \\
' /
2. FERFIAR
4 FEEEHNE EA%S e
BIFIEHEARER. BIENE. £58
IR PRIP B s SOPMis e, 4 .
BRSSO Rk S BHO16746 4%¢?%
Tt ikﬂéﬁﬁﬁm BT '
D /nlb




       

式中：Leq(h)i---第i类车的小时等效声级，dB(A)；

[image: image2.wmf](

)

i

E

L

0

---第i类车速为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；
Ni---昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
r---从车道中心线到预测点的距离，m；
Vi---第i类车的平均行驶速度，km/h；
T---计算等效声级的时间，1h；
(1、(2---预测点到有限长路段两端的张角(rad)，见下图；
[image: image12.jpg]U0 panss|

0z .mm v,m, Lo0g- quu&
| },U. B % ; .MsNL ponss|
e VUG

53 \/ %WHM‘
\.

/a;\.\\,

ET=50= (007 osddy

%
T eum F\nmi T d Wm 1oa1q
mmm HEFE
. Xag
BiEl
M@fxul T swiepN [0y

s

$PON 2
0ZE0PTSOSEPPISELD HER g 7

¥ ﬁ





图1-1  有限路面修正函数（AB为路段，P为预测点）
(L---由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式进行计算：
(L=(L1-(L2+(L3
式中：(L1---线路因素引起的修正量，dB(A)；
(L2---声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
(L3---由反射等引起的修正量，dB(A)。
b）总车流等效声级
Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小)

式中：Leq(T)---混合车流的等效声级，dB(A)；
Leq(h)大---大型车的等效声级，dB(A)；
Leq(h)中---中型车的等效声级，dB(A)；
Leq(h)小---小型车的等效声级，dB(A)。
c）修正量和衰减量的计算
c.1线路因素引起的修正量（(L1）
(L1=(L坡度+(L路面
c.1.1纵坡修正量（(L坡度）
大型车：(L坡度=98×β

中型车：(L坡度=73×β

小型车：(L坡度=50×β

式中：β---公路纵坡坡度，%。
c.1.2路面修正量（(L路面）
沥青混凝土路面修正量见表1-8。
表1-8   常见路面修正量         单位：dB(A)

	路面类型
	不同行驶速度修正量km/h

	
	30
	40
	≥50

	沥青混凝土路面
	0
	0
	0


c.2声波传播途径中引起的衰减量（(L2）
(L2=Abar+Aatm+Agr+Amisc
c.2.1障碍物衰减量（Abar）
c.2.1.1声屏障衰减量（Abar）的计算：
Abar=10lg{3π（1-t2）1/2/4arctg[(1-t)/(1+t)]1/2}   t=40fδ/3c≤1

Abar=10lg{3π（t2-1）1/2/2ln[t+(t2-1)1/2]}       t=40fδ/3c＞1

式中：f---声波频率，Hz；
δ---声程差，m；
c---声速，m/s。
c.2.1.2高路堤或低路堑两侧声影区衰减量（Abar）的计算：
高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。当预测点处于声照区时Abar=0，当预测点处于声影区时Abar决定于声程差δ。
由下图计算δ，δ=a+b-c，再由下图查出Abar。
式中：a---声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m；
b---接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m；
c---声源与接受（预测）点间的直线距离，m。
[image: image13.wmf]L

R

R

g

L

L

i

i

D

-

-

=

0

0

201


图1-2   声程差计算示意图
[image: image14.wmf]å

´

=

i

L

g

L

1

.

0

10

101


图1-3   Abar-(关系曲线(f=500Hz)

c.2.1.3农村房屋附加衰减量估算值
农村房屋附加衰减量参照GB/T17247.2附录A计算，取值见表1-9。
表1-9   农村房屋噪声附加衰减量估算表
	S/S0
	Abar

	40%~60%
	3dB(A)

	70%~90%
	5dB(A)

	以后每增加一排房屋
	1.5dB(A)  最大衰减量≤10dB(A)


c.2.2空气吸收引起的衰减量（Aatm）
Aatm=a(r-r0)/1000

式中：a—温度、湿度和声波频率的函数。
c.2.3地面效应衰减量（Agr）
Agr=4.8-（2hm/r）×(17+300/r)

式中：hm—传播路径的平均离地高度，m。
c.2.4其他多方面效应引起的衰减量（Amisc）
其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等，参照GB/T17247.2进行计算。
b）等效车道
预测点至等效行车道中心线的距离D按下式计算：
[image: image15.wmf](

)

(

)

16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

)

(

2

1

0

-

D

+

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

i

E

L

i

h

Leq

i

i

p

y

y


式中：DN---预测点至近车道行驶中线的距离，m；
DF---预测点至远车道行驶中线的距离，m。
③地面覆盖系数：公路沿线地面为硬地面。
（2）车辆构成及小时交通量
公路运营近期、中期和远期分别以2023年（第1年）、2029年（第7年）和2037年（第15年）为基准，运营期交通量各特征年度预测结果见表1-10。
表1-10   交通量预测结果        单位：标准小客车/日
	路段
	长度
	时段
	2023年
	2029年
	2037年

	前麻峪至梁家会线
	22.8km
	年平均
	2891
	3545
	4091

	太坪沟旅游公路
	19.9km
	年平均
	2588
	3145
	3539


根据调查，本项目运营期车型比见表1-11，其中前麻峪至梁家会线夜间交通量占总交通量的20%，太坪沟旅游公路夜间交通量占总交通量的10%。经计算，运营期评价年的小时交通量见表1-12。
表1-11   项目车辆构成及交通量分配表
	路线
	车型
	小型车
	中型车
	大型车

	前麻峪至梁家会线
	比例
	50%
	40%
	10%

	太坪沟旅游公路
	比例
	70%
	25%
	5%


表1-12   项目评价年小时交通量       单位：辆/h

	路线
	昼夜
	2023
	2029
	2037

	
	
	小型车
	中型车
	大型车
	小型车
	中型车
	大型车
	小型车
	中型车
	大型车

	前麻峪至梁家会线
	昼间
	54
	43
	11
	66
	53
	13
	76
	61
	15

	
	夜间
	27
	21
	5
	33
	26
	7
	38
	30
	8

	太坪沟旅游公路
	昼间
	85
	31
	6
	103
	37
	7
	116
	41
	8

	
	夜间
	19
	7
	1
	23
	8
	2
	26
	9
	2


（3）预测结果及评价
本项目交通噪声预测结果见表1-13。
表1-13   本项目交通噪声预测值       单位：dB

	路段
	年份
	时段
	距路中心线距离（m）

	
	
	
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200

	前麻峪至梁家会线
	2023
	昼
	53.35
	50.14
	46.84
	44.79
	43.26
	42.01
	40.93
	39.97
	39.11
	38.32
	37.59

	
	
	夜
	42.96
	39.75
	36.45
	34.40
	32.87
	31.62
	30.54
	29.58
	28.72
	27.93
	27.20

	
	2029
	昼
	54.18
	50.97
	47.67
	45.63
	44.10
	42.84
	41.76
	40.81
	39.94
	39.15
	38.42

	
	
	夜
	44.73
	41.52
	38.22
	36.17
	34.64
	33.39
	32.31
	31.35
	30.49
	29.70
	28.97

	
	2037
	昼
	55.10
	51.89
	48.59
	46.55
	45.02
	43.76
	42.68
	41.73
	40.86
	40.07
	39.34

	
	
	夜
	45.98
	42.77
	39.47
	37.43
	35.89
	34.64
	33.56
	32.60
	31.74
	30.95
	30.22

	太坪沟旅游公路
	2023
	昼
	53.01
	49.79
	46.49
	44.45
	42.92
	41.66
	40.58
	39.63
	38.77
	37.98
	37.24

	
	
	夜
	42.17
	38.96
	35.66
	33.62
	32.09
	30.83
	29.75
	28.80
	27.93
	27.14
	26.41

	
	2029
	昼
	53.84
	50.62
	47.32
	45.28
	43.75
	42.49
	41.41
	40.46
	39.60
	38.81
	38.07

	
	
	夜
	43.93
	40.72
	37.42
	35.38
	33.85
	32.59
	31.51
	30.56
	29.69
	28.90
	28.17

	
	2037
	昼
	54.41
	51.20
	47.90
	45.85
	44.32
	43.07
	41.99
	41.03
	40.17
	39.38
	38.65

	
	
	夜
	45.19
	41.97
	38.67
	36.63
	35.10
	33.84
	32.76
	31.81
	30.95
	30.15
	29.42


由预测结果可知，公路沿线由于交通量的逐年增加，导致交通噪声逐年增加，其影响范围也不断扩大，相应的受影响居民不断增加。
（4）评价范围内敏感点环境噪声预测及评价
运营期各敏感点的环境噪声级由交通噪声预测值与其背景值叠加而得。

[image: image3.wmf][

]

背

交

＋

＝

环

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

10

10

lg

10

)

(

Aeq

Aeq

L

L

Aeq

L


式中：(LAeq)环---预测点的环境噪声值，dB；
(LAeq)交---预测点的公路交通噪声值，dB；
(LAeq)背---预测点的背景噪声值，采用该点的现状环境噪声值，dB。
根据预测模式，昼夜间交通噪声预测叠加值见表1-14、1-15。
表1-14   前麻峪至梁家会沿线敏感点噪声值预测结果    单位：dB(A)

	点位
	时段
	背景值
	近期（2023年）
	中期（2029年）
	远期（2037年）
	标准值

	
	
	
	贡献值
	预测值
	超标量
	贡献值
	预测值
	超标量
	贡献值
	预测值
	超标量
	

	1#前麻峪村
	昼
	55.8
	53.84
	57.94
	0
	54.68
	58.28
	0
	55.60
	58.71
	0
	60

	
	夜
	44.3
	43.45
	46.91
	0
	45.22
	47.79
	0
	46.47
	48.53
	0
	50

	2#前麻峪小学
	昼
	52.6
	49.09
	54.20
	0
	49.93
	54.48
	0
	50.85
	54.82
	0
	55

	
	夜
	42.5
	38.17
	43.86
	0
	39.94
	44.41
	0
	41.19
	44.90
	0
	45

	3#后麻峪村
	昼
	55.9
	53.35
	57.82
	0
	54.18
	58.14
	0
	55.10
	58.53
	0
	60

	
	夜
	44.2
	42.96
	46.63
	0
	44.73
	47.48
	0
	45.98
	48.19
	0
	50

	4#后麻峪九年制学校
	昼
	51.6
	50.14
	53.94
	0
	50.97
	54.31
	0
	51.89
	54.76
	0
	55

	
	夜
	42.3
	37.84
	43.63
	0
	39.61
	44.17
	0
	40.86
	44.65
	0
	45

	5#郭家岔村
	昼
	55.8
	53.35
	57.76
	0
	54.18
	58.08
	0
	55.10
	58.48
	0
	60

	
	夜
	45.6
	42.96
	47.49
	0
	44.73
	48.20
	0
	45.98
	48.80
	0
	50

	6#后月镜村
	昼
	55.9
	53.84
	58.00
	0
	54.68
	58.34
	0
	55.60
	58.76
	0
	60

	
	夜
	43.7
	43.45
	46.59
	0
	45.22
	47.54
	0
	46.47
	48.31
	0
	50

	7#泥沟村
	昼
	56.0
	51.47
	57.31
	0
	52.30
	57.54
	0
	53.23
	57.84
	0
	60

	
	夜
	45.9
	41.08
	47.14
	0
	42.85
	47.65
	0
	44.10
	48.10
	0
	50

	8#师庄村
	昼
	54.6
	53.84
	57.25
	0
	54.68
	57.65
	0
	55.60
	58.14
	0
	60

	
	夜
	45.8
	43.45
	47.79
	0
	45.22
	48.53
	0
	46.47
	49.16
	0
	50

	9#槐树坪村
	昼
	54.7
	53.35
	57.09
	0
	54.18
	57.46
	0
	55.10
	57.92
	0
	60

	
	夜
	45.6
	42.96
	47.49
	0
	44.73
	48.20
	0
	45.98
	48.80
	0
	50

	10#青凉寺村
	昼
	55.5
	53.84
	58.76
	0
	54.68
	58.12
	0
	55.60
	58.56
	0
	60

	
	夜
	45.8
	43.45
	47.79
	0
	45.22
	48.53
	0
	46.47
	49.16
	0
	50

	11#白家沟村
	昼
	53.9
	52.91
	56.44
	0
	53.74
	56.83
	0
	54.66
	57.31
	0
	60

	
	夜
	45.8
	42.52
	47.47
	0
	44.29
	48.12
	0
	45.54
	48.68
	0
	50

	12#下白塔村
	昼
	55.5
	52.50
	57.27
	0
	53.34
	57.56
	0
	54.26
	57.93
	0
	60

	
	夜
	45.2
	42.11
	46.94
	0
	43.88
	47.60
	0
	45.13
	48.18
	0
	50

	13#梁家会村
	昼
	56.0
	53.35
	57.88
	0
	51.18
	58.20
	0
	55.10
	58.59
	0
	60

	
	夜
	45.0
	42.96
	47.11
	0
	44.73
	47.88
	0
	45.98
	48.53
	0
	50


表1-15   太坪沟旅游公路沿线敏感点噪声值预测结果    单位：dB(A)
	点位
	时段
	背景值
	近期（2023年）
	中期（2029年）
	远期（2037年）
	标准值

	
	
	
	贡献值
	预测值
	超标量
	贡献值
	预测值
	超标量
	贡献值
	预测值
	超标量
	

	14#小马坊村
	昼
	52.9
	53.50
	56.22
	1.22
	54.33
	56.68
	1.68
	54.90
	57.02
	2.02
	55

	
	夜
	42.5
	42.67
	45.59
	0.59
	44.43
	46.58
	1.58
	45.68
	47.38
	2.38
	45

	15#太坪村
	昼
	52.8
	53.50
	56.17
	1.17
	54.33
	56.64
	1.64
	54.90
	56.99
	1.99
	55

	
	夜
	42.8
	42.67
	45.74
	0.74
	44.43
	46.70
	1.70
	45.68
	47.48
	2.48
	45

	16#王家庄村
	昼
	52.5
	53.01
	55.77
	0.77
	53.84
	56.23
	1.23
	54.41
	56.57
	1.57
	55

	
	夜
	42.2
	42.17
	45.20
	0.20
	43.93
	46.16
	1.16
	45.19
	46.95
	1.95
	45

	17#侯家崖村
	昼
	51.6
	53.01
	55.37
	0.37
	53.84
	55.87
	0.87
	54.41
	56.24
	1.24
	55

	
	夜
	42.5
	42.17
	45.35
	0.35
	43.93
	46.29
	1.29
	45.19
	47.06
	2.06
	45

	18#武家坪村
	昼
	52.9
	52.16
	55.56
	0.56
	52.99
	55.96
	0.96
	53.56
	56.25
	1.25
	55

	
	夜
	42.1
	41.33
	44.74
	0
	43.09
	45.63
	0.63
	44.34
	46.38
	1.38
	45

	19#新舍窠村
	昼
	52.3
	51.13
	54.76
	0
	51.96
	55.14
	0.14
	52.53
	55.43
	0.43
	55

	
	夜
	42.3
	40.30
	44.42
	0
	42.06
	45.19
	0.19
	43.31
	45.84
	0.84
	45


由上表敏感点噪声预测结果可知，前麻峪至梁家会线沿线敏感点营运近期、中期和远期均未出现超标现象；太坪沟旅游公路沿线距离公路较近的小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村出现了不同程度的超标现象。
（5）敏感点噪声防治措施及达标分析
本工程在运营期的交通噪声主要影响位于公路两侧的村民。由预测结果可知，前麻峪至梁家会线沿线敏感点运营近、中期和远期各敏感目标昼夜噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。
太坪沟旅游公路运营近、中期和远期沿线距离公路较近的小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村出现了不同程度的超标现象，但超标值均未超过3dB。评价要求对小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村距离道路较近的住户安装双层隔声门窗，该措施可降低噪声10-15dB（A），经采取上述措施后，太坪沟旅游公路运营期产生的交通噪声在居民住宅等敏感点处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准的限值要求。
1.4声环境影响减缓措施
1.4.1设计阶段噪声防治措施
（1）进一步优化调整局部路线设计方案，使路线远离声环境敏感点。并根据最新的路线走向，结合噪声预测情况，开展相关降噪的设计工作。
（2）在选线时限于当地条件所致实在无法避让或从技术经济论证避让不可行时，对受影响的声环境敏感目标从公路设计时就应考虑减噪措施，并应委托有资质的单位进行专门的噪声防护设计。
（3）合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免噪声影响居民。
（4）加强公路所经敏感点路段路界内的绿化设计，尽量提高绿化高度和密度，使其在具有美化路域景观的同时，兼具降噪功能。
（5）加强对运土机械、运输车辆的维修保养，包括安装有效的消声器。公路施工现场200m以内有居民区时，应合理安排施工时间，尽可能将噪声大的作业安排在白天施工，尽量避免夜间施工，必须在夜间施工时，应征得当地政府及环境管理部门的书面同意。
1.4.2施工期噪声措施
施工期的噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护、以及控制施工时间等方面来考虑。
（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。
（2）加强施工管理，合理安排施工作业时段，敏感点路段禁止在中午午休和夜间（22:00~06:00）进行施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。
（3）强烈的施工噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪声的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞、耳罩的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。
（4）项目施工期在声环境敏感点路段进行施工时，需要在临村庄一侧设置施工围挡，施工围挡高度不低于2.5m，减少噪声对敏感点的影响。
（5）加强运土、运渣车辆的管理，运输车辆经过居民地应减速、限鸣，尽量减少夜间运输。
（6）建设单位应在沿线各施工标段设置公众投诉电话，对投诉问题应引起足够重视，及时予以解决，以免产生环保纠纷。
（7）在声环境敏感点附近做强振动施工时，对临近施工现场的敏感点应进行监控，施工过程如发现对敏感点造成较大影响，应立即停止施工，优化施工方案，减少对敏感点影响。对确实受工程施工振动影响较大的民房应采取必要的补救措施。
1.4.3运营期噪声措施
施工期的噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护、以及控制施工时间等方面来考虑。
（1）工程管理措施
①注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。
②加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过村庄附近设置禁鸣、减速标志，以减少交通噪声扰民问题；限制性能差的车辆进入公路，以控制交通噪声的增加。
③加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。
（2）对沿线村镇规划建设的控制要求
做好和严格执行好公路两侧土地使用规划，严格控制公路两侧新建各种民用建筑物；城镇规划部门在制定城镇规划时，应充分考虑到公路噪声的影响，建议规划部门不要在公路两侧100m范围以内规划学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。如果一定要建，则其声环境保护措施应由学校、医院等敏感建筑的建设单位自行解决。
（3）工程降噪措施
项目太坪沟旅游公路沿线居民分布比较集中，房屋以一层平房为主。项目设计交通量较小、车速较慢，公路建成后对区域声环境带来的影响较小，针对拟建工程的具体建设情况和环境特点，对本项目沿线的声环境保护提出措施：
①沿路两侧要合理进行绿化带的建设，可以起到降噪的作用；
②对太坪沟旅游公路沿线小马坊村、太坪村、王家庄村、侯家崖村、武家坪村和新舍窠村距离道路较近的住户安装双层隔声门窗，该措施可降低噪声10-15dB（A）。
1.5小结
根据噪声现状监测结果，本项目沿线各声环境监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和2类标准限值要求，表明沿线声环境质量现状良好。
本项目施工期噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆的噪声，通过采取限制施工时间，采取低噪声的施工机械，车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输等措施对环境影响较小。
本项目运营期噪声主要来自于车辆，通过预测太坪沟旅游公路沿线各敏感点运营期昼、夜间噪声值出现不同程度的超标现象，通过采取禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理、加强道路两侧绿化和临路敏感点加装隔声门窗等措施后，本工程运营期产生的交通噪声在居民住宅等敏感点处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的限值要求，对沿线居民的声环境影响不大。
第二章   生态环境影响评价
2.1生态环境影响评价范围、对象、方法
2.1.1评价等级
（1）占地范围
本次评价主要对名录中规定的前麻峪至梁家会线和太坪沟旅游公路进行生态环境影响评价。项目为旧路改造工程，在原有道路基础上进行升级改造，没有新增永久占地，仅有部分临时占地。由于本项目是旧路改造工程，不产生新增用地。项目临时用地主要为弃渣场占地，总用地规模约为26000m2，其中1#弃渣场占地约16000m2，2#弃渣场占地约10000m2。故本项目新增占地面积为26000m2(约0.026km2)，项目三级公路线路总长度为42.7km，长度﹤50km。
（2）影响区域生态敏感性
经现场勘查和咨询相关部门，本项目沿线及周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。项目建设内容中太坪沟旅游公路起点位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有岢大线相交处，终点止于临县紫金山国营林场内的大度山顶，路线全长19.9公里。部分路段进入临县紫金山国营林场内，临县紫金山国营林场为原始天然林，属于重要生态敏感区。
（3）评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)中表1评价级别划分依据，确定本项目区域生态影响评价工作等级为三级。
表2-1  生态影响评价工作等级划分表
	影响区域生态
敏感性
	工程占地(水域)面积

	
	面积≥20km2或
长度≥100km
	面积2km2～20km2或
长度50km～100km
	面积≤2km2或
长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


2.1.2评价范围
本项目生态影响范围分为陆域影响范围，该影响范围为公路中心线两侧各300m区域以及弃渣场周边100m范围。
2.1.3评价因子
现状评价因子：土地利用、植被覆盖率、土壤侵蚀等。
2.1.4评价方法
根据本项目的建设特点、地理位置、资料收集情况，生态现状评价主要以现场踏勘和收集资料为主，采用卫星解译的方法。生态环境影响评价采用类比法、描述分析法进行。
2.2生态环境现状调查
本次生态环境现状调查主要对涉及重要生态敏感区（紫金山国营林场）的太坪沟旅游公路沿线进行调查。在现场调查和群落样地调查的基础上，采用3S技术对评价区域遥感数据进行解译，完成了数字化的土地利用类型图、植被类型图、土壤侵蚀图的制作，进行生态环境质量的定性和定量评价。本次评价遥感数据来源于资源三号（ZY-3）卫星2020年10月的高清影像数据，全色空间分辨率为2.1m。利用3S技术对数据进行几何校正、波段组合、增强处理等预处理后，根据解译判读标志进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查和植物群落样方调查结果对解译成果进行修正，以提取评价区域生态环境信息。
2.2.1土地利用现状
太坪沟旅游公路评价范围内土地利用特征共划分了14种土地利用类型，其中以旱地与草地为主，旱地占36.88%，草地占22.46%，土地利用现状见表2-2和图2-1。
表2-2  评价区土地利用现状情况
	土地利用类型
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	旱地
	85
	428.63
	36.88

	乔木林地
	82
	214.42
	18.45

	灌木林地
	112
	130.32
	11.21

	其他林地
	2
	10.26
	0.88

	其他草地
	94
	261.04
	22.46

	农村宅基地
	17
	41.85
	3.60

	农村道路
	22
	14.15
	1.22

	公路用地
	2
	1.75
	0.15

	工业用地
	2
	0.84
	0.07

	风景名胜设施用地
	1
	0.55
	0.05

	河流水面
	7
	12.45
	1.07

	水库水面
	1
	22.60
	1.94

	水工建筑用地
	1
	1.89
	0.16

	裸土地
	6
	21.50
	1.85

	合计
	434
	1162.25
	100.00


2.2.2区域植被分布现状
太坪沟旅游公路评价范围内范围植被分布现状见表2-3，植被分布现状见图2-2。
表2-3   评价区植被分布现状
	植被类型
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	针叶林植被
	31
	121.74 
	10.47 

	阔叶林植被
	51
	92.68 
	7.97 

	灌丛植被
	112
	130.32 
	11.21 

	灌草丛植被
	94
	261.04 
	22.46 

	农田栽培植被
	85
	428.63 
	36.88 

	经果林植被
	2
	10.26 
	0.88 

	水域
	8
	35.06 
	3.02 

	无植被
	51
	82.53 
	7.10 

	合计
	434
	1162.25 
	100.00 


本项目太坪沟旅游公路评价范围内植被主要为农田栽培植被与灌丛植被，项目沿线区未发现有保护物种分布，评价区域内植被覆盖率较高。
2.2.3区域土地侵蚀现状
评价区土壤侵蚀情况见表2-4和图2-3。
表2-4  评价区土壤侵蚀情况
	土壤侵蚀强度面积统计表

	土壤侵蚀强度
	评价范围

	
	斑块数(块)
	面积(hm2)
	百分比(%)

	微度侵蚀
	472
	526.08 
	45.26 

	轻度侵蚀
	566
	253.33 
	21.80 

	中度侵蚀
	603
	271.87 
	23.39 

	强烈侵蚀
	384
	110.97 
	9.55 

	合计
	2025
	1162.25 
	100.00 


太坪沟旅游公路评价范围内土壤以微度侵蚀为主，占评价区的45.26%。
[image: image16.png]¢

$2



[image: image17.emf]

[image: image18.jpg]BKHA & H20dB)

0.03 0.06 0.15 0.3 0.6
AFEE (n)

TS5 5 6 15



[image: image19.wmf]F

N

D

D

D

·

=



[image: image20.jpg]Nz

- Hu I B0

JE L

i

A
Tl fis




[image: image21.jpg]01 R A A T

PEUY






2.2.4评价区动物分布现状调查
拟建公路沿线农田、村镇众多，人类活动频繁。经咨询沿线林业部门和当地居民，沿线区域近年来未见有大中型兽类活动，无国家和山西省级重点保护野生动物的发现记录或报告。拟建公路沿线评价范围内常见野生动物主要为鼠类等小型啮齿类动物和草兔、狗獾、猪獾、松鼠等小型兽类；鸟类以山麻雀、树麻雀、大山雀、大嘴乌鸦、喜鹊等雀形目为主。
2.2.5区域景观调查
本项目沿线景观类型主要是自然植被景观。本项目主体工程设计拟在临时占地恢复后绿化，植物体通过根系对土壤的固着作用，以及植物枝叶和地表植物的有关作用能达到涵养水源的目的，并能阻止或减少地表径流，降低和防止雨水冲刷路基、边沟和边坡，避免水土流失。
景观生态影响主要是道路建设造成自然景观的分隔，使景观的破碎度增加，整体性被破坏，景观的连通性降低。
2.3生态环境影响预测与评价
2.3.1对沿线植被资源的影响分析
（1）施工期对沿线植被的影响
本项目为旧路改造工程，在原有道路基础上进行升级改造，没有新增永久占地，仅有部分临时占地。故项目对沿线植被的影响主要反映在弃渣场临时占地造成地表植被破坏。
此外，机械碾压、施工人员践踏等将破坏施工作业场地周围的植被，对沿线灌木层和草本层植被造成的明显破坏。
①植被的损失
公路施工期由于弃渣场临时工程用地使占地范围内的农田、林木、灌草丛等遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使临时占地范围内的植被全部消失，周边植被面积减少，生物量及生态服务功能下降，植被类型可能会由多样化类型变为单一类型，生物多样性减少，这些破坏是永久的、不可逆的，也是公路建设项目所不可避免的。受拟建公路建设影响而损失的植被类型主要为农田栽培植被与灌丛植被。
本项目主要是利用现有道路进行拓宽改造。需要土方开挖的区域面积较小，会对小面积区域内的植被造成一定的影响，不会导致项目区内某一种物种的消失，也不会对区域生态系统物种的丰度和生态功能产生影响，不会造成整个群落结构和植被景观的根本改变。
②扬尘对植被的影响
工程建设中的扬尘是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘产生的颗粒物质在植物地上器官（叶、茎、花和果实）沉降将对植物产生直接影响。沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，植物表面上的沉降物覆盖层阻塞气孔，导致气体变换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题，但对植物的伤害程度还取决于周围环境及地形。
结合工程区域具体情况分析：该区域地形较开阔、多风，使得大气中扬尘易扩散，加之工程施工期较短，污染源分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，对植被影响不大。
③施工废弃物对植被的影响
在施工过程中，施工废弃物、塑料袋、矿泉水瓶等生活垃圾的胡乱丢弃会造成白色污染而影响土壤，在大风季节塑料袋被吹挂在植物体上，这样不仅影响景观，亦影响植物生长。但这种影响是有可能杜绝的，在施工中只要加强环保宣传，就会使这种影响降到最小程度甚至没有。
（2）营运期对沿线植被的影响
工程无新增永久占地，弃渣场临时占地将完全损毁原有的植被类型，地表的植物将全部被清除，施工期结束后及时进行弃渣场的复垦或植被恢复，并定期管护。拟建道路评价范围内植被以农田栽培植被与灌丛植被为主，区域自然植物群落结构简单，道路建设不会导致任何物种的灭绝，由于该区域自然条件良好，自然恢复能力相对较强，随着道路的建成，陆域植被将能得到有效的恢复，道路建设对植物种群的影响大大减轻。
2.3.2对沿线动物资源的影响分析
公路施工和运营对陆栖动物的影响具体表现为破坏植被导致动物栖息地受到损害，可能阻断动物活动路线，施工与运营噪声、尾气对动物的不良影响等方面。
（1）对野生动物栖息地的影响
从植被现状调查结果可以看出，受拟建公路沿线人类活动的影响，沿线原生植被已破坏殆尽，现有植被除农田植被之外，多以灌丛为主，有林地分布较为分散，自然植被的次生性及破碎化程度极高，路线经过地区主要为农业耕作区和现有道路两侧，适宜野生动物生存、繁殖以及栖息的环境很少。野外调查结果表明，由于缺乏适宜生存环境，区域内野生动物较少，目前存在的野生动物中的绝大多数是小型、常见种类。其中多数种类的主要生境为灌草丛、四旁林及农田，这些动物对人类活动已有不同程度的适应，虽然拟建公路建设会对部分野生动物的栖息地形成破坏，但区域内适于大多数动物生存的农田以及灌丛植被的分布面积较广，野生动物可迁徙到公路附近区域新的栖息地。因此，拟建公路的建设对野生动物的栖息环境的破坏影响较小。
（2）对野生动物活动的阻隔影响
经过现场调查，拟建公路穿越地区在调查过程中未发现两栖、爬行和兽类迁移的路线。
本项目沿线区域鸟类绝大多数为留鸟，少部分的候鸟其迁徙多在高空进行。本项目沿线不存在高山地区可能形成的鸟类迁徙唯一通道的问题（鸟道）—即鸟类活动必经的垭口。因此，拟建公路的建设和营运不会对候鸟的迁徙产生不良影响。
（3）噪声与尾气对野生动物的影响
噪声和尾气对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙它处。公路绝大部分路段均为人类开发强度较为剧烈的地区，当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声和尾气对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向公路两侧迁移，但对该地区陆栖脊椎动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。
2.3.3公路对土地利用的影响分析
本项目为旧路改造工程，在原有道路基础上进行升级改造，没有新增永久占地，仅有部分临时占地。由于本项目是旧路改造工程，不产生新增用地，不会对当地土地利用规划造成影响。
2.3.4弃渣场生态环境的影响分析
本项目弃渣场选址原则为保护公路工程区附近人民生命财产、生产生活安全，全面规划，合理布局，真正体现“以防为主，防治结合”；尽量与当地的利益相结合，为当地生产建设提供便利条件，促进项目建设的顺利开展。弃渣场应尽量利用永久占地、荒坡、凹地，不占耕地或尽量少占耕地；弃渣场应交通便利，同时考虑就近堆放，降低运输成本；选定弃渣场时，应充分考虑到环保和水保要求，设置在距离拟建公路较近，且上游汇水面积较小的小沟谷或对行洪汇水无影响的荒地、劣质地，并加强弃土工程的防护；弃土后覆盖表层土，削坡开级，坡脚设挡墙，坡面植草，坡顶绿化。
（1）弃渣场的环境选址原则
本工程废土石方属第Ⅰ类一般工业固体废物，其排放场地选址应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中规定的选址要求：
①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。
②应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离。
③应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。
④应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。
⑤禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。
⑥禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。
⑦Ⅰ类场应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。
（2）弃渣场设置的环境合理性分析
根据项目工程土石方平衡分析，项目前麻峪-梁家会线建设期共动用土石方总量39680m3，其中挖方36400m3，填方3280万m3，填方全部利用挖方进行回填，弃方为33120m3。项目拟在前麻峪-梁家会线桩号K4+250右侧设置1#弃渣场，中心地理坐标为N37°58′30.387″，E110°56′11.575″，为沟道弃渣场，占地类型为荒地，目前主要有少量乔灌木及荒草等植被，上游集水面积小，沟道下游无集中居民点及其他重要设施，占地面积约16000m2，可弃土石6万余方，满足项目弃渣要求。
项目太坪沟旅游公路建设期共动用土石方总量185397m3，其中挖方107540m3，填方77857万m3，填方全部利用挖方进行回填，弃方为29683m3。项目拟在太坪沟（岢大线至大度山）旅游公路桩号K11+450右侧设置2#弃渣场，中心地理坐标为N37°53′1.717″，E111°14′12.647″，为沟道弃渣场，占地类型为荒地，目前主要有少量乔灌木及荒草等植被，上游集水面积小，沟道下游无集中居民点及其他重要设施，占地面积约10000m2，可弃土石5万余方，满足项目弃渣要求。
项目拟选弃渣场位置距离公路均较近，弃渣场沟口下游500m范围内无居民等敏感目标。回填后的弃土时在施工结束后进行铺平并进行恢复植被，不仅可以解决弃土石去向，对周围环境的景观不会造成影响。因此，从生态影响及工程技术、经济可行性的角度而言，弃渣场的选址基本上是合理的。
（3）弃渣场对生态的影响分析
弃渣场使其占地的植被全部被破坏，减少了当地的植被数量和覆盖率，使当地的生物量暂时性减少。本项目所选弃渣场远离村庄，且上游汇水面积不大，对野生植被的破坏面积相对较小；同时在弃土结束后，覆盖的施工期剥离的表层土壤可自然恢复部分植被，同时采用绿化恢复措施后能够补偿相应生物量的损失。
具体的弃渣场防治措施为：对现状弃渣场地先用推土机推平，再将沟底压实，使其铺设均匀，尽量不要有大的凹坑，在此基础上覆盖约0.5cm的厚黄土层，并压实，黄土可取自沟的两侧。
废土堆放可分四个步骤进行：
第一步：修排水渠：配套建设挡水坝，用于排放沟内废水，以防洪水将弃土冲走及对弃土造成浸泡浸溶污染水体。沿沟口植树，起到初期对弃土堆遮挡、屏蔽的作用。
第二步：修筑拦渣坝：沿沟口修筑拦渣坝，拦渣坝可采用浆砌石筑坝。
第三步：覆土、绿化：待弃渣场排满后，用推土机将弃土推平，并往返压实，在其表面覆盖黄土0.5m厚，并压实。覆土后植树造林，改善生态环境，防止水土流失等。绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种。
只要施工过程中严格遵守相关规定，按照要求弃渣，加强挡渣排水设施，施工完后采取绿化措施恢复植被，对沿线农业生态和自然生态系统影响较小。
弃渣场生态恢复治理措施
a)覆土工程设计
弃渣场植被种植方式选择客土种植。从而保证植物的种植工作和生长的顺利进行。
b)排水工程设计
为避免块石滚落对山沟下方造成危害，设计在沟口修建一拦渣坝。弃渣场上游山坡排洪采用截洪沟，弃渣场终期截洪沟断面梯形断面，尺寸均为底宽1.0m，深1.0m，靠山侧边坡为1:0.6，外侧为浆砌石侧墙结构。
弃渣场拦渣坝为料石和水泥砌筑，施工时要处理好坝基和岸坡，并分层夯实回填。坝体与坝基、岸坡的结合处挖结合槽，槽深1.0m，边坡1:1，用粘土料分层夯实回填。铺土方向沿坝轴延伸，铺土厚度20-25cm，坝体干容重要达到1.55t/m3以上，在每次铺土前，要将上次压实的土面适当洒水刨毛，以利于同下层结合。
弃渣场水土保持方案：
弃渣场平台复垦为灌木林地，复垦面积0.25hm2。选择乔、灌、草混合种植，乔木种植油松，油松高70cm，株行距2.0×4.0m，带土球坑植，土球直径30cm，种植穴规格为80×80×80cm；灌木种植紫穗槐，紫穗槐采用2年生营养袋苗木，株行距2.0×4.0m，种植穴规格为50×50×50cm。栽植坑之间的空地撒播白羊草，增加地表植被覆盖率。白羊草采取撒播方式种植，播种量为25kg/hm2。排渣场边坡施工找平，在其上覆土30cm。铺设三维植被种植网，撒播草籽，从而保证植物的种植工作和生长的顺利进行。
2.3.5固体废物环境影响分析
（1）原公路产生的固体废物对环境的影响
拟改造公路原路面结构较好的路段采用加铺18cm水泥混凝土面层形式；既有路面有破损、坑槽、裂缝等病害位置，对原路面病害挖除修补后，加铺18cm水泥混凝土面层形式。因此，项目改造过程中废渣产生量小，对周边环境影响较小。
（2）施工期固体废物环境影响分析
①施工期生产和生活垃圾对周围环境的影响
施工人员在施工中避免不了要产生固体废物。固体废物是多种污染物的最终形态，成分十分复杂。固体废物对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如果对固体废物不加以处置和利用，堆存在某一个地方，必然要占用一定数量的土地。需要堆存的数量越大，占用的土地就会越多。原可以用来种粮、植树、种花草等的土地，由于堆放了大量的固体废物，失去了原有的功能，从资源保护的角度看，这就是一种资源的浪费。其次是污染土壤和地下水，由于固体废物长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。若有毒有害固体废物堆放在一个地方，还会影响当地微生物和动植物的正常繁殖和生长，对当地的生态平衡构成威胁。三是污染地表水，一旦固体废物极其有害物质进入河流，可以造成河道淤积，堵塞及地表水污染，后果也是很严重的。四是污染大气，固体废物中含有大量的粉尘等其它细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。五是影响工程队所在地景观。
因此，从以上分析可以看出，若不采用相应的保护措施，固体废物、生活垃圾将会给自然环境、景区景观和人群的健康造成不良的影响。
②施工场地建筑垃圾对周围环境的影响 

施工场地建筑垃圾主要为施工过程废弃材料和弃渣，弃方、弃渣具有回用价值的应尽可能回用，既可变废为宝，又减少了建筑垃圾的量；对于不能回收利用的垃圾应就近运送至建筑垃圾填埋场填埋，严禁乱丢乱弃。
（3）营运期固体废弃物对环境的影响分析
拟建公路建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如纸屑、果皮等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，即增加了公路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性。
公路通车后，过往司乘人员将产生废纸、废塑料袋、烟蒂等生活垃圾。要严格按照环保要求合理处置，不得随意丢弃。减小对环境的影响。
2.3.6水土流失影响分析
公路建设项目属非污染生态建设类项目，其对环境的影响主要表现为生态影响，因此本项目突出表现在对沿线植被的破坏而引发的水土流失。
公路建设高填深挖，不可避免地会改变原有的地形、地貌，破坏原有植被，形成裸露、松散的地表，为水土流失创造了条件。因此，本项目的建设，将在一定程度上加剧区域水土流失。同时，边坡的开挖，也增大了滑坡、泥石流等自然灾害发生的几率。项目建设后期，随着工程防护措施和植物恢复措施的实施，公路路域的水土流失程度将大大下降。因此，拟建公路建设过程中，应重点加强施工期的水土保持管理工作，严格落实项目水土保持方案提出的工程措施、植物措施以及临时措施，以降低因本公路建设扰动原地表而形成的新增水土流失量及其危害。
2.3.7对临县紫金山国营林场的影响
项目建设内容中太坪沟旅游公路起点位于临县城庄镇小马坊村西侧，与既有岢大线相交处，终点止于临县紫金山国营林场内的大度山顶。终点附近路段进入临县紫金山国营林场内，项目K0+000~K17+700段采用30km/h的三级公路技术标准，K17+700~K19+900段入口为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，受地形条件限制，考虑为减少对林场生态植被破坏，同时根据该段道路实际作用和定位，路基拟按照原走廊带拓宽至7.5m，维持原纵坡不变，不涉及新增占地。但项目施工过程中产生的施工扬尘和噪声可能对林场内动植物产生不良的影响。
2.4景观环境影响评价
拟建公路对景观环境的影响包括公路自身内部景观以及与外界自然和人文景观的协调性这两个方面：
（1）公路自身景观的内部协调性：公路本身的构筑物（如挡墙、护坡等）、辅助设施（如护栏、标志、标牌等）、绿化以及平面交叉都构成公路自身景观，若人为设计不当，对自身景观会带来负面影响。
（2）公路与外界景观的协调性：
本项目为沥青混凝土结构和水泥混凝土结构的人文景观，呈线状分布，使区域景观类型多样化，丰富了区域景观。
2.4.1施工期景观环境影响评价
（1）主体工程施工对景观环境的影响
目前项目沿线景观以自然景观为主，人工景观为辅。在公路路基工程施工期间，工程活动以挖方为主，由于工程在施工过程只在道路红线范围内进行施工，不会破坏沿线地表植被，公路施工期对自然景观的影响主要是路基开挖，与原有道路周围景观新成较大反差。但随着施工期的结束，这种影响也随即消失。
（2）弃渣场对景观环境的影响
弃渣场将直接破坏原地形地貌及植被。同时，运输作业过程中，旱季易形成扬尘，雨季易产生土壤侵蚀，对周围景观产生破坏和影响。
（3）施工过程对景观的影响
由于拟建公路工程量大，施工周期长，施工期的临时堆料场、来来往往的施工车辆，这些都可能给景观带来视觉污染；必须在施工现场采取有效措施，降低对自然保护区以及周边景观的影响。
2.4.2运营期景观环境影响分析
（1）路基工程对自然景观的切割影响
公路建成后，本项目为沥青混凝土结构和水泥混凝土结构的人文景观，呈线状分布，在现有景观基础上增添了公路景观，使区域景观类型多样化，丰富了区域景观。
（2）填挖、施工路段对景观环境的影响
填挖、施工路段对景观的空间连续性影响最为明显，挖方路段之上边坡与行车者的相对坡度较大，填方路段之下边坡与路外视点之间的相对坡度也较大，因而显著性较高，对视觉冲击力较大。这种影响若发生在直面很多居民的城镇地段，则造成的景观影响更为重大，对城镇的整体风貌和景观美都有可能有重大损害。为减缓高填方对景观环境的影响，可从工程技术的角度如降低路基填土高度，从而降低拟建公路对景观环境的影响。
（3）公路构筑物对景观环境的影响
拟建公路建成后，公路路线等构筑物将改变沿线传统的视觉环境，使沿线居民的景观环境受到影响。在设计过程中，研究公路的景观环境现状，开展景观设计，使这些构筑物形状、色彩、质感、体量与周围环境相协调，使公路内部景观融入外部景观，降低对周围景观环境的影响。
加强道路两侧的绿化，对项目区裸露地面进行生态恢复，将绿化和现有的绿色景观融为一体。
2.5生态环境主要环保措施
本项目的建设会对评价区原有的生态系统产生一定的影响，主要表现为工程临时占地取代原有自然生态系统，降低植被覆盖度、引发水土流失、分割生境、扩大人为扰动等。在不同的评价时段，为减轻生态影响应采取的生态保护措施主要包括以下几点。
2.5.1施工期生态保护措施
（1）环境管理措施
①加强施工期环境保护管理，项目建设过程中要严格划定施工区，并要严格按照施工图施工，不能随意扩大施工和活动范围。
②施工前调查施工道路沿线两侧200m区域内的大型成材树木，逐一编号、清点，设值班员监督预防乱砍滥伐。
③加强施工期火种管理及防火宣传教育，在施工路段设立防火标牌，提高防火警惕。
④加强森林病虫害防治，防治疫源和其它物种侵入。加强预报预测。定点、定人全面控制，及时预报，确定出防治办法。
（2）生态恢复和补偿措施
①施工时间应尽量避开主要鸟类保护对象的繁殖时期（2-7月）；避开雨季，防止水土流失。
②减少夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。
③野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、时间的计划。
④施工车辆运输建筑材料时加盖篷布并定时对道路进行洒水，严格按规定行车路线通行，防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被。
⑤施工场地的建筑材料加盖篷布，严防大风、雨水等带来不利的影响，施工废渣堆放点远离河流，并及时清运，防止污染河流水质。
⑥加快施工进度，缩短施工时间，降低对敏感区的影响.

⑦施工结束后，对施工现场进行整治，尽快恢复原有景观原貌。
⑧生态恢复和补偿措施
施工结束后，应对施工过程中永久损失的植被进行恢复与补偿，植被补偿应选取易成活和便于管理的植被，补植应以本地树种为主。
a.主线路工程区补偿恢复措施
本项目公路中央不设绿化分隔带，全线左右侧路肩在具备条件的区段种植行道树，间隔5m，路基边坡选用播撒当地耐旱草本植物。
b.道路绿化
道路绿化会形成一个新的路域生态系统，会对沿线的生态损失有一定量的补充。道路绿化包括土路肩、边坡、坡脚、碎落台、平交处的绿化，这些主要种植乡土树种，结合新的优良外来物种组成的新的生态系统，稳定性更强。路域生态系统的生物量对沿线由于道路建设损失的生物量是很好的补充，把公路建设对沿线生态系统的影响降到最小。
c.弃渣场的恢复措施
项目弃渣完成后，做好排水防护及边坡绿化工作，防止出现水土流失等现象，并在表层覆根植土，种植本土乔木、草本植物。
（3）临县紫金山国营林场生态环境保护措施
①项目太坪沟旅游公路林场范围内施工过程中要严格划定施工区，不能随意扩大施工和活动范围，严禁新增占地，破坏林场天然植被。
②加强紫金山国营林场天然林相关敏感目标保护的宣传教育，严禁在敏感区内就地取材，严禁在敏感内进行大面积开创性挖掘；

③在林场范围内施工过程中，施工单位应当在原有走廊带范围内施工，同时建设不低于2.5米高的围挡，施工过程应洒水抑尘，降低粉尘产生量，同时不应使用大型机械设备，以免对林场内植被造成破坏。
2.5.2运营期生态保护措施
（1）及时恢复被破坏的植被和生态环境，在公路周围进行人工绿化。
（2）加强对植被恢复的管理与养护，保证成活率。
（3）沿途设置警示标牌和限速设施；在确保安全的前提下车辆禁鸣或少鸣喇叭，公路终点进入临县紫金山国营林场处设置温馨提示标牌，提醒游客保护原始天然林。
2.6生态环境影响评价小结
（1）本项目主要是利用现有道路进行改造，需要土方开挖的区域面积较小，会对小面积区域内的植被造成一定的影响，不会导致项目区内某一种物种的消失，也不会对区域生态系统物种的丰度和生态功能产生影响，不会造成整个群落结构和植被景观的根本改变。
（2）太坪沟旅游公路终点附近路段进入临县紫金山国营林场内，项目K17+700~K19+900段入口为连接景区道路，供景区专用车辆行驶，受地形条件限制，同时根据该段道路实际作用和定位，路基拟按照原走廊带拓宽至7.5m，维持原纵坡不变，不涉及新增占地，在加强施工管理的前提下不会对林场内原始天然林造成破坏。
（3）本项目在建设和运营过程中，必须严格按照本报告提出的要求施工、运行，项目建设对敏感区生态系统造成的影响较小，不会破坏敏感区生态系统的多样性、典型性和代表性，更不会产生生态脆弱性地带。
[image: image22.jpg]9L 8E






[image: image23.jpg]E/un1¥ﬁ$cﬂ:.:h

ZHETT (B J9): I EL AT 38 12 4 Ry

5577 (Z.77): B 2T B A KR SE B R E MRS H R A

ER e NRISMEFSZRTPME " A REE, ERER, FHEFE
ZI7x_WmE 2021 FRSABERIE  BEATHIEZ N T,

—. BT R 2T R R & TR Z AR YR, (5 2 et
T SRR 55 AR B VA TAE

=, ZHRRATEENIEN CE A, HERE RSN 108 250
F, HIRTPO B AR RIERER T, LR B TR0 35 TR0 SO
BEL, AHTIZIR E M E R FE A AR S, SR A SIR S, BT
st STRAEEWRE_E 5.

= AFEHUB -0, B 28R, TR SEERER.

HEA: 2021 = 8 A 16 H HEA: 2021 £ 8 A 16 H





[image: image24.jpg]1

Sl GG

Kewe (%K) 5 (2021) 42 &

nih 5 BA TR AR S B HR
'3%3"!" B 2021 AN A RS ERI E WAT DT
o sl (RIEERE) Mt

B REERR: |
CRECR T L2021 SR AR ERRE TAEAR RS
%&E#]mﬂ)&ﬁ% A ERE. 2%, RN E %5 E £,
AAZTE THARARRERE T

—. BEEM: L2020 E R ABRETE
. B R
EEMR: %k

[





[image: image25.jpg]M. ZBEHAR: 12N A

. BERERAE:

(=) $4B=5%AA8, 1A

FLR S TS ﬁﬁkﬁﬁ%v%vﬁﬁmﬁ%ﬂFWﬁ
BERBFE Kb B X0, LEETERFSRRAATEN, 5
RAEENBIZTERI, BE2K22.3AE, KARELEFE
HEEAGTE, TEAEE. AP HHTRE, BETET.S
K. FEFBRITAFETREZNVNE-IIL, HEAHFEAHE X
R IAT . .

(=) FR¥ELHKJE, 1R

KA (FAEEARE L) RHEABETE R AT TR E
HANLHHEN, SEATAEHERL, LAMTHEELELALE
ERGHEAE LT, BEAK19.90HE,

HABRO+000 ~ KL7+700 (8 5 % AJE LK) B = R B
FREEI, W EEIKn/h, BIEFET SK; K17+700 ~
K19+ 900 (AE AR EREER) N0 hEEEKEE, G
RERFEFHTY, FRNBD g £ SEBHOF, ZEERFR
BPHEAL, RARBETHITRE, BEATEHETET Sk,

EEMBERBETRETRERAAE-TIR, Af%ﬁ%
MHARTERERT.

(=) B9 nspeE, 1R

KM 2-FZIETE R AL TIEEE X5 S 5kME a2,

_2___





[image: image26.jpg]SEE3IGTFER X, LAk FREAREL M, B4 4£0.12
NE. AR EHEE R HBT LS, SRENRABRERY, &
PR 20kn/bh, BT SK. REHBERHAB-IT
o RRARAR AR AT

(29) g AR, 127

AN BELERANRANTE, K33 13348, Bk T

REL-EEREH (BUE-ETFEH) ¥3. 50408
L EHAXRIPEKEL MNE; '

 RNB - TAREKT 08AE;

RRE - FTALE4 DAE,

AFRH - KRB EKL 0TAE;

BEA-RRLEELKLIAE, FLL0. 840 H:

Y %D R L %Kd 2AE,

ZFRF-B LA %KL 019N E;

W E R KD 08,

BREEEHRITLL 8AE;

SRR WA B SRR E 0. 2508

A& EAAREBERRE KO IAE,

&My/ﬁ HA A AR T e B B A A B AT,
'35%5@%@ ﬁ?ﬁifrﬂ:tl‘ﬁ:&ﬁ K., FRE-B LA REITEE
R 20Kn/h BRI, K AT R BRI
CiSkn/hy BEEEL K, BHVAGEEAEH. FEMER

‘3_.





[image: image27.jpg]HWAFTERERNAE-TIR, ERIWAFEE XITERTHAT.

(&) A affsGE e, SE

BHF R ERAFR M. &8 LIS T Z8 WA,
REAMMAREELT P LEHE. LFREB TP HN HF
B E, ﬁ%ﬁ@uﬁmiﬁﬁ%&ﬁ&%Hﬁ.ﬁ A HEAT
PHATHEGE.

7~ RIEAREEKE:

AT AHFN 20807. 4233 Fin, Hd S HE = RAEA
SR AH 74032341 TG, FRIEF Bt & AR 8357 6091
X Tos %?&%&mﬁ%ﬁéﬁl9Uwﬁm“"%ﬁﬁ@m%
EH S4B 47611844 77 T, ﬁ,lﬁﬁl%&:aﬁ? 4:@7 266. 2573
A G. BEER #%ﬂﬁﬁl‘%kéﬁfﬁf&%bﬂf]%
REEHR. _U.:'ﬁw» 5

X a, mFﬁﬁﬁ%%ﬁﬁ%T% A

U gL 2108= ,1,41,1}‘24 -§9-01-950469

FHE: I Bk Iﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁf?@ﬁﬁﬁ IR

@f e






[image: image28.jpg]KEBERAER

e B AR¥EE (2021 82 &

(NS R SH S
FT 2021 AT H A HAY S

e B2 3@ AR 4 e

R X T 93 A 2021 40 R0H 8 BN B 2R R B L 3
BEAEY (Kska 12021 56 5) K&, 25%, REEN
B EREAEREERT P TR, EERERBRP RN
- ik

|






[image: image29.jpg]UESRFREEERAS

Shanxi lvche environment Campany Limited

1 70 o
F

4120510
ARE 1150 o

O R &

SRR (2021) F 5 (1968) =

D& [EEZBEHBIRE 2021 FRAAKEETH






[image: image30.jpg]HEH%S: 170412051034

BER: TEROR AR AT

HIAE: 11pg B T B A B A RTINS 35 B (Z)2)

295, KIHEAEERA A HE, FHENEGL
BEMFRES, LT A, TAGAA & L LA ET 46 04 2
BAER, HEIIE, FRAE 30 %0MNIG T FIAGE,

AP e ) R EFAIIES W4,

Vra{d RS KIFHS: 2020403 A 04

! M A : BROHZE.

kﬁﬁb@

B LR ARAEE A BT AR, 2 AR S AME N 3 A R O, SRR i S

ARHEATH E ZOAEART U BT R Wi, fech AR ICRIERI AL,






[image: image31.jpg]EH B -

e £ 38 1 iy By

AIE B L EGECRRA R ARG
EEREA - = T
mEARA 2 ZF,
RE®RS AR
R&E K VBT
REwE. OV T
KNG : v
w3 RER 2y TEE
tﬁiﬂﬁ% LGJC2021024 | LCJC2021033 | LCJC2021050
daA X8 —_ —
LTEIESS | LCJC2021051 — -






[image: image32.jpg][

wn

= Bf

ARERANGRMNREE AT, CMA FRAHEF LK.

AREFE. RELK, LHE. FH. EALF ALK,

BT AT AREAF, ATHE AR Lz AL T ER

AE AN REPERF, EPRARTEE, LEfE. 5
MR, RTEIZF,

CAREBEMNE R R KRB RELHES [,

o

CERAREREH W E RN NFE, CMA TRHEE T,

Q%ic
FREBELHH AL ORWTAEKIRET A AR,

WAL, AFHLE,

ABERFATSEE

AL F RS A EL K.

WP GH A RA A RA
Hhk: LHEAMHATEEEEZHR ﬁku?ﬁw%%LJﬂ
BiZR: 045200

BiF: 17635318889

B 46 : sxlchbkj@126. com





[image: image33.jpg]=R gj:ﬁ;ﬂ. ..............................................................................................
ey TRl e s i SRR e AR

S EBREIRIE coooveoeoeoceeeennssseeessssnssssssssssssssssssssssssssssensenseneneeeses

B e B A T R oo e 2
VOBETZE R ot eeeeseeesess s e e e e e e eeeeeeeenn 3





[image: image34.jpg]G EZRIEHF S 2021 FRA ARERIE IR B FRE RPN S IR B IRIER S

—. BEAKIE)
F1-1 ERER
T H 25K I EZBIERBIGE 2021 FRFA B VIR E PR BTN 75 IR R E IR %
ESidXivA IR BB R
:i: b1 AR IEE
Pt R LN BEENo  FTENe HEEo
HWBE® Hi¥o TURN FaZEto HEo
HARE | IEEBEHFIGE 2021 FRN AR BT B EAIEN SR SR 75 =
W HA 2021 £8 A 22 H~23 H

=\ HENAE

F2-1 MR, Shr. WH. $r—is%

LS

AR HRBE SRR (] B S IR

o
71a0

“Ht

THETRRIGH
2HRTRRIG /N3
33 RRIGH
AR5 RRIB FLAE I S8
SHER
6#fF B Bt
THRINT
8#IM AT
OHER I AT
104E F3FF Leqs Liov Lsov Lo
H#BEFREF
124 F B
I3#RF &
L4#/NT 54
ISEREFHS
16# 5 FEAT
| THER EFT
18#E K LAY
19#HT & 5L

E\%%ﬁﬁﬁﬁ
1 K754

F1W ST WS HA R BT RAT






[image: image35.jpg]ARIEH IS 2021 FARA A BRI E R R0 A SRR B R

34

Fz3-1 WNE—%
W S 34 s SERETT AR ﬁﬁﬁ%mﬁ ST
BRRE | MWRE | el e GRESHRED) K e
s Leq (FRERERED  (GB3096—2008) =
2 HE 3 U B8
F+<3-2 BNFENE—iak
8T W s Y - B ARER REMRESRTS
Fe BRI E WRLHEHES |EBFHS (8E) H%A M
& ks ZINREREFS AL | LC-196 an a WA T E R A
RRF= Leg HS6298 ! LC-198 S0=13048 2020122202112,
3.3 J\E{%iﬁﬂ J\i %]J
3.1 BRI BE L
£33 BANGESR—WE
22 FR RS | AT (dB) wﬂﬁﬁkﬁmw FRAEFIRIE (dB)
% ThEEnR A AT LC-196 93.9 - 94.1 94.0+0.5
U HS6298 LC-198 93.9 94.1 94.0+0.5
4 WEMEERMITARE
34 SEIHRPITIRE
BRI SR PRUEL AR B E PRUEPR
Q4R FRIG /NS (EHEREAREY & B (8] 55dB(A)
AETE R AL A 228 (GB3096-2008) 1 AR & 8] 45dB(A)
L# A RRIGHS
3#JE RRIG TS
SRR B
6#f5 A Bt
THEVART
= #y;;ﬁ (IR SR g B8] 60dB(A)
(GB3096-2008) 2 3kxif [ 50dB(A
S #ix %I 50dB(A)
Y 1045 R
1#ARAER
12#F Q34
IB#ER S
148/ B354
ISHAFER
16# ERER (B R EARAE) L B8 55dB(A)
THEREM (GB3096-2008) 1 #A7E 4 |mia 45dB(A)
18# R T AT
19T & LAY

WSBH REHERAR





[image: image36.jpg]s

B BB

ilES 2021 FRAA BRI E FERTEN AHER BRGNS

/o, BEMZER

= ||k

4.1 M7 MEm &

= 4-1

B{I: dB(A)

Wi B LagiU =t B Leq Lio Lso Loo | #reEEPRAE | IEARTE W

- =3 55.8 57.9 53.8 52.9 60 IEFF
HRTBRIG T . : = 22 > —
biedi] 443 453 435 42.0 50 EFR
S K B8] 52.6 53.0 52.4 52.2 55 by v
RTRRIG I3 > 2 2 - —
fedia] 42.5 43.0 41.6 41.2 45 IAFR
’ B8] 55.9 60.8 55.2 50.8 60 AR
3H#JERRIG : = = =
wia 442 45.8 44.0 41.6 50 pray i
WWERGLE | BE 51.6 53.4 50.1 49.4 55 IERR
W FER wiE 423 43.8 41.8 40.6 45 pray i
. B 55.8 59.8 55.6 55.2 60 prag i
semER A . - - - — ; s
bisg i) 45.6 47.3 452 43.5 50 AR
_— =3E] 55.9 59.6 55.8 55.3 60 EHR
6#/5 A it ~ > = > —
’ L iE 43.7 47.4 41.8 38.6 50 7Y 73
o =35} 56.0 57.0 55.2 54.0 60 iEFR
THEEF : - - = T
& 8] 45.9 46.6 45.6 44.7 50 ERF
B ] 54.6 55.2 53.4 53.0 60 prag v
SHITEERS — 2 > = = : =
&) 45.8 46.6 454 42.8 50 BB
=3 54.7 55.6 53.8 52.8 60 BB
QKA B4 — —
R & 8] 45.6 46.6 454 44.0 50 IERR
- BA) 56.2 55.0 53.0 60 prag o
04 R : =2 | ° = > : =
i) 45.8 46.8 45.7 44.2 50 iERR
B [a] 53.9 55.8 53.0 52.6 60 praxon
SEa=E Ayl S
. WE | 458 | 466 | 446 | 436 50 =T
Bl 555 | 5 55 53 EFF
L2#F B _I.Ej )f.) 55.8 552 53.6 f() l.*j
A 452 48.6 446 41.6 50 prat 7
e B (8] 56.0 58.0 54.8 54.0 60 B
IB#RERER - = 5 EER
78] 45.0 454 44.7 43.6 50 EFR
. =30] 52.9 54.0 522 50.6 55 IEFR
PPN g 2 > > =
(A 4.5 432 423 41.6 45 EER
=35 52.8 54.4 524 50.0 55 ERR
8.23 ISEARIER : —
A 428 44.0 42.6 42.0 45 IEFR
N =30 52.5 54.7 52.0 518 55 pry i
168 ERFEFR : 2 e
Wi 42.2 46.6 414 40.4 45 iERR
. B[A] 51.6 53.4 50.1 49.4 55 KA
VTR T : - > > il
A 42.5 44.2 419 41.2 45 pray v
et B[A] 52.9 53.9 52.8 51.9 55 pray i
ISHR IR . . =
el 42.1 42.8 42.0 41.4 45 pray
N BA] 52.3 52.6 52.0 51.8 55 pray 7
19457 4 SUR : ~ : e
il 423 45.0 412 39.4 45 EHF

H3W LR WG R R A R AR





[image: image37.jpg]IS Af M v R

(50 S e T S M e = 3 I 1






[image: image38.jpg][ 37 ] BRIkt e Mtz il

MO M S

B Y e S K T B e N7 S0 (TENYZWR) B






[image: image39.jpg]B B T T E M

T B4

oo e

airste

= \






[image: image40.jpg]HIFRIG ZE R K LA R RIRIG ERR SR A

M 2-1  RPELZ B





[image: image41.jpg]ERE IR RF A

I B eL EERY RELFKX

ME2-2  FRPPELIZ BB E





[image: image42.jpg]110° 49’ 47.6"

516165 525 0 5 % B o kK U — G X 149 45 S i

38° 01’ 37.6"

37° 59’ 08.5"

37° 56’ 40.9"

C@ 1 #umw
O] max
REEMIL
= s

| —

C—1 ==&
== #=®

O mw
T
——
ERA
WHIR 1: 20000

0 40 80 120 160
——

38° 01’ 37.6"

37° 59’ 08.5"

37° 567 409"

110° 497 4

MWE 3  ImEFES 2R HAKIERY XS4 EE





[image: image43.jpg]BIEES kA 432 ELL . g






[image: image44.jpg]SIS ko2 AN s S AR R






[image: image45.jpg]B WA L w19

EVHEIRERHVELBNY | 0 | &8 000041 7 BBV o BB Oz
_n_._.r..._r,_..c_z_..mrrrr._,_.__.rnm.arrrrr._._,.rm::
I mmmmm mmmm P e F PP EEEEREEEE QR o
S LI EEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEES N
° g 2 B ® 8 8 % ° e 8 umvvm,mvw.m nnmum::i-ﬁx

| -
NN ENEEEEENENE ;
el Ly 1] b ! P ae 000011 H
000Z:1 A
. il e O e et SRS, MO [~ B |
L 9| =2
LT | gx | | ettt -
Eh
: - o

005+EX~000+0)






[image: image46.jpg]B E Yo A 7 i T Y I 2-9 BBl i

T TR o ey e U o e s s A T N T T T T R T
: = 2 T o n ” T -
BEEEEEEEEEEEEEE R E R R F§ §0 wun
H i § & & 5 B 8 B 5 8 B OE OB G g B & & i & f : i
mmm Mmmmmmmmmmmmmwm 8 2 m g
EEREREEREEEREERE R REIEREEEEEEEEEEEI K.
e 8 o 2 8 B s = s & e & = s & = = g 8 & - & wivvRw
-
I il -
1 oo 0000LLH
“mw [IDII 000Z:4 A
120 (N S [ SN N O O A f I
WW! LA
I N N Y N = -
EN N B
=
_ _

000+£%~005+£






[image: image47.jpg]BB YA T I -9 BIf

=k % k T L B % 8% FLEERLEE PR ELELSEREL PSS EGEER Y
A s 8 @ g ewuw
g g 8 & T 2 B B E E &
=
EEER S EEREEEEEEESREEREEEEEEEED § g e
g & 8 g mn ° nmrmwmmwwm e e s o (L¥ERK
NS S . .. . 5 (N S (S N P S N T P
1\3_88_::
000Z:1 A
L.x|\A\\o\\\ "
|—e—"]
. W an

006+0IN~000+LH






[image: image48.jpg]B [HL 440 W ok 37 55 X2 2 2 St T

v-9 B i

| ,/&\,;ﬁ
. M\V\w%
N7

X
™
)

7

-

000+%1%~006+01)

)

T L = L = % % - 5 C F % - 5 % - T L % T §r s S b b W F e w N e
& L = 8 4FBT
g I E & % g 2 3 8 B 8 8 3 8 3 2 3 3 8 8 ®BR B Z 3 8 8
HEEEEEEEEE i 2 ¢ § B g g iE§EEEEEogEE o
H 2 g 8 & 8 8 8 ¥ § B E§ B %8 2 3 : £ 3 2 8 R E B z B 8
EEEEEGEG I B 5 5 & HEREEREREEANEERREL
g & g E § 2 2 B ;& 8 B B & & 2 ¢ g i 8 3 g 5 8%
-
L
S % 000011 H
1 _m . —— e | wo O0EHA
s L =
FAr- B |- R R B e SN |-
S t m o [ |
Eakey i Bl _/// \V\ o
i : S | =
1
L dgh L b mE | B | N






[image: image49.jpg]K14-+000~K17+500

20

50

yo

BLS6s

[ey'966

BrL66

lazes

fco'ess

fer'166

lesizs6

[es 266

JUTES |

los 466

[oo'ses

L5966

foo'266

loo'z66

loo'z66

loo'266

fos 266

loo'ess

los 866

00’666

los 666

‘€001

leso

00

S——
—

ro

lesaton

52101

fec+101

Z9101

s 210

Wi

000101

fosz10:

00'+ 101

fos's101

62101

X610

610

0z01

b

00!

100°1201

B0V

s 2201

2201

(Rl V4% 81

<201

<201

j00°+201

Hove

Yid

(UREHUETI 1L

9201

fou'£z0

n;mln'm

006201

[Pt

&

HRER/K (M)

friigo

0 f6¥SE0l

RABm

o501

joo'sol

H

AT (m)

Bl BRI 22 52 58 S0 26 S 4 M T 1

W&l 6-5





[image: image50.jpg]MBS AR S LTI 9-9 I8

A A A T Y TR T T I I T I R
g 8|
E 8 2 2 8§ 8 8 &8 8 §8 2 2 28 8 8 2 8 2 8 8B 8 = 8 2 2 888 8 E 2 2 & 8 wuysw
5 £ % E & g X B % B g § & B 58 B & 3 8 B 8 g g Egig m
i 8 § z 2 £ = = 8 % § 3 : 5 : z = £ § : £ T ¢ % § & ©B B B § % B B B 8O wem
E s & g & £ § E 8 &5 g8 & & L & b : B g 8 8 8 g & 3 & £ g & % 8 Z B %
E =z 3 § 2 5 2 B & B 2 & & z g E B E B B g w s e 2 & 8 ° o o = (wy¥Rk
| | | b
| S S (N | o
| W
| - i 7 ™ gooow:t
000Z:1 A|
| S B | [
SR N L - i | o e A B o0
| =] |
- o
L =7
unilv n.on.vc_ v
g e | ]| W
i 7 P L | I | -
2 -
0% Mw mﬁ
HE = e
= :

)b

() 3
i\

000+1ZX~005+LIN






[image: image51.jpg]LR Zasaa 4 353

RS

L-9 154

008+22Z1~000+ 124

TL -5 F o REReRE LD T A
& 8 m 4307
g B B 2 g E § 8§ E §§
B @ m g 3 m g m m m g m E o ey
: 2 5 2 Z g E 2 § § 8 8
i ¢ JFEEEEEEECC i P20 v
s s s 8 # w L ez g g g8 8 g g 2% [0y {77
o _ _.
| |
+ — - - N wor 000044
0002:1 Al
» o
=
i oo
o—e—T | Tl
15 brw | £ o801
& B
- N gk S o0l
5 S
P & , SI%
.(n..“if e = oot
B
LS






[image: image52.jpg]B EUH W A7 MM e T-L Bl

\/
VUV R LY ¢ | 48 | oooon | ¥ HE i
| /PN PR CRNE MR TR AN A P TR N W VRN TR VL (U S TH O CH T G T M O T T S NN ThA ST N
m B 8 - w::
Mmmm”mmmmmmwWWmWWWMmmmmmwmmmmmmmwmmm.ﬁi
AR EEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEREL N
T gt s g B B B L Lo g0 st ey T
|
E_E—"—I
o 000z:1 A
e i
- "
|
— g - ——cr wvw - N i WHRR OO0/ o
| el L . - | |l (HRR BH 24T 07X w
I 1 ~ E . LI

005+£4~000+0%






[image: image53.jpg]B B WG A7 M Bl 2L BB

F ° & Y o o Wk T 2 B B N B > b & b S x b B N » B s oW N = x e & N o
& " & . “ g = M;:
AN EEEE R RN R NN R RN R RN T
E : ¢ 5 5 : 2 : : : : : 3 5 3 : § § s g : & § & 2
E i ESEEfecgg;gig@egggiiiiliificiPoLERH e
ww mmnwnnmmmmuo mmmm mvamomnummww%ﬁ-ﬁ
ool
" 0000t H
0002:L A
- - ot
[ —
B ool
| | | % e R N T T -
]
o ——T|
A A _— o
. e - o

000+X~005+EX






[image: image54.jpg]K7+000~K10+500

-
I
7}

svo  [wozziszoze ]

\ lso- feeaizieaaiz: €7
vo  [evzizieczie 2

vo  frwoizisroiz 1

'i- [sR0ziy oIz o

‘ 91— [61°90Z §£0°8021 6
\
«

o~ [esz0zio0sor s
i 50 [essst deaet I3
| .
T 0 ferosiisrst
,‘ o uz'mIrm s
i ~ lossiisiest v
i \ o~ [rcost {r 061 3
00~ snmI::n ]
0 forceiiozrzat 11
ltoz- fevomtizezan o]
gRLiifEeLs 67
0 pesenfzzse 87
vo  peiupeos ]
|
| |
T T (T O 97
| |
T T lovsat arsa s
T fes w9 ferss v
i 5 i ¢
! zrzatisrzal 27
kso st leaest 1]
‘ x 0 [95'SSLUEEYSL o
i * o fezsulzs 67
|
5 % o ). 1o~ ferostizvost o
> il ‘ 0 s Ty
S 1 R e S s
: - o |ozvyzven s
3 Vo |usctisest v
y vo  frsiis 3
« J
o wosisssct z
B | 0 sssiicesel N
e { . levo- loseriieronid oooru|
g 8 g & 2 8 B.lole
% TEREEERE Pt
2 2 =8 [=5| =
> g HEHEE
=35 * x| x| ™
>z

KBV T 2 B~ 2 5 T

W& 7-3






[image: image55.jpg]K10+500~K14+000

“ U T SIC U Bt G007 v 1]
}* 1o [;I:m 67
\ 0 fzzecysies 87
i k lzo- feszeies tzs ¢
(O B L
; 0 fsrozefarocs s
| _
I g91eiosaLe v
A ]
i 3( 10 1eiorzict B
‘ \ 0 feyeoc z
\ 0 [wociersos 1]
t v szociezion| o
\ 0 |zese! 6
10 1z0'g6z! 8]
1 ko eotszizsoez: ¢
I vzo- fesiazioriez 97
i VO fZSYaziervaL! s
:» \ 5082185087 v
i ‘ 0~ Br9LZiRR 9Lz €
j l Sl i e z7
'\ 0 [wuzirz &
l v reszdonszy  zi
i o [eosszics sz 6
‘ 71 |eceazigrzs ER
i 1o~ foroszizaost ¢
I \ BTN IS 9]
\ 90 [rsszies vz s
|
i \ w0 [ssriseygosey +]
w1 asvziorare €]
i [reo- Brriziozsiz: z7
0~ fesenzierenz (g
V0= [ZETTYSHET i
\ ro- [‘:m'm 67
X 0 ey e
x co- foserzdecszy &
I szzysazy 97
| e losvzzisazzy oostou|
3 5 8 8 elelel &
HEBIE
L

KBV J e 2 B 4 i T 1]

B 7-4





[image: image56.jpg]K14+000~K17+500
5 5 X | % 6 X

AR

91 (G291

6 BSHTILSBSHI |

YSHBSESH |

\L86¥¥I|

S|

BENfIEBEYT

BOVER

91 g6
E 66924 052N

Tics

¥ geTeN 2

BET 691N [1SIHT

0 B6TIT [YSTIVT

g6 (0v1 52081

LS ¥Ov] [ EORT

122 [rLBEETILYI6E]]

| lotor—T
S—-—
-
El -

[R——
L]

[I626E1 LET6EN

eLLBEN(ITLBEL

I T PSEBEI (vZEBE |

‘ T [IL6LET [oTBLEN

I9LEL CETLEN

* T [ISTLET lPEDLET

080 G891 /G099%€ET

S0 erR%T6T9E!

‘ YD BT6SE NLBSET

1800 JLrUGET KorLSEr

\ W1 [9BESET[IVOSET

2

[JUFHEL LBEVEI

550
1500
1450
1400
1350

RREXM)
RtAAm)
ATHA(M)

H 1:10000 1%

Vi

MY 7-5  KEFMHRIE 2 BT P B

:

IX R84






[image: image57.jpg]E5d 1 A6 W07 ke 97 SR 3 Fedet N

9-L =M

TR R R R R AT
& N 5 g ewed
E B g ¢ ; B I B Z B B B $ %2 § £ E B Z OB &3 w
cgdfFreEEEEEC HAEEEEEEEEEE N
g B # ¥ @ 3 2 8 8 E B 8 E & & 2 &8 8B 2 § §8 8 w
pR g i geefi iR ¢ - £ EGEEC §Q wom
g% s s m s 8 & s 5 o £ 2 8 & & w e o & & o 5 WRYRE
WA J— A - — 000014 H
| .o\\? 0005t A
) [ S S [ SPE S | — B S e o
\“
T L . Vb\&“\ ) . |
= o o
\
...... — = o
L9
_— s ] S (S Ml A Lo - . wn
L~ |
; L L.

006+6LX~005+L1)






[image: image58.jpg]3 R X1 28 e e =

8 =184

AT aB I 4t

U U3 S50 SR B A0 B YA
X

B R AR IR T3 E A
U3l

S R Y B W WA O MEAT
Wk

BT T = 3 AR B o F WIVAT
H\[-38

AR TN AR Y O AL
Ul T A%

TR 20V 534 B 7 MR v ITT
RN BB R )

WEF 20 5 B 7 M O W TIT
pie-E 2

(S ) 2 =l A B R B YVIT
N T2

FAN 2 BEMRE P E 11
WP Ay

AR T T MR E ) VI

R BB AN A R E R T

GERKBESE

M

WO

°  oftww

(QV«\\L,
I e

| —typ W

alf £ NS

L

N

\\.

..w i
~.
¥gl

-

N~






[image: image59.jpg]EErXEZEFEN 6 B#M

YRGS F 3
BT WIVAL
X HHYIRZ T EY AL

X HHY

e T |

WA TS HB L FYVIIL ||

A M ERHEEY 111
MY HRE
XRGFF
B N T 3 0 O TT
XRGFEHY TR
A IR A 517 b T
NHGFHHY,
AR B R R B VI
XF 4
e B S A 0 3 BETRE N 1T
X
|
AT AR B4 20V T
XE AT

GEXGRGET

¥R
¥RW—
%

nF
EOWEL o
EEBAKE
wx v

g B

RS IXI R R
I

a
~

Loy






[image: image60.jpg]e B A E iz 5=
£ 2021 RN A BERHE
PR ERIARFERL

EBRTASHERKEENRT 2021 F9 A 17 BEREREREFT
“l§ EATBIEHR I 2021 KA A BRI E FEMARE R AR FE
£, BRAMISETBERR. RS BHEE KA FSHEE
WIS A IRA R AR RBIEERSNT 2. S50 T 3l
FAREERMEANE, BE5E AR, BROTFTRAFEE L.

—. BRERFEGANE, WERSTE, TR, FirE
FARMERAE S, TR 0TS BB AR AT AT, A0, 25
FAEHUR, T ARSI T

. EHREHNAE:

I\ LT B 5 A B R B AR 7 GRS, 404LIR B TRRLE oA
Wi, EEHEAR—8

2. BETE BT TEMT, BREESAKLE, LIS EE
MR, SEERE T R RS S

3. SRS R A, BT R E E R,

4. BREFERASSNER, TEEFRRESETHINAE, 4
WA BSR4 .

5. EERASHHEPERNERERS, NEWE. Wi

R B4 ;%g’; /}ﬁlﬁw {%ﬁ%




场地清理





路基施工





路面施工





桥涵工程





工程竣工





道路运营





扬尘、噪声





扬尘、噪声、固废





噪声、固废





汽车尾气、噪声





扬尘、噪声、固废





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





图2-1   评价区土地利用现状图








图2-2   评价区植被类型现状图











图2-3   评价区土壤侵蚀现状图














PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

