
附件6：

农村公路养护管理专业合作社

工作目标任务

一、沥青路面

（一）路面

1、保持路面清洁，无杂石、无堆积物、无积水。

2、对路面出现的坑槽、沉陷、翻浆要及时填平整实，并及时上报。

3、对路面出现的拥包、松散、脱皮、龟裂、横坡不适等病害，轻的自行处理，重的及时上报。

4、及时清理落石、塌方。达到100m3以上的要及时设置提醒标志并上报。

5、雨天必须上路巡查，根据积水与雨水流向，及时疏导，消除隐患，避免形成较大水毁。

6、备好冬季防滑料。下雪后要及时清扫，重点是弯道、坡道及背阴路段。并及时铺洒防滑料。

（二）路基构造物

1、路肩。出现的坑凹、缺口应及时修补。较大缺口（100m3）要及时设置提醒标志并上报。发现堆积物要及时清除，保持与表面平整、坚实、整洁。

2、边坡要稳定、坚固、平顺、无冲沟，对边坡上出现的危及行人及行车安全的岩石和浮石等要及时消除，难度较大的要及时上报。

3、边沟、排水沟等设施无淤塞、无积水，保持畅通，边沟裂缝及时修补。

4、保持路肩与路面接茬平顺。防止啃边病害出现。

5、及时清理杂草，路肩、边坡上的杂草不能超过15cm高。如有上削坡，则边脚以上1.8m内杂草必须清除。

（三）桥梁、涵洞、管道

1、保持桥梁与路面衔接处平整无裂缝。出现较大下沉裂缝要及时上报。

2、要及时清除污泥、杂物，保持排水畅通。

3、经常检查是否损坏、变形，并做好记录。小形裂缝及时修补，发现问题及时报告。

4、桥栏、涵洞压缘线要及时刷白，保持清洁醒目。

（四）沿线设施

1、保护沿线交通标志。标志杆要及时刷白（路面以上1.5m），发现损坏要及时上报。

2、保护路面护栏、防护墙、防护墩等安保设施及里程牌等沿线设施。并及时刷白。发现损坏要及时上报。

3、行道树杆及时刷白（地面以上1.5m）。

（五）其他

1、保护公路两侧行道树木正常生长。发现损坏树木行为要制止，并及时上报。

2、保护公路建筑物。发现人为堵塞、损坏桥梁、涵洞边沟行为要预制止，并及时上报。

3、严禁路面打场、晒粪晒物、排放污水、堆积建筑材料、长期停放车辆、行驶履带车和无胶轮车、路面燃火及私设路障等，发现上述任何行为都要制止，并及时上报。

二、水泥路面

（一）路面

1、路面出现沉陷、坑洞要及时填补平整，保证无积水。

2、路面抛洒物、杂物、泥土要清扫干净，保持路面清洁。

3、及时清理落石、塌方。达到100m3以上的要及时设置提醒标志并上报。

4、坚持雨天巡查，及时消除隐患，避免形成较大水毁。

5、下雪后要及时清扫，重点是坡道、弯道及背阴路段，并及时铺洒防滑料。

（二）路基构造物

1、路肩。出现坑凹、缺口应及时修补。较大缺口（100m3）要及时设置提醒标志并上报。发现堆积物要及时清除。保持表面平整、坚实、整洁。

2、边坡要稳定、坚固、平顺、无冲沟，对边坡上出现的危及行人及行车安全的岩石和浮石等要及时清除。消除难度较大的要及时上报。

3、边沟、排水沟等排水设施无淤塞、无积水，保持畅通。边沟裂缝及时修补。

4、保持路肩与路面接茬平顺，防止水流淘空路基。

（三）桥梁、涵洞、管道

1、保持桥梁与路面衔接处平整无缝，出现较大下沉裂缝要及时上报。

2、及时清除污泥、杂物，保持排水畅通。

3、经常检查是否损坏、变形，并做好记录，小形裂缝及时修补。发现问题及时上报。

4、桥栏、涵洞压缘线要及时刷白，保持清洁醒目。

（四）沿线设施

1、保护沿线交通标志。标志杆要及时刷白（路面以上1.5m），发现损坏要及时上报。

2、保护路面护栏、防护墙、防护墩等安保设施及里程牌等沿线设施，并及时刷白，发现损坏要及时上报。

3、行道树杆及时刷白（地面以上1.5m）。

（五）其他

1、保护公路两侧行道树木正常生长，发现损坏树木行为要制止，并及时上报。

2、保护公路建筑物。发现人为堵塞、损坏桥梁、涵洞边沟行为要预制止，并及时上报。

3、严禁路面打场、晒粪晒物、排放污水、堆积建筑材料、长期停放车辆、行驶履带车和无胶轮车、路面燃火及私设路障等，发现上述任何行为都要制止，并及时上报。




